一、主要优化内容：

1.播放时，界面卡顿

2.两路视频切换延迟

3.全局方法STTFFmpeg::checkRtspSource，如

bool b1 = STTFFmpeg::checkRtspSource("rtsp://192.168.1.101:8554/stream1");

/**

* @brief 快速检测 RTSP 视频源是否可用(静态方法，无需实例)。

* 短超时 TCP 连接 + 发送 OPTIONS 探测，收到 "RTSP/" 响应即视为可用。

* 注意：本方法为同步阻塞调用，最坏约 2 秒(连接/接收各 1 秒超时)；

* 若在 UI 线程定时器中高频调用，建议放到独立线程，避免源不可达时阻塞 UI。

* @param rtspaddr RTSP 地址(rtsp://host[:port]/path)

* @return true~可用 false~不可用(非rtsp地址/连接失败/无RTSP响应)

*/

static bool checkRtspSource(const string &rtspaddr);

二、升级步骤（升级覆盖前做好相应的文件备份）

1. 覆盖libstt_assets.so、libstt_core.so到IDE的

”plugins\cn.simtutai.device.simtutai_1.0.0.20250930\bundle\platform\1.1.0.0\arm”下

2.盖libstt_assets.dll、libstt_core.dll到IDE的

”plugins\cn.simtutai.device.simtutai_1.0.0.20250930\bundle\platform\1.1.0.0\win”下

3. 头文件覆盖：将widgets.zip的头文件覆盖到项目下

4. 编译下载

三、暂未解决的问题

测试中，用FFMPEG推流。

1. 在未推流前屏幕上电，上电后启动推流，通过checkRtspSource检测到状态切换后，可控制代码播放起来

2. 正常播放后，此时关闭推流，再启动推流，则视频播放停住(界面不会卡住)，必须重新上电才能播放视频(可尝试关闭页面，再打开页面。此步骤暂未做测试)

*插拔网线，会自动重连播放

- 3. 优化只对屏有效，可能会影响模拟器正常显示（只显示左上角一个小窗口）