|  | 编号：HRPXXXX- |
| --- | --- |
|  | 内部：密C |
| TestBaseVCI系列产品API使用说明 |  |
| 恒润科技 |  |

文件状态： [ √ ] 草稿 [ ] 正式发布 [ ]正在修改

文件起草分工： - 郑庆标

| 编制： | 郑庆标 | 签名： | 郑庆标 | 日期： | 2019-9-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核： | 赵晓亮 | 签名： | 赵晓亮 | 日期： | 2019- |
| 批准： | 刘振宇 | 签名： | 刘振宇 | 日期： | 2019- |

所有权声明

该文档及其所含信息是恒润科技有限公司的财产。该文档及其所含信息的复制、使用及披露必须得到恒润科技有限公司的书面授权。

目录

1

1	文档介绍	1

1.1	目的	1

1.2	适用范围	1

1.3	读者对象	1

1.4	术语和缩写	1

2	总体设计	1

2.1	接口总体调用流程	1

2.2	使用该接口的硬件	4

3	函数接口设计	5

3.1	接口定义	5

3.1.1	2.3驱动版本接口及其说明如下表	5

3.2	枚举	5

3.3	结构体	6

3.4	函数返回值定义列表	7

3.5	通用交互接口错误状态码	11

3.6	接口详解	11

3.6.1	[H3GetDriverConfig]	11

3.6.2	[H3GetDeviceVersion]	13

3.6.3	[H3OpenPort]	14

3.6.4	[H3ClosePort]	15

3.6.5	[H3ActiveChannel]	15

3.6.6	[H3DeactiveChannel]	17

3.6.7	[H3ResetDevice]	17

3.6.8	[H3GetDeviceIdentifier]	18

3.6.9	[H3GetDeviceTimeStamp]	18

3.6.10	[H3SetWifiConfig]	20

3.6.11	[H3GetWifiConfig]	21

3.6.12	[H3CANSetDiagnosticConfig]	21

3.6.13	[H3CANForward15765_2]	22

3.6.14	[H3CANSetParam15765_2]	23

3.6.15	[H3CANSetOneTimeTxMsgs]	24

3.6.16	[H3CANSetOneTimeTxMsgsNoResp]	25

3.6.17	[H3StartStopBusTrace]	26

3.6.18	[H3CANSetPeriodicTxMsgs]	27

3.6.19	[H3CANSetResistor]	29

3.6.20	[H3GetRxService]	30

3.6.21	[H3CANClearTransceive]	32

3.6.22	[H3LINClear]	33

3.6.23	[H3LINSetResistor]	34

3.6.24	[H3LINRemoveTxMsgs]	35

3.6.25	[H3LINSetScheduleTable]	35

3.6.26	[H3LINSetTxMsgs]	36

3.6.27	[H3CANSetTxPDU1939]	38

3.6.28	[H3CANClearAllTxPDUs1939]	39

3.6.29	[H3CANClearTxPDU1939]	39

3.6.30	[H3CANSetSimulateFilter1939]	40

3.6.31	[H3CANClearSimulateFilter1939]	41

3.6.32	[H3CANSetParams1939]	41

3.6.33	[H3RegisterEventCallback]	42

3.6.34	[H3GetApiVersion]	44

3.6.35	[H3GetServiceVersion]	44

3.6.36	[H3ReplaySendPacks]	44

3.6.37	[H3ReplayIoControl]	45

3.6.38	[H3EthernetSetOneTimeTxMsgNoResp]	46

3.6.39	[H3CANStartStopTrans]	47

3.6.40	[H3SetHardwareSyncNode]	48

3.6.41	[H3StartStopTimeSync]	48

3.7	接口超时值	49

4	系统数据结构设计	49

4.1	基本类型	49

4.2	枚举值	50

4.2.1	[CAN_BAUDRATE]	50

4.2.2	[CAN_SAMPLEPOINT]	51

4.2.3	[CAN_LISTEN_MODE]	51

4.2.4	[CANMType]	52

4.2.5	[N_Parameter]	52

4.2.6	[ACCESS_PERMISSION]	52

4.2.7	[KInitType]	52

4.2.8	[AddrType]	53

4.2.9	[CAN_TX_RX_FLAG]	53

4.2.10	[DIAGNOSTIC_ERROR_CODE]	53

4.2.11	[N_Result]	54

4.2.12	[L_Result]	54

4.2.13	[N_Parameter]	54

4.2.14	[N_Result_Parameter]	55

4.2.15	[CONFIRM_TIMEOUT]	55

4.2.16	[LIN_VERSION]	55

4.2.17	[LIN_CLEAR_FLAG]	56

4.2.18	[H3_EVENT_TYPE]	56

4.2.19	[RxServiceType]	56

4.2.20	[SERVICE_ERROR_CODE]	57

4.2.21	[FIRMWARE_ERROR_CODE]	58

4.2.22	[BUS_ERROR_CODE]	58

4.2.23	[H3_HARDWARE_TYPE]	59

4.2.24	[H3_TRANS_MODE]	59

4.2.25	[H3_DEVICE_CHANGE_CODE]	60

4.2.26	[H3_BUS_TYPE]	60

4.2.27	[CAN_LISTEN_MODE]	60

4.2.28	[CAN_SAMPLEPOINT]	61

4.2.29	[TX_STATUS]	61

4.2.30	[ReplayCtrlCode]	61

4.2.31	[H3Status]	62

4.2.32	[H3_BOOT_CODE]	65

4.2.33	[H3_REPLAY_CODE]	65

4.3	结构体	65

4.3.1	[H3DriverConfig]	65

4.3.2	[DeviceIdentifier]	66

4.3.3	[DeviceConfig]	66

4.3.4	[SWVlanConfiguration]	67

4.3.5	[WifiCommConfig]	67

4.3.6	[DeviceVersion]	67

4.3.7	[CAN_DIAGNOSTIC_CONFIG]	68

4.3.8	[CanRequest]	68

4.3.9	[CANParameter]	68

4.3.10	[KParameter]	69

4.3.11	[KInitialisation]	69

4.3.12	[KRequest]	69

4.3.13	[CanMsg]	70

4.3.14	[LinMsg]	70

4.3.15	[LinNode]	70

4.3.16	[EthernetMsg]	71

4.3.17	[EthRawData]	71

4.3.18	[CAN_RX_MSGS]	71

4.3.19	[J1939PDU]	71

4.3.20	[J1939SimulateFilter]	72

4.3.21	[J1939Params]	72

4.3.22	[RX_SERVICE]	72

4.3.23	[CanPeriodTxInfo]	76

4.3.24	[H3EVENT]	77

4.3.25	[CHANNEL_BUS_PARAMS]	79

4.3.26	[ReplayPack]	80

4.3.27	[CANTransConfig]	81

5	结束语	81

此行切勿删除，目录结束标签

文档介绍

目的

本文档定义了TestBaseVCI系列产品的API使用说明。

适用范围

本文档适用于基于TestBaseVCI协议栈的车辆通信平台应用。

读者对象

本文档预期读者对象为：

- 项目成员

- 高层经理

术语和缩写

| 名称 | 含义 |
| --- | --- |
| API | Application Programming Interface |
| CAN | Controller Area Network控制器局域网 |
| TestBaseVCI | 支持USB/WIFI/BlueTooth的诊断仪 |
| BlueTooth | 蓝牙 |
| WIFI | 无线局域网 |

总体设计

接口总体调用流程

本层API接口旨在实现上位机对TestBaseVCI设备的软硬件配置控制、工作状态设定、总线数据流读取和诊断协议数据转发等功能，这些功能均以命令服务包形式按照规定的报文帧格式进行上下位机通信交互实现。

下图1-1是V60/80系列2.2版本驱动程序的接口调用流程，后续图1-2是2.4版本驱动增加了V90A设备的接口调用流程图，包含对车载以太网通道配置，以太网报文发送等接口，对以往的网卡发送以太网报文方式即2.3版本驱动做了兼容。

- 总体接口调用流程图（2.2版本驱动）

图1-2总体接口调用流程图（2.4版本及其以上驱动）

图1-1说明，上层调用者使用本层接口实现与TestBaseVCI设备服务通信，首先要调用H3GetDriverConfig获取到当前可用的设备列表后，选择一个设备调用H3OpenPort和H3ActiveChannel进行打开和激活该设备通道端口操作，成功后，该接口函数内部进行设备通信初始化，等待调用者调用不同的服务请求接口实现与设备的通信交互。

该版本可满足多应用程序、多设备、多通道同时配置运行的需求。可以实现CAN/CANFD、LIN、K总线的通信。上层通过服务请求接口实现CAN数据单次发送、周期发送、总线报文监听等功能；通过服务读取接口实现对设备上传的如诊断指示、总线监听报文等无确认服务数据的获取。

服务接口调用结束后，上层调用者需调用H3DeactiveChannel、H3ClosePort接口关闭已激活和打开的设备端口，该接口内部释放本层所有资源占用。本API采用面向对象设计方式，实现了物理通道到逻辑通道的通道并行复用功能，并基于内存共享机制，实现了单个设备的跨进程多应用软件并行复用功能，具体内部框架如图2所示：

- 总体接口调用流程图

逻辑通道为基于物理通道的上层封装的一个逻辑通道对象，逻辑通道与物理通道可以为单一映射、一对多、多对一以及多对多的关系；每一个逻辑通道持有一个消息队列，当一个逻辑通道对应多个物理通道（单个或多个物理设备）时，该多个物理通道中的所有总线通信报文，均会上传至该端口，共上层获取；当一个物理通道对应多个逻辑通道时，每个逻辑通道可以由上层软件调用者通过该逻辑通道发送不同的总线请求报文，但任何总线通信报文，均会由该物理通道拷贝成多份，分别上传给打开的多个逻辑通道，供上层获取。具体逻辑通道与物理通道的关系示例，结合上图有如下说明：

1，单个物理通道对应单个逻辑通道：V80CH2-PortA；

2，单个物理通道对应同一应用中的多个逻辑通道：V80CH2-PortA+PortB；

2，单个物理通道对应多个应用中的多个逻辑通道：V80CH2-PortA+PortB+PortC；

3，单个逻辑通道对应单个物理通道：同1；

4，单个逻辑通道对应同一设备中的多个物理通道：PortA-V80CH1+V80CH2；

5，单个逻辑通道对应多个设备中的多个物理通道：PortD-V80CH1+V60CH2；

使用该接口的硬件

|  | VCI-4.0 | VCI-3.0 |
| --- | --- | --- |
| 通道数 | 8 | 6 |

函数接口设计

接口定义

2.3驱动版本接口及其说明如下表

枚举

| 函数返回状态代码 | 意义 |
| --- | --- |
| RxServiceType | 无确认/双确认服务类型枚举 |
| H3Status | 函数调用失败返回错误状态码 |
| H3_EVENT_TYPE | HiMetal回调函数相关事件 |
| CAN_BAUDRATE | CAN波特率 |
| BUS_ERROR_CODE | 现场总线故障码 |
| H3_HARDWARE_TYPE | 硬件设备类型 |
| H3_TRANS_MODE | 设备传输模式 |
| H3_BUS_TYPE | 总线类型 |
| CAN_LISTEN_MODE | CAN监听状态 |
| CAN_SAMPLEPOINT | CAN采样点 |
| CANMType | UDS诊断类型 |
| N_Parameter | CAN网络层参数类型 |
| ACCESS_PERMISSION | 访问权限 |
| KInitType | K线初始化模式 |
| AddrType | 寻址模式 |
| CAN_TX_RX_FLAG | 清除CAN收发设置 |
| DIAGNOSTIC_ERROR_CODE | 诊断错误码 |
| N_Result | ISO15765_2数据链路层返回结果 |
| L_Result | ISO14230数据链路层返回结果 |
| N_Parameter | ISO15765_2CAN网络层参数类型 |
| N_Result_Parameter | ISO15765_2结果改变参数 |
| CONFIRM_TIMEOUT | 枚举超时值 |
| LIN_VERSION | LIN协议版本 |
| LIN_CLEAR_FLAG | 清除LIN设置 |
| SERVICE_ERROR_CODE | 服务错误信息 |
| H3_DEVICE_CHANGE_CODE | Himetal3设备变动码 |
| SW_BYPASSMODE | 转发模式枚举值 |
| H3BASE_PERIODMSGTYPE | 以太网通道周期发送数据类型 |
| BASE_BAUDRATE | 以太网通信速率 |
| H3_BOOT_CODE | Bootloader事件码 |
| ReplayCtrlCode | Replay任务调度控制码 |
| H3CANGetPeriodicTxMsgs | 获取本端口在本CAN通道周期性发送的数据节点 |

结构体

| 函数返回状态代码 | 意义 |
| --- | --- |
| H3DriverConfig | 可用硬件设备配置 |
| DeviceConfig | Metal设备配置信息 |
| CHANNEL_BUS_PARAMS | 通道总线配置 |
| DEVICE_IDENTIFIER | 获取设备标识符 |
| WIFI_CONFIG | Wifi配置结构体 |
| DEVICE_VERSION | 获取设备版本信息 |
| CAN_DIAGNOSTIC_CONFIG | CAN诊断服务配置 |
| CanRequest | CAN诊断请求结构体 |
| CANParameter | ISO15765_2修改网络层参数结构体 |
| KParameter | K线通信参数 |
| KInitialisation | K线初始化结构体 |
| KRequest | K诊断请求结构体 |
| CanPeriodTxInfo | CAN周期发送数据 |
| CanMsg | CAN数据信息 |
| CAN_RX_MSGS | 获取CAN通道接收数据 |
| LinNode | LIN节点信息 |
| LinMsg | LIN数据信息 |
| J1939PDU | J1939协议数据单元 |
| J1939SimulateFilter | J1939仿真节点参数组过滤器 |
| J1939Params | 无确认/双确认服务数据联合体 |
| RX_SERVICE | 无确认/双确认服务数据联合体 |
| H3EVENT | HiMetal3事件结构体 |
| ReplayPack | Replay功能结构体 |
| EthernetMsg | 以太网数据信息 |
| EthRawData | 以太网报文协议载荷 |
| SwBasePortOption | 车载以太网端口配置结构体 |
| SwAddressResolutionTable | 地址解析表 |
| SwSFPPortOption | SFP端口配置结构体 |
| SwPortSegmentationOption | 端口隔离配置结构体 |
| SWVlanConfiguration | 获取VLAN配置结构体 |
| OperatMode | 主从工作模式配置结构体 |
| BypassMode | 转发模式枚举值 |
| TapMode | TAP模式配置结构体 |
| Channelstate | 通道状态结构体 |
| AddressConfig | 诊断仪地址配置结构体 |
| IPRange | DHCP服务的起始及结束地址范围结构体 |
| DeviceInfomation | 以太网设备配置信息 |
| VehicleInfomationTable | 车辆声明信息表 |
| VehicleInfomation | 车辆声明信息结构体 |
| DiagnosticTimParameters | 诊断仪定时参数结构体 |
| BaseMsg | V90数据信息 |
| BaseEthFrame | V90原始以太网数据帧信息 |
| BasePeriodTxInfo | V90以太网周期发送数据 |
| BaseCommParam | V90以太网通信配置 |
| CommParamList | V90以太网通信配置 |
| TaskIDList | V90获取以太网周期性发送任务ID列表 |
| DiagService | 发送的DOIP诊断服务报文结构体 |
| DiagCommonConfig | 诊断仪通信参数配置结构体 |
| DiagDoipCommonConfig | 诊断仪与Doip实体间的通信参数 |
| CANTransChangeData | CAN转发数据修改信息结构体 |
| CANTransConfig | CAN转发服务配置结构体 |

函数返回值定义列表

| 函数返回状态代码 | 意义 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| H3_STATUS_NOERROR | 函数返回成功 | 0x0000 |  |
| H3_ERR_FCT_FAILED | 函数返回错误 | 0x1001 |  |
| H3_ERR_INVALID_PARAMETERS | 输入参数无效 | 0x1002 |  |
| H3_ERR_RECV_QUEUE_EMPTY | 接收队列为空 | 0x1003 |  |
| H3_ERR_RECV_QUEUE_OVERFLOW | 接收队列已达上限 | 0x1004 |  |
| H3_ERR_INSUFFICIENT_BUFFER | 缓冲区大小不满足 | 0x1005 |  |
| H3_ERR_NO_ACCESS_PERMISSION | 访问权限不足(不能进行设备和通道配置操作) | 0x1006 |  |
| H3_ERR_QUEUE_FULL | 队列已满 | 0x1007 |  |
| H3_ERR_INPUT_PORT_NULL | 输入的端口号为0 | 0x1201 |  |
| H3_ERR_INPUT_PORT_NOEXISTED | 输入的端口号不存在或已失效 | 0x1202 |  |
| H3_ERR_INPUT_PORT_NOACCESS | 输入的端口号不具有目标通道权限 | 0x1203 |  |
| H3_ERR_INPUT_PORT_NO_SINGLE_DEV | 输入的端口号不指向单个设备 | 0x1204 |  |
| H3_ERR_INPUT_CHL_NULL | 输入的通道号为0 | 0x1205 |  |
| H3_ERR_INPUT_CHL_OVERANGE | 输入的通道号超过合法范围 | 0x1206 |  |
| H3_ERR_INPUT_CHL_NOEXISTED | 输入的通道号不存在 | 0x1207 |  |
| H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE | 输入参数超过合法范围 | 0x1208 |  |
| H3_ERR_INPUT_ENUM_NOEXISTED | 输入的枚举项无效 | 0x1209 |  |
| H3_ERR_INPUT_FW_NOSUPPORTED | 当前固件版本不支持该接口 | 0x120a |  |
| H3_ERR_INPUT_DEV_NOSUPPORTED | 当前设备类型不支持该接口 | 0x120b |  |
| H3_ERR_INPUT_CHL_NOSUPPORTED | 当前通道类型不支持该接口 | 0x120c |  |
| H3_ERR_INPUT_CODIATION | 执行此接口的前置条件未满足 | 0x120d |  |
| H3_ERR_INPUT_ACTIVE_CONFLICT | 此通道已经被其他端口激活 | 0x120e |  |
| H3_ERR_INPUT_PORT_LIMIT | 端口数量已达上限 | 0x120f |  |
| H3_ERR_AUTH_OPENLICENSE | 打开license文件失败 | 0x1100 |  |
| H3_ERR_AUTH_READLICENSE | 读取license文件失败 | 0x1101 |  |
| H3_ERR_AUTH_LICENSECONTENT | license文件内容错误 | 0x1102 |  |
| H3_ERR_AUTH_DEVEICENOCONNECTION | 设备未连接 | 0x1103 |  |
| H3_ERR_AUTH_OPENPORT | 打开端口失败 | 0x1104 |  |
| H3_ERR_AUTH_READDATA | 读取授权区域失败 | 0x1105 |  |
| H3_ERR_AUTH_FEATUREID | 特征码错误 | 0x1106 |  |
| H3_ERR_AUTH_VERSION | 版本格式错误 | 0x1107 |  |
| H3_ERR_AUTH_DATETIME | 期限格式错误 | 0x1108 |  |
| H3_ERR_AUTH_BEGINDATE | 授权日期格式错误 | 0x1109 |  |
| H3_ERR_AUTH_SERVEROUTDATE | 服务过期 | 0x110a |  |
| H3_ERR_AUTH_TIMEOUTDATE | 试用过期 | 0x110b |  |
| H3_ERR_AUTH_HASPOPEN | 无法打开hasp | 0x110c |  |
| H3_ERR_AUTH_CHECKFAILED | 鉴权失败 | 0x110d |  |
| H3_ERR_CONFIRM_TIMEOUT_T1 | 第一确认超时 | 0x2001 |  |
| H3_ERR_SERVICE_FORMAT | 设备返6802错误 | 0x2002 |  |
| H3_ERR_SERVICE_CANCELLED | 服务撤销（协议栈析构时状态） | 0x2003 |  |
| H3_ERR_SEND_QUEUE_OVERFLOW | 服务发送队列已达上限 | 0x2004 |  |
| H3_ERR_SERVICE_DATA_CHECKSUM | 数据校验和错误 | 0x3001 |  |
| H3_ERR_SHARING_VIOLATION | 内存访问共享冲突 | 0x3002 |  |
| H3_ERR_DEVICE_SERIESNUMBER_INEXIST | 设备序列号不存在 | 0x3003 |  |
| H3_ERR_DEVICE_NOT_FIND | 未发现指定路径设备 | 0x3004 |  |
| H3_ERR_DEVICE_LOST | 设备通信异常或丢失 | 0x3005 |  |
| H3_ERR_DEVICE_BEYOUND_ONLINE_COUNT | 同时在线设备个数超限 | 0x3006 |  |
| H3_ERR_DEVICE_ACK_TIMEOUT | 设备操作等待ACK超时 | 0x3007 |  |
| H3_ERR_DEVICE_ACK_CANCELLED | 设备操作取消等待ACK | 0x3008 |  |
| H3_ERR_DEVICE_NOT_SUPPORT | 设备类型不支持 | 0x3009 |  |
| H3_ERR_DEVICE_ERROR_NOT_SUPPORT | 不支持该服务或服务标识符错误 | 0x4001 | 底层60,80系列固件返回的错误码 |
| H3_ERR_DEVICE_ERROR_DATA_LENGTH | 表示数据长度错误 | 0x4002 |  |
| H3_ERR_DEVICE_ERROR_DATA_FORMATE | 其它方面的数据格式错误 | 0x4003 |  |
| H3_ERR_DEVICE_GID_NOT_SUPPORT | 表示不支持当前GID | 0x4010 |  |
| H3_ERR_DEVICE_SID_NOT_SUPPORT | 表示不支持当前SID | 0x4011 |  |
| H3_ERR_DEVICE_PARM_OUT_MAX_NUM | 当前值超过参数限制 | 0X4012 |  |
| H3_ERR_DEVICE_REQ_SAME_SERVICE | 请求相同服务 | 0X4013 |  |
| H3_ERR_DEVICE_COND_INCORRECT | 当前状态或配置条件错误 | 0X4014 |  |
| H3_ERR_DEVICE_PARM_SIZE_OUT_RANGE | 当前输入参数字节条件超出规定范围 | 0X4015 |  |
| H3_ERR_DEVICE_TRANS_LEN_INVALID | 传输的USB指令字节数长度错误 | 0X4016 |  |
| H3_ERR_DEVICE_REQ_OUT_RANGE | 当前请求超出规定范围 | 0X4017 |  |
| H3_ERR_DEVICE_CANID_NOT_SUPPORT | 当前CANID不支持选择的CAN模式 | 0X4018 |  |
| H3_ERR_DEVICE_CAN_MSG_NOT_SUPPORT | 当前CANmessage不支持 | 0X4019 |  |
| H3_ERR_DEVICE_LIN_SCH_BUFF_OUT | LIN调度表BUFF超限 | 0X401A |  |
| H3_ERR_DEVICE_UNAUTH_DEVICE | 当前VCI设备未激活 | 0X401B |  |
| H3_ERR_DEVICE_FCT | 设备指令执行失败 | 0x40FF |  |
| H3_ERR_DEVICE_ERROR_LENGTH | Usb报文长度错误 | 0x500a | 底层90A固件返回的错误码 |
| H3_ERR_DEVICE_VALUE_OUTOF_RANGE | Usb报文提供的参数数值越界 | 0x500b |  |
| H3_ERR_DEVICE_SERVICE_WRONG_SEQUENCE | 服务顺序错误，未激活通道 | 0x500c |  |
| H3_ERR_DEVICE_BUFFER_BUSY | Manage模块向其他模块中传输数据失败 | 0x500d |  |
| H3_ERR_DEVICE_WRONG_SID | 错误的sid | 0x500e |  |
| H3_ERR_DEVICE_WRONG_GID | 错误的gid | 0x500f |  |
| H3_ERR_DEVICE_WRONG_VLAN_TAG_FLAG | 错误的vlantag | 0x5010 |  |
| H3_ERR_DEVICE_DHCP_STATE_ERROR | DHCP启动异常 | 0x5011 |  |
| H3_ERR_DEVICE_REACJED_MAXIMUM_LOAD | 达到最大负载 | 0x5012 |  |
| H3_ERR_DEVICE_ERROR_GET_CHANNEL_STATE | 获取通道状态错误 | 0x5013 |  |
| H3_ERR_DEVICE_TASK_ALREADY_EXIST | DHCP任务已存在 | 0x5014 |  |
| H3_ERR_DEVICE_SEND_FAIL | Send模块发送报文失败 | 0x5015 |  |
| NO_RESOURCES |  | 0x5016 |  |
| INVALID_IP |  | 0x5017 |  |
| H3_ERR_DEVICE_INVALID_LOGICAL_ADDRESS | 诊断仪或ecu的逻辑地址无效 | 0x5018 |  |
| H3_ERR_DEVICE_CONFIG_DOIP_ENTITY_COMM_FAILED | 配置诊断仪和doip实体通信参数失败 | 0x5019 |  |
| INIT_COMMUNICATION_FAILED |  | 0x501a |  |
| H3_ERR_DEVICE_GET_DEVICE_FAILED | Doip获取设备失败 | 0x501b |  |
| H3_ERR_DEVICE_GET_RESOURCE_FAILED | Doip获取通道资源失败 | 0x501c |  |
| H3_ERR_DEVICE_ERROR_SOCKET_CFG_ID | 错误的socket id | 0x501d |  |
| H3_ERR_DEVICE_SEND_DIAG_MSG_FAILED | 发送诊断报文失败 | 0x501e |  |
| H3_ERR_DEVICE_GET_SERVICE_RESULT_FAILED |  | 0x501f |  |
| H3_ERR_DEVICE_CLEAR_COMM_FAILED | 清除doip和诊断仪通信参数失败 | 0x5020 |  |
| CLEAR_TESTER_CFG_FAILED |  | 0x5021 |  |
| H3_ERR_DEVICE_SET_COMM_PARAMS_FAILED | 设置诊断仪参数失败 | 0x5022 |  |
| H3_ERR_DEVICE_SET_ERROR_ETH_CHANNEL | 通道号错误 | 05023 |  |
| WRONG_KEY |  | 0x5024 |  |
| H3_ERR_DEVICE_SET_NO_SUCH_TASK | Send模块没有这个周期任务 | 0x5025 |  |
| H3_ERR_DEVICE_SETDEVICE_CREATE_FAIL | 虚拟设备创建失败 | 0x5026 |  |
| DUPLICATE_SETTING |  | 0x5027 |  |
| H3_ERR_DEVICE_NO_INIT | Doip没有初始化 | 0x5028 |  |
| NO_FILE | license文件不存在 | 0x5029 |  |
| H3_ERR_DEVICE_OPEN_FILE_FAILED | 打开设备文件失败 | 0x502a |  |
| H3_ERR_DEVICE_MMAP_FILE_FAILED | mmap映射失败 | 0x502b |  |
| H3_ERR_SET_HARDWARE_SYNC_NODE_FAILED | 设置硬件时间同步节点失败 | 0x502c |  |
| H3_ERR_SET_SYNC_STATUS_FAILED | 设置时间同步状态失败 | 0x502d |  |
| H3_ERR_SET_GATEWAY_FAILED | 设置网关失败 | 0X5031 |  |
| H3_ERR_NO_SUCH_DEVICE | 设置通信参数时不存在该设备 | 0X5032 |  |
| H3_ERR_TESTER_NOT_CONFIGURE | 诊断仪通信参数未配置 | 0X5033 |  |
| H3_ERR_ALREADY_INITED | Doip通信库已初始化 | 0X5034 |  |
| H3_ERR_PARAMS_ARE_CHANGED | 参数被修改 | 0X5035 |  |
| H3_ERR_UPDATE_CONFIG_ERROR | 更新参数配置错误 | 0X5036 |  |
| H3_ERR_NO_THIS_DEV | 不存在该虚拟设备 | 0X5037 |  |
| H3_ERR_NO_SUCH_SERVER_SERVICE | SERVER服务不存在 | 0x5045 |  |
| H3_ERR_NO_SUCH_CONN | 连接不存在 | 0x5046 |  |
| H3_ERR_INIT_FAILED | 初始化失败 | 0x5047 |  |
| H3_ERR_CONNECT_FAILED | 连接失败 | 0x5048 |  |
| H3_ERR_NO_SUCH_SOCKET_ID | SOCKET_ID不存在 | 0x5049 |  |
| H3_ERR_GET_ETH_CHANNEL_FAILED | 以太网通道获取失败 | 0x504a |  |
| H3_ERR_LOGICAL_ADDARESS_NOT_CONNECT | 逻辑地址无法连接 | 0x504b |  |
| H3_ERR_SOMEIP_MAC_FIRST_BYTE_IS_ODD | MAC地址第一个字节是奇数 | 0x504c |  |
| H3_ERR_SOMEIP_MULTICAST_IP_OUT_OF_RANGE | 组播IP超出范围 | 0x504d |  |
| H3_ERR_SOMEIP_INIT_MAC_FAILED | 初始化MAC地址失败 | 0x504e |  |
| H3_ERR_SOMEIP_DIFFRENT_SUBNETWORK_HAVE_SAME_VLANID | 不同网段的IP有相同的VLAN | 0x504f |  |
| H3_ERR_SOMEIP_VLANID_DIFFEREENT_FOR_THE_SAME_SUBNETWORK | 相同网段的IP有不同的VLAN | 0x5050 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_VLAN_PRIORITY_DIFFERENT_FOR_THE_SAME_VLANID | 相同VLAN | 0x5051 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_CREATE_VLAN_FAILED | 创建VLAN失败 | 0x5052 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_IP_NOT_EXIST | IP地址不存在 | 0x5053 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_SD_NOT_CONFIGURE | SD没有配置 | 0x5054 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_SERVICE_ID_NOT_EXIST | serviceID不存在 | 0x5056 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_SERVICE_ALREADY_START | someip功能已经启动 | 0x5057 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_SERVICE_IS_USED | service | 0x5058 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_METHOD_NOT_MATCH_SERVICE_IN_MODETYPE | method和service的modetype不匹配 | 0x5059 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_EVENT_NOT_MATCH_SERVICE_IN_MODETYPE | event和service的modetype不匹配 | 0x505a |  |
| H3_ERR_SOMEIP_EVENTGROUP_NOT_MATCH_SERVICE_IN_MODETYPE | eventgroup和service的modetype不匹配 | 0x505b |  |
| H3_ERR_SOMEIP_EVENT_NOT_MATCH_EVENTGROUP_IN_MODETYPE | event和service的modetype不匹配 | 0x505c |  |
| H3_ERR_SOMEIP_SERVICE_MODETYPE_IS_NOT_SERVER | service的modetype不是server类型 | 0x505d |  |
| H3_ERR_SOMEIP_SERVICE_MODETYPE_IS_NOT_CLIENT | service的modetype不是client类型 | 0x505e |  |
| H3_ERR_SOMEIP_INSTANCE_MODETYPE_IS_NOT_SERVER | instance的modetype不是server类型 | 0x505f |  |
| H3_ERR_SOMEIP_INSTANCE_MODETYPE_IS_NOT_CLIENT | instance的modetype不是client类型 | 0x5060 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_METHOD_NOT_MATCH_SERVICE_IN_PROTO | method和service的proto类型不匹配 | 0x5061 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_EVENT_NOT_MATCH_SERVICE_IN_PROTO | event和service的proto类型不匹配 | 0x5062 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_EVENTGROUP_NOT_MATCH_SERVICE_IN_PROTO | eventgroup和service的proto类型不匹配 | 0x5063 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_EVENT_NOT_MATCH_EVENTGROUP_IN_PROTO | event和eventgroup的proto类型不匹配 | 0x5064 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_CLIENT_SERVICE_NOT_DEPLOY_THIS_INSTANCE | client的service未部署该instance | 0x5065 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_SERVER_SERVICE_NOT_DEPLOY_THIS_INSTANCE | server的service未部署该instance | 0x5066 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_SERVICE_NOT_DEPLOY_THIS_METHOD | service下未部署该method | 0x5067 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_SERVICE_NOT_DEPLOY_THIS_EVENT | service下未部署该event | 0x5068 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_SERVICE_NOT_DEPLOY_THIS_EVENTGROUP | service下未部署该eventGroup | 0x5069 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_INSTANCE_CLIENTSERVICE_IS_EMPTY | client发现服务为空 | 0x506a |  |
| H3_ERR_SOMEIP_METHOD_NOT_CLIENT_IN_MODETYPE | method的modetype类型不是client | 0x506b |  |
| H3_ERR_SOMEIP_METHOD_NOT_SERVER_IN_MODETYPE | method的modetype类型不是server | 0x506c |  |
| H3_ERR_SOMEIP_EVENT_NOT_SERVER_IN_MODETYPE | event的modetype类型不是server | 0x506d |  |
| H3_ERR_SOMEIP_METHOD_NOT_RR | method不是RR类型 | 0x506e |  |
| H3_ERR_SOMEIP_METHOD_NOT_FF | method不是FF类型 | 0x506f |  |
| H3_ERR_SOMEIP_EVENT_SEND_MODE_ERROR | event发送的mode设置错误 | 0x5070 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_NOT_START | someip功能未启动 | 0x5071 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_TCPPORT_NOT_ZERO | TCP端口不为0 | 0x5072 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_UDPPORT_NOT_ZERO | UDP端口不为0 | 0x5073 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_METHOD_RR_RESPONSE_ERROR | RR响应错误 | 0x5074 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_MODETYPE_OUT_OF_RANGE | modetype的值超出范围 | 0x5075 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_PROTOCOL_OUT_OF_RANGE | protocol的值超出范围 | 0x5076 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_METHOD_IS_UDP_AND_PAYLOADLENGTH_MORE_THAN_1400 | method的proto为udp，但是payload的length超出1400 | 0x5077 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_EVENT_IS_UDP_AND_PAYLOADLENGTH_MORE_THAN_1400 | event的proto为udp，但是payload的length超出1400 | 0x5078 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_EVENT_PERIOD_OUT_OF_RANGE | event的周期超出范围 | 0x5079 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_VLANID_OUT_OF_RANGE | vlan | 0x507a |  |
| H3_ERR_SOMEIP_VLAN_PRIORITY_OUT_OF_RANGE | vlan优先级超出范围 | 0x507b |  |
| H3_ERR_SOMEIP_MAC_NOT_EXIST | MAC地址不存在 | 0x507c |  |
| H3_ERR_SOMEIP_SWITCH_NETNS_FAILED | 切换网络命名空间失败 | 0x507d |  |
| H3_ERR_SOMEIP_ADD_STATIC_ARP_ENTRY_FAILED | 添加静态ARP条目失败 | 0x507e |  |
| H3_ERR_SOMEIP_VLAN_ID_NOT_EXIST | vlan | 0x507f |  |
| H3_ERR_NO_TRANSFER_REQUEST | 无传输请求 | 0x5080 |  |
| H3_ERR_UPDATE_LENGTH_CHECK_FAILED | 更新长度校验失败 | 0x5081 |  |
| H3_ERR_UPDATE_COUNT_CHECK_FAILED | 更新数量校验失败 | 0x5082 |  |
| H3_ERR_FILE_CLOSE_FAILED | 文件关闭失败 | 0x5083 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_METHOD_FF_REQUEST_SEND_ERROR | FF请求发送失败 | 0x5084 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_SERVER_INSTANCE_NOT_CONFIG_THIS_METHOD_PROS | 该server | 0x5085 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_SERVER_INSTANCE_NOT_CONFIG_THIS_EVENT_PROS | 该server | 0x5086 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_SERVER_INSTANCE_NOT_CONFIG_THIS_EVENTGROUP_PROS | 该server | 0x5087 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_CLIENT_INSTANCE_NOT_CONFIG_THIS_METHOD_PROS | 该client | 0x5088 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_CLIENT_INSTANCE_NOT_CONFIG_THIS_EVENTGROUP_PROS | 该client | 0x5089 |  |
| H3_ERR_SOMEIP_EVENT_NOT_INCLUDE_IN_EVENGROUP | 有event未被包含在eventGroup中 | 0x508a |  |
| H3_ERR_SOMEIP_INSTANCE_NOT_DEPLOY_THIS_EVENT | 该instance未部署这个event | 0x508b |  |
| H3_ERR_UNKNOW_ERROR |  | 0X5055 |  |

通用交互接口错误状态码

| 函数返回状态代码 | 意义 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| H3_STATUS_NOERROR | 函数返回成功 | 0x0000 |  |
| H3_ERR_FCT_FAILED | 函数返回错误 | 0x1001 |  |
| H3_ERR_INVALID_PARAMETERS | 输入参数无效 | 0x1002 |  |
| H3_ERR_CONFIRM_TIMEOUT_T1 | 第一确认超时 | 0x2001 |  |
| H3_ERR_FIRMWARE_VERSION | 固件版本不匹配 | 0x2002 |  |
| H3_ERR_SERVICE_CANCELLED | 服务撤销（协议栈析构时状态） | 0x2003 |  |
| H3_ERR_SEND_QUEUE_OVERFLOW | 服务发送队列已达上限 | 0x2004 |  |
| H3_ERR_SHARING_VIOLATION | 内存访问共享冲突 | 0x3002 |  |
| H3_ERR_DEVICE_NOT_FIND | 未发现指定路径设备 | 0x3004 |  |
| H3_ERR_DEVICE_LOST | 设备通信异常或丢失 | 0x3005 |  |
| H3_ERR_DEVICE_ACK_CANCELLED | 设备操作等待ACK超时 | 0x3007 |  |
| H3_ERR_DEVICE_ACK_TIMEOUT | 设备操作取消等待ACK | 0x3008 |  |
| H3_ERR_DEVICE_NOT_SUPPORT | 设备类型不支持 | 0x3009 |  |

接口详解

[H3GetDriverConfig]

描述：该函数用于获取TestBaseVCI设备通道配置。

H3Status WINAPI H3GetDriverConfig(OUT H3DriverConfig* pH3DriverConfig, IN OPTIONAL CHAR8* ipConfigs = NULL);

参数

[OUT]  pH3DriverConfig  可用硬件设备配置

[IN]    ipConfigs         通信方式为wifi时的ip地址

返回

参照3.4 函数返回值定义表

说明

该函数通过参数pH3DriverConfig，返回设备的通道数和通道信息；获取成功后，可以给到上层调用者，函数执行失败时pH3DriverConfig值无意义。参数二ipConfigs当选择wifi通信模式时有效，默认为空。

示例

H3DriverConfig  g_h3DrvConfig = NULL;

H3Status l_h3Status = H3GetDriverConfig(&g_h3DrvConfig);

if (l_h3Status != H3_STATUS_NOERROR)

{

MessageBox(L"未发现任何TestBaseVCI设备");

}else

{

CString strDevConfig;

//成功获取在线设备信息

for(int i=0; i<g_h3DrvConfig.nChannelCount; i++)

{

strBusType =

g_h3DrvConfig.h3Channels[i].ucBusCapabilities == 					H3_BUS_TYPE_CAN ? "CAN" :

g_h3DrvConfig.h3Channels[i].ucBusCapabilities == 				 				H3_BUS_TYPE_CANFD ? "CANFD" :

g_h3DrvConfig.h3Channels[i].ucBusCapabilities ==

H3_BUS_TYPE_K ? "K" : "LIN";

strTransMode =

g_h3DrvConfig.h3Channels[i].ucHwTransMode == 	H3_TRANS_MODE_USB ? "USB" : "WIFI";

strHwType =

g_h3DrvConfig.h3Channels[i].ucHwType == H3_HW_TYPE_V60 ? 	"V60" : "V80";

strDevConfig.Format(L"index%d,name:%s,mask:%d,no:%d, %s, %s, %s",

g_h3DrvConfig.h3Channels[i].ucChannelIndex,

(CString)g_h3DrvConfig.h3Channels[i].szHwName,

g_h3DrvConfig.h3Channels[i].unChannelMask,

g_h3DrvConfig.h3Channels[i].ucHwChannelNo,strBusType,strTransMode,

strHwType);

ShowMessage(strDevConfig);

}

}

[H3GetDeviceVersion]

描述：该函数用于获取设备版本号服务。

H3Status WINAPI H3GetDeviceVersion(IN uintptr_t unPortHandle, OUT DEVICE_VERSION* devVersion);

参数

[IN]     unPortHandle  由H3OpenPort获取的端口句柄

[OUT]   devVersion    设备版本信息

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle由H3OpenPort获取的端口句柄。

示例

DEVICE_VERSION l_devVersion = {0};

l_h3Status = H3GetDeviceVersion(l_hPortHandle, &l_devVersion);

if(l_h3Status != H3_STATUS_NOERROR)

{

//获取设备版本信息失败

return;

}

[H3OpenPort]

描述：该函数用于打开TestBaseVCI设备端口。

H3Status WINAPI H3OpenPort(OUT uintptr_t * unPortHandle, IN UNUM64 unAccessMask);

参数

[OUT]  unPortHandle  设备句柄(由本函数生成)

[IN]    unAccessMask 通道访问掩码

参照3.4 函数返回值定义表

说明

该函数执行成功时，生成一个端口句柄unPortHandle给到上层调用者；unAccessMask = 1<<(ucChannelIndex-1) ，ucChannelIndex是选中要打开的通道号，可以打开多个通道号；该函数可以调用多次。

示例

UNUM64 l_hPortHandle = 0;

UNUM32 l_unAccessMask = 0x05;//打开通道1、3

H3Status l_h3Status = H3OpenPort(&l_hPortHandle, l_unAccessMask);

if(l_h3Status != H3_STATUS_NOERROR){//端口打开失败

return;}

[H3ClosePort]

描述：该函数用于关闭TestBaseVCI设备端口。

H3Status WINAPI H3ClosePort(IN uintptr_t unPortHandle);

参数

[IN] unPortHandle 设备句柄

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

unPortHandle由H3OpenPort函数获取；该函数执行成功时，设备端口关闭，设备句柄无效。

示例

无

[H3ActiveChannel]

描述：该函数用于激活TestBaseVCI设备通道。

H3Status WINAPI H3ActiveChannel(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN CHANNEL_BUS_PARAMS channelBusParams, OPTIONAL OUT UNUM32* unTimestamp= NULL);

参数

[IN]    unPortHandle  端口句柄

[IN]    UNUM8 ucChannelIndex    通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]    CHANNEL_BUS_PARAMS channelBusParams  通道总线配置

[OUT]  unTimestamp  时间戳

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle由H3OpenPort函数获取；ucChannelIndex 是要打开的通道号；channelBusParams 结构体包含了CAN\CANFD\K\LIN通道的参数设置；unTimestamp为发送激活服务时返回结果的时间戳。

示例

CHANNEL_BUS_PARAMS channelBusParams = {0};

switch(m_h3BusType){//m_h3BusType为自定义变量

case 0://CANFD

channelBusParams.ucBusType = H3_BUS_TYPE_CANFD;

channelBusParams.busParam.canFd.ucAbrSamplePoint = SAMPLE_75;

channelBusParams.busParam.canFd.ucDbrSamplePoint = SAMPLE_75;

channelBusParams.busParam.canFd.ucListenFlag = NORMAL_TRANSMIT;

channelBusParams.busParam.canFd.unAbrBaudrate = m_nabrBaudrate;

channelBusParams.busParam.canFd.unDbrBaudrate = m_ndbrBaudrate;

break;

case 1://CAN

channelBusParams.ucBusType = H3_BUS_TYPE_CAN;

channelBusParams.busParam.can.unBaudrate = m_nabrBaudrate;//doubt?

channelBusParams.busParam.can.ucListenFlag = NORMAL_TRANSMIT;

channelBusParams.busParam.can.ucSamplePoint = SAMPLE_75;

break;

case 2://LIN

channelBusParams.ucBusType = H3_BUS_TYPE_LIN;

channelBusParams.busParam.lin.ucLinVersion = LIN_VERSION_2_X;

channelBusParams.busParam.lin.unBaudrate = 500000;

case 3:// BaseTxT1

channelBusParams.ucBusType = H3_BUS_BaseT1;

channelBusParams.busParam. base. ucOperatModeType = BASE_100_MASTER ;// BASE_BAUDRATE枚举值

break;

}

l_h3Status = 	H3ActiveChannel(l_hPortHandle,ucChannelIndex,channelBusParams,unTimestamp);

if(l_h3Status != H3_STATUS_NOERROR){//设备通道激活失败

return;}

strDevConfig.Format(”通道激活成功，返回时间戳为：%f, unTimestamp);

ShowMessage(strDevConfig);

[H3DeactiveChannel]

描述：该函数用于冻结metal设备通道端口。

H3Status WINAPI H3DeactiveChannel(IN UNUM64 unPortHandle);

参数

[IN]  unPortHandle  设备句柄

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

unPortHandle即H3ActiveChannel激活的的通道端口，该函数执行成功时，通道端口冻结。

示例

同上

[H3ResetDevice]

描述：该函数用于复位设备。

H3Status WINAPI H3ResetDevice(IN uintptr_t unPortHandle);

参数

[IN]  unPortHandle  设备句柄

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle由H3OpenPort函数获取；硬件复位设备，USB模式下会触发硬件设备枚举。

示例

同上

[H3StartStopBusTrace]

描述：该函数用于启动/停止CAN网络监听。

H3Status WINAPI H3StartStopBusTrace(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN bool bOperateFlag, OPTIONAL OUT UNUM32* unTimestamp = NULL);

参数

[IN]    unPortHandle    设备句柄

[IN]    ucChannelIndex  通道号

[IN]    bOperateFlag    开启/关闭监听标志

[OUT]  unTimestamp    返回服务数据(确认)时间戳

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle即H3ActiveChannel激活的端口句柄；ucChannelIndex 是要打开的通道号；bOperateFlag为true时为开启监听，为false时为关闭监听；unTimestamp默认为空。

示例

CString strLog;

H3Status l_h3Status = H3CANStartStopBusTrace(l_hPortHandle, true)

if(l_h3Status != H3_STATUS_NOERROR)

{  //启动监听失败

strLog.Format(“H3CANStartStopBusTrace error: 0x%02x”,l_h3Status);

MessageBox(strLog);

return;}

ShowMessage(“Open Trace success!”);

l_h3Status = H3CANStartStopBusTrace(l_hPortHandle, false)

if(l_h3Status != H3_STATUS_NOERROR){//停止监听失败

return;}

ShowMessage(“Close Trace success!”);

[H3GetDeviceIdentifier]

描述：该函数用于获取设备类型和编号信息服务。

H3Status WINAPI H3GetDeviceIdentifier(IN uintptr_t unPortHandle, OUT DEVICE_IDENTIFIER* devIdentifier);

参数

[IN]  unPortHandle  设备句柄

[IN]  devIdentifier 获取设备标识符

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle由H3OpenPort函数获取。

示例

同上

[H3GetDeviceTimeStamp]

描述：该函数用于获取设备时间戳。

H3Status WINAPI H3GetDeviceTimeStamp(IN uintptr_t unPortHandle, OUT UNUM64* unDevTimestamp);

参数

[IN] unPortHandle 设备句柄（不支持多设备）

[OUT] unDevTimestamp 返回服务数据时间戳

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle由H3OpenPort函数返回，该函数执行返回H3_STATUS_NOERROR时，返回数据unDevTimestamp 有意义；返回其他状态码时unDevTimestamp 无意义。

示例

UNUM64 unTimestamp = 0;

//获取设备时间戳信息

H3Status l_h3Status = H3GetDeviceTimeStamp(l_hPortHandle,&unTimestamp);

if(l_h3Status != H3_STATUS_NOERROR)

{

//获取时间戳失败

return;

}

hannelIndex 通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN] kInit K线初始化配置5-baud=2 fast=3

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle由H3OpenPort函数返回；ucChannelIndex 是要打开的通道(1，2，3，4...)；K线初始化通信，K线转发服务前被调用，本服务发送后，本层会收到Header和Indication 2条服务。

示例

KInitialisation h3kInit;

h3kInit.ucInitMode = ;//初始化模式，InitType枚举值

h3kInit.ucAddrType = ;//寻址模式,AddrType枚举值

h3kInit.ucTgtAddr = ;//目标地址

h3kInit.ucSrcAddr = ;//源地址

UNUM8 ucChannelIndex = 5;//K通道

H3Status l_h3Status = H3KStartComm(l_hPortHandle,ucChannelIndex ,h3kInit);

if(l_h3Status != H3_STATUS_NOERROR)

{

//设置服务失败

return;

}

[H3SetWifiConfig]

描述：该函数用于设置设备Wifi模块信息服务。

H3Status WINAPI H3SetWifiConfig(IN UNUM64 unPortHandle,  IN WIFI_CONFIG wifiConfig);

参数

[IN]   unPortHandle 设备句柄

[IN]   wifiConfig    WIFI配置信息结构体

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle由H3OpenPort函数获取。

示例

WIFI_CONFIG  h3wifiConfig;

h3wifiConfig.szSSID= {“ hirainae”};//Wifi名称

h3wifiConfig.szKey = {“64840808”};//Wifi密钥

h3wifiConfig.szDevIP = {“192.168.1.1”};//设备ip

h3wifiConfig.szNetMask = {“ ”};//设备网络掩码

h3wifiConfig.szGateway = {“ ”};//设备ip网关

H3Status l_h3Status = H3SetWifiConfig(l_hPortHandle, h3wifiConfig);

if(H3Status == H3_STATUS_NOERROR)

{

//配置WIFI信息成功

}

else

{

return;

}

[H3GetWifiConfig]

描述：该函数用于获取设备Wifi通信配置服务。

H3Status WINAPI H3GetWifiConfig(IN uintptr_t unPortHandle, OUT WIFI_CONFIG* wifiConfig);

参数

[IN]   unPortHandle 设备句柄

[OUT] wifiConfig WIFI配置信息结构体

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle由H3OpenPort函数获取。

示例

WIFI_CONFIG  h3wifiConfig;

CString strDevConfig;

H3Status l_h3Status = H3GetWifiConfig(l_hPortHandle, &h3wifiConfig);

if(H3Status == H3_STATUS_NOERROR)

{

//获取设备Wifi通信配置成功

strDevConfig.Format(”Wifi名称:%s, Wifi密钥:%s,设备ip:%s,设备网络掩	码:%s,设备ip网关:%s”,h3wifiConfig.szSSID[40],h3wifiConfig.szKey,

h3wifiConfig.szDevIP,h3wifiConfig.szNetMask,h3wifiConfig.szGateway);

ShowMessage(strDevConfig);

}

else

{

return;

}

[H3CANSetDiagnosticConfig]

描述：该函数用于设置诊断CANID和填充字节服务。

H3Status WINAPI H3CANSetDiagnosticConfig(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN CAN_DIAGNOSTIC_CONFIG diagConfig);

参数

[IN] unPortHandle 设备句柄

[IN] ucChannelIndex 通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN] diagConfig  UDS诊断配置

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle由H3OpenPort函数返回；ucChannelIndex 是要打开的通道(1，2，3，4...)；UDS诊断配置设置，执行UDS诊断前被调用。

示例

CAN_DIAGNOSTIC_CONFIG  h3diagConfig;

h3diagConfig.ucDataPadding = ;//CAN数据域中未使用字节的填充数值

h3diagConfig.ucDeviceAddr = ;//设备地址

h3diagConfig.unFuncReqID = ;

h3diagConfig.ucEcuCount = ;

h3diagConfig.ecuInfo = {};

UNUM8 ucChannelIndex = 1;

H3Status l_h3Status = H3CANSetDiagnosticConfig(l_hPortHandle,ucChannelIndex,h3diagConfig);

if(l_h3Status != H3_STATUS_NOERROR)

{

//设置通道0诊断CANID和填充字节失败

return;

}

[H3CANForward15765_2]

描述：该函数用于转发ISO15765网络层请求和确认服务。

H3Status WINAPI H3CANForward15765_2(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN CanRequest canRequst, IN OPTIONAL UNUM16 usCfmTimeout2 = H3_DIAG_CONFIRM_TIMEOUT);

参数

[IN] unPortHandle 设备句柄

[IN] ucChannelIndex 通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN] canRequst UDS请求PDU

[IN] usCfmTimeout2 等待Confirm超时值，默认H3_DIAG_CONFIRM_TIMEOUT

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle由H3OpenPort函数返回；ucChannelIndex 是要打开的通道(1，2，3，4...)。

示例

CanRequest h3canRequst;

UNUM8 ucChannelIndex = 1;

h3canRequst.unReqID = 0x7DF;

h3canRequst.ucMType = ;//CANMType枚举值

h3canRequst.usDataLen = ;//最大MAX_15765_DATA_FILED_LENGTH = 4095

h3canRequst.ucData = {};

H3Status l_h3Status = H3CANForward15765_2(l_hPortHandle,ucChannelIndex ,h3canRequst);

if(l_h3Status != H3_STATUS_NOERROR)

{

//设置服务失败

return;

}

[H3CANSetParam15765_2]

描述：该函数用于CAN修改网络层参数服务。

H3Status WINAPI H3CANSetParam15765_2(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN CANParameter udsParameter);

参数

[IN] unPortHandle 设备句柄

[IN] ucChannelIndex 通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN] udsParameter 15765-2通信参数STmin = 0x01(对应值单位us) BS = 0x02 CS = 0x03(对应值单位us)

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle由H3OpenPort函数返回；ucChannelIndex 是要打开的通道(1，2，3，4...)。

示例

CANParameter  h3udsParameter;

h3udsParameter.ucMType= MTYPE_LOCAL;//CANMType枚举值

h3udsParameter.ucParameter= N_STmin//ISO15765_2_PARAMETER枚举值

h3udsParameter.ucValue= ;//请求Parameter的值

UNUM8 ucChannelIndex = 1;

H3Status l_h3Status = H3CANForward15765_2(l_hPortHandle,ucChannelIndex ,h3udsParameter);

if(l_h3Status != H3_STATUS_NOERROR)

{

//设置服务失败

return;

}

[H3CANSetOneTimeTxMsgs]

描述：该函数用于设置CAN通道单次发送数据。

H3Status WINAPI H3CANSetOneTimeTxMsgs(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN UNUM8 ucTxMsgCount, IN CanMsg* pTxMsgs, OPTIONAL OUT UNUM32* unTimestamp = NULL);

参数

[IN] unPortHandle 设备句柄

[IN] ucChannelIndex 通道号

[IN] ucTxMsgCount 需要发送的CAN数据帧数目

[IN] pTxMsgs 单次发送数据信息

[OUT] unTimestamp 返回服务数据时间戳

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle即H3ActiveChannel激活的端口句柄；ucChannelIndex 是要打开的通道号；ucTxMsgCount、pTxMsgs 由上层传入；返回服务数据确认时间戳默认为空；本服务将报文投递给TestBaseVCI，接口返回成功，则设备已将报文成功发送至总线。可靠性高

示例

UNUM32 unTimestamp = 0;

UNUM8 ucTxMsgCount = 5;

CanMsg l_canMsgs[5];

for(int i=0;i<5;i++){

l_canMsgs[i].ucTag = 0;

l_canMsgs[i].ucEDL = 0;

l_canMsgs[i].ucBRS = 0;

l_canMsgs[i].unCanId = i;

l_canMsgs[i].ucDLC = 8;

l_canMsgs[i].ucData[0] = 0x03;

l_canMsgs[i].ucData[1] = 0x22;

l_canMsgs[i].ucData[2] = 0xf1;

l_canMsgs[i].ucData[3] = 0x90;

l_canMsgs[i].ucData[4] = 0x00;

l_canMsgs[i].ucData[5] = 0x00;

l_canMsgs[i].ucData[6] = 0x00;

l_canMsgs[i].ucData[7] = 0x00;}

H3Status l_h3Status = H3CANSetOneTimeTxMsgs (l_hPortHandle, ucTxMsgCount, l_canMsgs, & unTimestamp)

if(l_h3Status != H3_STATUS_NOERROR){//单次发送失败

return;}

[H3CANSetOneTimeTxMsgsNoResp]

描述：该函数用于设置CAN通道单次发送数据（无确认）。

H3Status WINAPI H3CANSetOneTimeTxMsgNoResp(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN CanMsg txMsg);

参数

[IN] unPortHandle 设备句柄

[IN] ucChannelIndex 通道号

[IN] txMsg 单次发送数据信息

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

unPortHandle即H3ActiveChannel激活的端口句柄；ucChannelIndex 是要打开的通道号；txMsg只有一帧；该服务只做投递报文给TestBaseVCI，并不确定设备是否将报文成功发送至总线。立即生效，与H3CANSetOneTimeTxMsgs相比，可靠性低

示例

同上

[H3CANSetPeriodicTxMsgs]

描述：该函数用于设置CAN通道周期性发送数据。

H3Status WINAPI H3CANSetPeriodicTxMsgs(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN UNUM8 ucTxInfoCount, IN CanPeriodTxInfo* pTxInfos, OPTIONAL OUT UNUM32* unTimestamp = NULL);

参数

[IN] 	unPortHandle 设备句柄

[IN]	 	ucChannelIndex 通道号

[IN] 	ucTxInfoCount 要设置的报文个数

[IN] 	pTxInfos 要设置的报文数组

[OUT] 	unTimestamp 输出时间戳（可选）

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle即H3ActiveChannel激活的端口句柄；ucChannelIndex 是要打开的通道号；pTxInfos是周期发送的数据；可以调整周期报文的内容，只需修改同一unCanId的CanPeriodTxInfo对象成员，就可以发送不同内容的周期报文，当报文周期设置为0时，周期发送报文服务结束。

立即生效，新增：CANID不同； 更新：CANID相同，周期值不同； 停止：CANID相同，周期值=0；

示例

CString strLog;

UNUM32 l_unPortHandle = g_hPortHandle;

CanPeriodTxInfo l_canPrdTxInfo[20] = {0};

for(int i=0; i<20; i++)

{

l_canPrdTxInfo[i].usPeriod = 100;

l_canPrdTxInfo[i].canMsg.ucBRS = 0;

l_canPrdTxInfo[i].canMsg.ucEDL = 0;

l_canPrdTxInfo[i].canMsg.ucTag = 0;

l_canPrdTxInfo[i].canMsg.ucDLC = 8;

l_canPrdTxInfo[i].canMsg.unCanId = i;

l_canPrdTxInfo[i].canMsg.ucData[0] = 2*(i+1);

l_canPrdTxInfo[i].canMsg.ucData[1] = 2*(i+1);

l_canPrdTxInfo[i].canMsg.ucData[2] = 2*(i+1);

l_canPrdTxInfo[i].canMsg.ucData[3] = 2*(i+1);

l_canPrdTxInfo[i].canMsg.ucData[4] = 2*(i+1);

l_canPrdTxInfo[i].canMsg.ucData[5] = 2*(i+1);

l_canPrdTxInfo[i].canMsg.ucData[6] = 2*(i+1);

l_canPrdTxInfo[i].canMsg.ucData[7] = 2*(i+1);

}

l_nRet = H3CANSetPeriodicTxMsgs(g_hPortHandle, 	g_h3DrvConfig.h3Channels[i].ucChannelIndex, 20, l_canPrdTxInfo, NULL);

if(l_nRet != H3_STATUS_NOERROR)

{

strLog.Format(L"通道%d设置周期发送单帧报文失	败:0x%02x",g_h3DrvConfig.h3Channels[i].ucChannelIndex, l_nRet);

}

else{

strLog.Format(L"通道%d设置周期发送单帧报文成功",							ucChannelIndex);}

ShowMessage(strLog);

}

[H3CANSetResistor]

描述：该函数用于设置CAN通道的终端电阻(V60不支持本接口，只有V80需要使用)。

H3Status WINAPI H3CANSetResistor(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN UMUN8 bOnOff);

参数

[IN]  unPortHandle   设备句柄

[IN]  ucChannelIndex 通道号

[IN]  UNUM8 false-断开上拉电阻；true-连接上拉电阻

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle由H3OpenPort函数返回；ucChannelIndex 是要打开的通道号；bOnOff 设置通道的上拉电阻。

示例

CString strLog;

H3Status l_h3Status = H3CANStartStopBusTrace(l_hPortHandle, 	ucChannelIndex,true)

if(l_h3Status != H3_STATUS_NOERROR)

{

strLog.Format(L"设置终端电阻失败:0x%02x", l_h3Status);

ShowMessage(strLog);

}

[H3GetRxService]

描述：该函数用于获取接收队列数据服务。

H3Status WINAPI H3GetRxService(IN uintptr_t unPortHandle, OUT RX_SERVICE* pRxSrv, IN OUT UNUM32* pRxSrvCount = NULL);

参数

[IN]      unPortHandle  设备句柄

[OUT]    pRxSrv       接收服务数据联合体，需根据RxServiceType区分

[IN OUT]  pRxSrvCount  要获取的RX_SERVICE个数和实际接收到的个数

返回

参见3.4函数返回值列表

说明

unPortHandle即H3ActiveChannel激活的端口句柄；当实参pRxSrvCount没有给定时，默认提取1个，否则输入表示要获取的个数，输出表示实际获取到的个数；该函数执行返回H3_STATUS_NOERROR时，返回数据pRxSrv有意义；返回其他状态码时pRxSrv无意义。

示例

CString l_strLog;

RxService* l_rxService = new RxService[100];

UNUM32 l_unRxCount = 100;

H3Status l_h3Status = H3GetRxService(l_unPortHandle, l_rxService, 	&l_unRxCount);

if(l_h3Status == H3_STATUS_NOERROR)

{

for(int j=0;j<l_unRxCount;j++)

{

switch(l_rxService[j].nServiceType) // RxServiceType枚举值

{

case RX_SERVICE_TYPE_CAN_TRACE://读取CAN总线报文

l_strLog.Format(L"ChannelIndex:%d,

[CanTrace] can_id:0x%04x, 				 	                      	 timestamp:%ld",

l_rxService.ucChannelIndex,

l_rxService.service.getCanTrace.unCanId,l_rxService.service.getCanTra	ce.unTimestamp);

ShowMessage(l_strLog);

for(int i=0;i<CAN_DLC_TO_LEN(l_rxService.service.getCanTrace.uc

DLC;i++)

{

l_strLog.Format(L"data[%d]:0x%02x", i, 	l_rxService.service.getCanTrace.ucData[i]);

ShowMessage(l_strLog);

}

break;

case RX_SERVICE_TYPE_LIN_TRACE://读取LIN总线报文

l_strLog.Format(L"ChannelIndex:%d,

[LINTrace] LINid:0x%04x,

timestamp:%ld",

l_rxService.ucChannelIndex,l_rxService.service.getLin	Trace.ucLinId,

l_rxService.service.getLinTrace.unEndTimestamp-l_rxSer		vice.service.getLinTrace.unStartTimestamp);

ShowMessage(l_strLog);

l_strLog.Format(L"data:0x%02x 0x%02x 0x%02x 0x%02x 0x%02x 	0x%02x ",

//ErrorCode + TxRxFlag + LinData + Checksum

l_rxService.service.getLinTrace.ucDataFiled[0],

l_rxService.service.getLinTrace.ucDataFiled[1],

l_rxService.service.getLinTrace.ucDataFiled[2],

l_rxService.service.getLinTrace.ucDataFiled[3],

l_rxService.service.getLinTrace.ucDataFiled[4],

l_rxService.service.getLinTrace.ucDataFiled[5],

l_rxService.service.getLinTrace.ucDataFiled[6],

l_rxService.service.getLinTrace.ucDataFiled[7],

l_rxService.service.getLinTrace.ucDataFiled[8],

ShowMessage(l_strLog);

break;

case RX_SERVICE_TYPE_ETHERNET://读取以太网总线报文

l_strLog.Format(L"ChannelIndex:%d,

[EthTraceDatalen]:0x%04x, 				 	                      	 timestamp:%ld",

l_rxService.ucChannelIndex,

l_rxService.service. getEthernetTrace.ethRawData. unDataLen,l_rxService.service. getEthernetTrace.unTimestamp);

ShowMessage(l_strLog);

for(int i=0;i< unDataLen;i++)

{

l_strLog.Format(L"data[%d]:0x%02x", i, 	l_rxService.service. getEthernetTrace.ethRawData. ucData[i]);

ShowMessage(l_strLog);

}

break;

}

}

}

[H3CANClearTransceive]

描述：该函数用于清除CAN收发设置服务。

H3Status WINAPI H3CANClearTransceive(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN UNUM8 ucTxRxFlag, OPTIONAL OUT UNUM32* unTimestamp = NULL);

参数

[IN] unPortHandle 设备句柄

[IN] ucChannelIndex 通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN] ucTxRxFlag 收发标志tx=0 rx=1 trx=2

[IN] unTimestamp 输出时间戳（可选）

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle由H3OpenPort函数返回；ucChannelIndex 是要打开的通道。

示例

ucTxRxFlag = 0;//发送

UNUM8 ucChannelIndex = 1;//通道1

H3Status l_h3Status = H3CANClearTransceive(l_hPortHandle,ucChannelIndex , ucTxRxFlag);

if(l_h3Status != H3_STATUS_NOERROR)

{

//清除CAN发送设置服务失败

return;

}

[H3LINClear]

描述：该函数用于清除LIN设置服务。

H3Status WINAPI H3LINClear(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN UNUM8 ucMode);

参数

[IN]  unPortHandle   设备句柄

[IN]  ucChannelIndex 通道号

[IN]  ucMode        参看LIN_CLEAR_FLAG (0:停止并清除调度表1:清除设置的发送LIN消息2:清除调度表和设置的发送LIN消息)

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle由H3OpenPort函数返回。

执行调度任务是LIN Master的职责，LIN Mater需要带上拉电阻，因此执行清除调度表功能时必须控制LIN收发器的继电器断开上拉电阻

示例

CString l_strLog;

l_h3Status = H3LINClear(g_hPortHandle,ucChannelIndex,2);

if(l_h3Status != H3_STATUS_NOERROR)

{

strLog.Format(L"清除LIN通道[%d]设置服务失败:0x%02x", 							g_h3DrvConfig.h3Channels[g_ucChannels[i]-1].ucChannelIndex, l_h3Status);

ShowMessage(strLog);

break;

}

else

{

strLog.Format(L"清除LIN通道[%d]设置服务成功", 									g_h3DrvConfig.h3Channels[g_ucChannels[i]-1].ucChannelIndex);

ShowMessage(strLog);

}

[H3LINSetResistor]

描述：设置LIN通道的上拉电阻。

H3Status WINAPI H3LINSetResistor(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN bool bOnOff);

参数

[IN] unPortHandle 设备句柄

[IN] ucChannelIndex 通道号

[IN] bOnOff  false-断开上拉电阻；true-连接上拉电阻

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle由H3OpenPort函数返回。

示例

CString l_strLog;

l_h3Status = H3LINSetResistor(l_hPortHandle,ucChannelIndex,true);

if(l_h3Status != H3_STATUS_NOERROR)

{

strLog.Format(L"设置LIN通道[%d]的上拉电阻失败:0x%02x", 	g_h3DrvConfig.h3Channels[g_ucChannels[i]-1].ucChannelIndex, l_h3Status);

ShowMessage(strLog);

}

else{

strLog.Format(L"设置LIN通道[%d]的上拉电阻成功", 								g_h3DrvConfig.h3Channels[g_ucChannels[i]-1].ucChannelIndex);

ShowMessage(strLog);

}

[H3LINRemoveTxMsgs]

描述：该函数用于清除LIN设置服务。

H3Status WINAPI H3LINRemoveTxMsgs(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN UNUM8 ucTxIdCount, IN UNUM8* pTxIds);

参数

[IN] unPortHandle 设备句柄

[IN] ucChannelIndex 通道号

[IN] ucTxIdCount 要移除的LIN ID个数

[IN] pTxIds 要移除的LIN ID数组

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle由H3OpenPort函数返回。

示例

同上

[H3LINSetScheduleTable]

描述：该函数用于下载LIN调度表并执行调度服务。

H3Status WINAPI H3LINSetScheduleTable(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN UNUM8 ucLinNodeCount, IN LinNode* pLinNodes);

参数

[IN]  unPortHandle    设备句柄

[IN]  ucChannelIndex  通道号

[IN]  ucLinNodeCount 要设置的LIN节点个数

[IN]  pLinNodes      要设置的LIN节点数组

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle由H3OpenPort函数返回。

多次执行本接口，新的调度表取代旧的调度表，但是必须执行完旧调度表的当前调度周期后才能切换到新的调度表

示例

CString l_strLog;

l_h3Status = 	H3LINSetScheduleTable(l_hPortHandle,g_h3DrvConfig.h3Channels[g_ucChannels[i]	-1].ucChannelIndex,ucLinNodeCount,pLinNodes);

if(l_h3Status != H3_STATUS_NOERROR){

strLog.Format(L"设置LIN通道[%d]调度表并执行调度服务失败:0x%02x", 			g_h3DrvConfig.h3Channels[g_ucChannels[i]-1].ucChannelIndex, l_h3Status);

ShowMessage(strLog);

}

else{

strLog.Format(L"设置LIN通道[%d]调度表并执行调度服务成功", 					g_h3DrvConfig.h3Channels[g_ucChannels[i]-1].ucChannelIndex);

ShowMessage(strLog);

}

[H3LINSetTxMsgs]

描述：该函数用于设置LIN通道发送消息服务。

H3Status WINAPI H3LINSetTxMsgs(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN UNUM8 ucTxMsgCount, IN LinMsg* pTxMsgs);

参数

[IN]  unPortHandle 	   设备句柄

[IN]  ucChannelIndex  通道号

[IN]  ucTxMsgCount   要发送的LIN消息个数

[IN]  pTxMsgs     	要发送的LIN消息数组

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle由H3OpenPort函数返回。

示例

CString l_strLog;

UNUM8 ucTxMsgCount = 4;

LinMsg pTxMsgs[4];

for(int j = 0; j < ucTxMsgCount; j++)

{

pTxMsgs[j].ucLinId = j+1;

pTxMsgs[j].ucDataLen = 4;

for(int k = 0; k < 8; k++)

pTxMsgs[j].ucData[k] = 2*k;

}

l_h3Status = 	H3LINSetTxMsgs(l_hPortHandle,g_h3DrvConfig.h3Channels[g_ucChannels[i]-1].uc	ChannelIndex,ucTxMsgCount,pTxMsgs);

if(l_h3Status != H3_STATUS_NOERROR)

{

strLog.Format(L"设置LIN通道[%d]发送消息服务失败:0x%02x", 					g_h3DrvConfig.h3Channels[g_ucChannels[i]-1].ucChannelIndex, l_h3Status);

ShowMessage(strLog);

}

else

{

strLog.Format(L"设置LIN通道[%d]发送消息服务成功", 							g_h3DrvConfig.h3Channels[g_ucChannels[i]-1].ucChannelIndex);

ShowMessage(strLog);

}

[H3CANSetTxPDU1939]

描述：设置发送参数组服务。

H3Status WINAPI H3CANSetTxPDU1939(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN J1939PDU txPDU);

参数

[IN] unPortHandle 设备句柄

[IN] ucChannelIndex 通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN] txPDU  J1939协议PDU

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle由H3OpenPort函数返回；ucChannelIndex 是要打开的通道。

示例

J1939PDU txPDU;

UNUM8 ucChannelIndex = 1;//CAN通道1

txPDU.unPGN = ;

txPDU.ucTransMode = ;

txPDU.usPeriod = ;

txPDU.ucPriority =;

txPDU.ucSA = ;

txPDU.ucDA = ;

txPDU.unDataLen = ;

txPDU.pData = {};

H3Status l_h3Status = H3CANSetTxPDU1939(l_hPortHandle,ucChannelIndex , txPDU);

if(l_h3Status != H3_STATUS_NOERROR)

{

//清除CAN收发设置服务失败

return;

}

[H3CANClearAllTxPDUs1939]

描述：该函数用于清除所有发送参数组服务。

H3Status WINAPI H3CANClearAllTxPDUs1939(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex);

参数

[IN] unPortHandle 设备句柄

[IN] ucChannelIndex 通道索引，必须为输入端口对应持有

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle由H3OpenPort函数返回；ucChannelIndex 是要打开的通道。

示例

同上。

[H3CANClearTxPDU1939]

描述：该函数用于清除特定发送参数组服务。

H3Status WINAPI H3CANClearTxPDU1939(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN UNUM8 ucPGCount, IN J1939PG* pPGs);

参数

[IN] unPortHandle 设备句柄

[IN] ucChannelIndex 通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN] ucPGCount 要清除的参数组个数

[IN] pPGs 要清除的参数组数组

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle由H3OpenPort函数返回；ucChannelIndex 是要打开的通道。

示例

UNUM8  ucPGCount = 2;

UNUM8 ucChannelIndex = 1;//CAN通道1

J1939PG  pPGs[2];

for(int i=0;i<ucPGCount ;i++)

{

pPGs[i].unPGN =;

pPGs[i].ucSA =;

pPGs[i].ucDA =;

}

H3Status l_h3Status = H3CANClearTxPDU1939(l_hPortHandle, ucPGCount ,pPGs);

if(l_h3Status != H3_STATUS_NOERROR)

{

//清除特定发送参数组服务失败

return;

}

[H3CANSetSimulateFilter1939]

描述：该函数用于设置仿真节点参数组接收过滤器服务。

H3Status WINAPI H3CANSetSimulateFilter1939(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN UNUM8 ucPGCount, IN J1939SimulateFilter* pPGs);

参数

[IN] unPortHandle 设备句柄

[IN] ucChannelIndex 通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN] ucPGCount 要仿真的参数组个数

[IN] pPGs 要仿真的参数组数组

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle由H3OpenPort函数返回；ucChannelIndex 是要打开的通道。

示例

UNUM8  ucPGCount = 2;

UNUM8 ucChannelIndex = 1;//CAN通道1

J1939PG  pPGs[2];

for(int i=0;i<ucPGCount ;i++)

{

pPGs[i].unPGN =;

pPGs[i].ucSA =;

pPGs[i].ucDA =;

}

H3Status l_h3Status = H3CANSetSimulateFilter1939(l_hPortHandle, ucChannelIndex, ucPGCount ,pPGs);

if(l_h3Status != H3_STATUS_NOERROR)

{

//设置仿真节点参数组接收过滤器服务失败

return;

}

[H3CANClearSimulateFilter1939]

描述：清除仿真节点参数组接收过滤器服务。

H3Status WINAPI H3CANClearSimulateFilter1939(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex);

参数

[IN] unPortHandle 设备句柄

[IN] ucChannelIndex 通道索引，必须为输入端口对应持有

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle由H3OpenPort函数返回；ucChannelIndex 是要打开的通道。

示例

同上。

[H3CANSetParams1939]

描述：该函数用于设置J1939数据链路层参数服务。

H3Status WINAPI H3CANSetParams1939(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN J1939Params params);

参数

[IN] unPortHandle 设备句柄

[IN] ucChannelIndex 通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN] J1939Params params J1939参数

返回

参见3.5交互接口错误状态码

说明

unPortHandle由H3OpenPort函数返回；ucChannelIndex 是要打开的通道。

示例

UNUM8 ucChannelIndex = 1;//CAN通道1

J1939Param params;

params.ucMaxPacketsToOneCTS = ;

params.ucTrForPTP =;

params.ucTrForBAM =;

H3Status l_h3Status = H3CANSetParams1939(l_hPortHandle, ucChannelIndex, params);

if(l_h3Status != H3_STATUS_NOERROR)

{

//设置J1939数据链路层参数服务失败

return;

}

[H3RegisterEventCallback]

描述：该函数用于注册/注销TestBaseVCI事件回调。

H3Status WINAPI H3RegisterEventCallback(IN H3EVENTCALLBACKFNC h3EvtCallbackFunc);

参数

[IN]  h3EvtCallbackFunc  事件回调函数

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

该函数用于注册TestBaseVCI异步事件回调机制，上层调用者需按照H3EVENTCALLBACKFNC函数声明（见4.4.5函数原型）输入合法的回调函数地址，当h3EvtCallbackFunc为NULL时注销异步事件机制，当h3EvtCallbackFunc不为NULL时注册异步事件回调机制，接口返回H3_ERR_NOERROR表示注册成功。

本函数接口注册设备异步事件回调机制，获取设备变动事件类型，判断设备加入、移除。

示例

//定义设备异步事件回调函数

void WINAPI H3EventCallback(IN H3EVENT h3Event)；

{

CString strLog;

if (h3Event.ucEventType == H3_EVENT_TYPE_DEVICE_CHANGE)

{

//设备变动事件通知

strLog.Format(“[%s][%s]设备变动：[%s]”,

h3Event.szDevName,

(h3Event.ucTransMode == H3_TRANS_MODE_USB ? “USB” : “WIFI”),

(h3Event,unInfo == H3_DEVICE_ARRIVAL ? “加入” : “移除”));

ShowMessage(strLog);

}

else {

//NULL

}

}

H3Status l_h3Status = H3RegisterEventCallback(H3EventCallback);

if(l_h3Status == H3_ERR_NOERROR)

{

//注册成功

}

[H3GetApiVersion]

描述：该函数用于获取VCI通信接口DLL版本编号。

CHAR8* WINAPI H3GetApiVersion();

参数

无

返回

Api版本信息

[H3GetServiceVersion]

描述：该函数用于获取VCI通信接口SERVICE版本编号。

CHAR8* WINAPI H3GetServiceVersion();

参数

无

返回

Service版本信息

[H3ReplaySendPacks]

描述：该函数用于Replay发送数据包。

H3Status WINAPI H3ReplaySendPacks(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM32 unPackCount, IN ReplayPack* pPacks);

参数

[IN]      unPortHandle   设备句柄

[IN]      unPackCount   数据包个数

[IN]      pPacks        数据包组

返回

参照函数返回值定义表。

说明

该函数用于下发Replay功能包，可将批量即unPackCount数量的报文帧打包下发给VCI,VCI收到后进行分帧解析，并在规定时间节点将其报文发送到总线上，函数执行成功返回0，其他为具体错误码。

示例

//下发Replay服务数据包

CString l_strLog;

UNUM32 l_unPackCount = 100;

ReplayPack* l_replayPack = new ReplayPack [100];

H3Status l_h3Status = H3ReplaySendPacks (l_unPortHandle, l_unPackCount,

& l_replayPack);

if(l_h3Status != H3_STATUS_NOERROR)

{

strLog.Format(L"下发Replay服务数据包失败:0x%02x", l_h3Status);

ShowMessage(strLog);

}

[H3ReplayIoControl]

描述：该函数用于进行Replay任务调度。

H3Status WINAPI H3ReplayIoControl(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucCode);

参数

[IN]      unPortHandle   设备句柄

[IN]      ucCode        控制码 详见ReplayCtrlCode

返回

参照函数返回值定义表。

说明

该函数进行Replay任务调度，根据ucCode控制码进行相应的Replay执行请求，例如当ucCode为3时请求RePlay执行完成（上位机通知下位机任务下发完成，下位机收到该请求后，在执行完后会向上位机上传完成状态服务），如当ucCode为4时请求RePlay执行取消（上位机通知下位机任务下发取消，下位机收到后会清空发送缓存重置Replay任务状态）当ucCode为5时请求RePlay执行暂停（上位机通知下位机任务下发暂停，下位机收到此请求后，保持当前任务缓存，仅做任务挂起状态），当ucCode为6时请求RePlay执行继续（上位机通知下位机任务下发继续，下位机收到此请求后，恢复挂起任务），函数执行成功返回0，其他为具体错误码。

示例

//进行Replay任务调度

l_ucCode=3;//详细控制码见ReplayCtrlCode

H3Status l_h3Status = H3ReplaySendPacks (l_unPortHandle,l_ucCode);

if(l_h3Status != H3_STATUS_NOERROR)

{

strLog.Format(L"请求Replay执行完成失败:0x%02x", l_h3Status);

ShowMessage(strLog);

}

[H3EthernetSetOneTimeTxMsgNoResp]

描述：设置Ethernet通道单次发送数据服务(不带确认)。

H3Status WINAPI H3EthernetSetOneTimeTxMsgNoResp(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN EthernetMsg txMsg);

参数

[IN]      unPortHandle   设备句柄

[IN]      ucChannelIndex 通道号

[IN]      txMsg         Ethernet数据信息

返回

参照函数返回值定义表。

说明

该函数进行以太网数据包发送，函数执行成功返回0，其他为具体错误码。

示例

//以太网报文发送

//进行组包

txMsg .unDataLength=64;

unsigned char* pBuf = new unsigned char[txMsg .unDataLength];

int i = 0;

//destination MAC 01:01:01:01:01:01

for (i = 0; i < 6; i++)

{

buf[i] = 0x01;

}

//source MAC 02:02:02:02:02:02

for (i = 6; i < 12; i++)

{

buf[i] = 0x02;

}

//protocol 0xc0xd

buf[12] = 0xc;

buf[13] = 0xd;

for (i = 14; i < len; i++)

{

buf[i] = i - 14;

}

memcpy_s (&txMsg . ucData, txMsg .unDataLength, pBuf, txMsg .unDataLength);

UNUM8 l_ ucChannelIndex =1;//通道号

H3Status l_h3Status = H3EthernetSetOneTimeTxMsgNoResp (l_unPortHandle, l_ ucChannelIndex ，txMsg);

if(l_h3Status != H3_STATUS_NOERROR)

{

strLog.Format(L"发送以太网报文成失败:0x%02x", l_h3Status);

ShowMessage(strLog);

}

[H3CANStartStopTrans]

描述：打开/关闭CAN通道转发服务。

H3Status WINAPI H3CANStartStopTrans(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 CANTransCounter, IN CANTransConfig* pCANTransConfigs, OPTIONAL OUT UNUM32* unTimestamp = NULL);

参数

[IN]      unPortHandle        由heopenport获取的句柄

[IN]      CANTransCounter    can报文个数

[IN]      pCANTransConfigs   CAN报文转发配置结构体数组

[OUT]      unTimestamp     时间戳

返回

参照函数返回值定义表。

说明

该函数用于打开/关闭CAN通道转发服务，实现GateWay仿网关功能的函数执行成功返回0，其他为具体错误码。

gid = 40，sid=1，单确认服务

示例

[H3SetHardwareSyncNode]

描述：设置硬件同步节点。

H3Status WINAPI H3SetHardwareSyncNode(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucNodeType);

参数

[IN]      unPortHandle        由heopenport获取的句柄

[IN]      ucNodeType        节点类型 0：主节点 1：从节点

返回

参照函数返回值定义表。

说明

该函数用于设置硬件同步节点，实现硬件同步节点的设备，成功返回0，其他为具体错误码。

（1）先设置主、从模式（2）先启动从节点、再启动主节点；

（3）sync指示灯说明(V80A)：蓝色表示启动、红色表示出错、不亮表示停止；

（4）出错状态：从节点检测到同步信号中断。并会上传错误报文

示例

[H3StartStopTimeSync]

描述：启动停止时间同步。

H3Status WINAPI H3StartStopTimeSync(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucSyncType, IN UNUM8 ucOperateType);

参数

[IN]      unPortHandle        由heopenport获取的句柄

[IN]      ucSyncType        同步类型（0：软件同步；1：硬件同步）

[IN]      ucOperateType      操作类型（0：停止；1：启动）

返回

参照函数返回值定义表。

说明

该函数用于启动/停止硬件设备的时间同步操作，实现硬件时间同步的启动或停止操作，成功返回0，其他为具体错误码。

示例

[H3CANGetPeriodicTxMsgs]

描述：获取本端口在本CAN通道周期性发送的数据节点。

H3Status WINAPI H3CANGetPeriodicTxMsgs(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, OUT UNUM8* pUcTxInfoCount, OUT CanPeriodTxInfo* pTxInfos);

参数

[IN]      unPortHandle       H3CANSetPeriodicTxMsgs使用的相同句柄

[IN]      ucChannelIndex     通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]      ucTxInfoCount      获取的节点个数

[IN]      pTxInfos           获取的节点数组

返回

参照函数返回值定义表。

说明

只对CAN报文节点有效

示例

[H3CANFDSetTwiceSampling]

描述：配置CANFD二次采样。

H3Status WINAPI H3CANFDSetTwiceSampling(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN bool bOnOff, IN UNUM8 ucSamplingOffset);

参数

[IN]      unPortHandle        由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]      ucChannelIndex      通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]      bOnOff             是否启用二次采样

[IN]      ucSamplingOffset     二次采样点偏移量,默认75%（前提是用户的数据场速率超过1M不包含1M）

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

示例

[H3CANChannelInit]

描述：CANFD通道初始化操作。

H3Status WINAPI H3CANChannelInit(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN UNUM8 ucMode, IN bool bOnOff);

参数

[IN]   unPortHandle    由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]   ucChannelIndex  通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]   ucMode         通道模式初始化类型（0：CAN模式，1：CANFD摸式）

[IN]   bOnOff         初始化状态设置，0：表示为反初始化，1：表示为初始化返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

示例

[H3GetApiAndServiceVersion]

描述：获取VCI-SERVCE的可执行文件信息。

H3Status WINAPI H3GetApiAndServiceVersion(OUT char* ApiVersion, OUT char* ServiceVersion, OUT UNUM32* StatusMask);参数

[OUT]   ApiVersion     api版本号

[OUT]   ServiceVersion  service版本号

[OUT]   StatusMask     0:都未读到 1:只读到api 2:只读到service 3:都读到

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

请为char*数组提前分配20字节以上的内存空间，采用ASKII窄字符

示例

[H3GetDeviceSwBuildVersion]

描述：获取设备的应用软件构建信息服务

H3Status WINAPI H3GetDeviceSwBuildVersion(IN uintptr_t unPortHandle, OUT DeviceSwBuildVersion* devSwBuildVersion);

[IN]     unPortHandle       由H3OpenPort获取的端口句柄

[OUT]   devSwBuildVersion

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

示例

[H3GetChannelsByAccessMask]

描述：获取访问掩码对应的通道号信息

H3Status WINAPI H3GetChannelsByAccessMask(IN UNUM64 unAccessMask, OUT UNUM8* ucChannelCount, OUT UNUM8* ucChannels);

[IN]     unAccessMask       访问掩码

[OUT]   ucChannelCount      输出访问掩码对应的通道号个数

[OUT]   ucChannels          输出访问掩码对应的通道号数组

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

示例

[H3GetDeviceLicenses]

描述：获取设备授权信息服务

H3Status WINAPI H3GetDeviceLicenses(IN uintptr_t unPortHandle, OUT DeviceLicenses* deviceLicenses);

[IN]     unPortHandle        由H3OpenPort获取的端口句柄

[OUT]   deviceLicenses

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

示例

[H3GetCoreUID]

描述：获取设备芯片UID

H3Status WINAPI H3GetCoreUID(IN uintptr_t unPortHandle, OUT UNUM8* unCoreUID);

[IN]     unPortHandle   由H3OpenPort获取的端口句柄

[OUT]   unCoreUID     服务获取到的设备芯片UID，作为设备的唯一标识码使用

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

示例

[H3SetChannelListen]

描述：配置更新通道监听状态

H3Status WINAPI H3SetChannelListen(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN bool bOnOff);

[IN]   unPortHandle     由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]   ucChannelIndex   设备通道号

[IN]   bOnOff          0-表示设置为正常收发； 1-表示设置为监听

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

示例

[H3IndicateLampTest]

描述：设置指示灯点亮服务

H3Status WINAPI H3IndicateLampTest(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucLampNum, IN UNUM8 ucLightType);

[IN]   unPortHandle     由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]   ucLampNum      led灯位置号(对应枚举LED_LOCATION_NO)

[IN]   ucLightType      点亮类型 0-red 1-green

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

示例

[H3AuthorizeGetDataField]

描述：获取授权区域信息服务

H3Status WINAPI H3AuthorizeGetDataField(IN uintptr_t unPortHandle, OUT UNUM8* ucAuthData);

[IN]     unPortHandle     由H3OpenPort获取的端口句柄

[OUT]   ucAuthData       输出授权区域信息

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

示例

[H3AuthorizeCheckFeatureId]

描述：校验客户授权特征ID

H3Status WINAPI H3AuthorizeCheckFeatureId(IN UNUM32 unFeatureID, IN CHAR8* szAppName, IN UNUM8 ucAuthType);

[IN]   unFeatureID     特征ID

[IN]   szAppName

[IN]   ucAuthType     授权类别 0-HaspKey 1-VCI 2-Both

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

示例

[H3KSetComParam]

描述：设置K线通信参数服务

H3Status WINAPI H3KSetComParam(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN KParameter kComParam);

[IN]   unPortHandle    由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]   ucChannelIndex  通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]   kComParam     K线通信参数 P1=1 P2=2 P3=3 P4=4(对应值单位ms)

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

K线参数配置设置，K线通信前被调用

示例

[H3KStartComm]

描述：启动K线通信请求和响应服务(ISO14230数据链路层)

H3Status WINAPI H3KStartComm(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN KInitialisation kInit);

[IN]   unPortHandle    由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]   ucChannelIndex  通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]   kInit            K线初始化配置 5-baud=2 fast=3

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

K线初始化通信，K线转发服务前被调用，本服务发送后，本层会收到Header和Indication 2条服务

示例

[H3KForward14230_2]

描述：转发ISO14230数据链路层请求和确认服务

H3Status WINAPI H3KForward14230_2(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN KRequest kRequest, IN OPTIONAL UNUM16 usCfmTimeout2 = H3_DIAG_CONFIRM_TIMEOUT);

[IN]   unPortHandle    由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]   ucChannelIndex  通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]   kRequest        KWP服务请求PDU

[IN]   usCfmTimeout2  等待Confirm超时值，默认H3_DIAG_CONFIRM_TIMEOUT

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

本服务发送后，本层会收到Confirm和Indication 2条服务

示例

[H3KStopComm]

描述：停止K线通信请求和响应服务(ISO14230数据链路层)

H3Status WINAPI H3KStopComm(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN KInitialisation kInit);

[IN]   unPortHandle    由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]   ucChannelIndex  通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]   kInit            K线初始化配置 5-baud=2 fast=3

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

K线停止通信，K线转发服务后调用(可选调用，如不调用，目标节点一般会自动结束K线通信状态)，本服务发送后，本层会收到Header和Indication 2条服务

示例

[H3CANSetPeriodicTxMsgsEx]

描述：设置CAN通道周期性发送数据服务

H3Status WINAPI H3CANSetPeriodicTxMsgsEx(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN UNUM32 ucTxInfoCount,

IN CanPeriodTxInfo* pTxInfos, OUT UNUM32* ucTxOverCount, OUT UNUM32* ucTxCancelCount, OUT CanPeriodTxInfo* pTxOverCancelInfos, OPTIONAL OUT UNUM32* unTimestamp);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]    ucChannelIndex    通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]    ucTxInfoCount     要设置的报文个数

[IN]    pTxInfos          要设置的报文数组

[OUT]  ucTxOverCount     被覆盖的报文个数

[OUT]  ucTxCancelCount   已超限的报文个数

[OUT]  pTxOverCancelInfos 被覆盖和已超限的报文数组

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

立即生效，新增：CANID不同； 更新：CANID相同，周期值不同； 停止：CANID相同，周期值=0；

示例

[H3CANSetDynamicPeriodicTxMsg]

描述：设置CAN通道发送动态周期报文数据服务

H3Status WINAPI H3CANSetDynamicPeriodicTxMsg(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN CanMsg txMsg, IN UNUM16 unPeriod, IN uintptr_t hCallbackAddress, IN OUT UNUM32* unNodeID);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]    ucChannelIndex    通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]    txMsg            要设置的报文的默认值

[IN]    unPeriod       要设置的报文的周期，=0时为停止该NodeID的报文的发送

[IN]    hCallbackAddress   处理报文数据域的回调函数

[OUT]  ucTxCancelCount   已超限的报文个数

[INOUT]  unNodeID       返回的周期报文节点ID

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

示例

[H3CANClearDynamicPeriodicTxMsg]

描述：清除所有CAN通道上的动态周期报文服务

H3Status WINAPI H3CANClearDynamicPeriodicTxMsg(IN uintptr_t unPortHandle);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

示例

[H3CANSetRxMsgs]

描述：设置CAN通道接收数据服务

H3Status WINAPI H3CANSetRxMsgs(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN UNUM8 ucRxIdCount, IN UNUM32* pRxIds, OPTIONAL OUT UNUM32* unTimestamp = NULL);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]    ucChannelIndex     通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]    ucRxIdCount       要设置的报文个数

[IN]    pRxIds            要设置的报文数组

[OUT]  unTimestamp      输出时间戳（可选）

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

设置接收报文过滤器，扩展帧ID需带0x80000000

示例

[H3CANGetRxMsgs]

描述：获取CAN通道接收数据服务

H3Status WINAPI H3CANGetRxMsgs(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, OUT CAN_RX_MSGS* rxCANMsgs, IN OPTIONAL UNUM8 ucRxIdCount = 0, IN OPTIONAL UNUM32* pRxIds = NULL);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]    ucChannelIndex     通道索引，必须为输入端口对应持有

[OUT]  rxCANMsgs        输出接收报文数组

[IN]    ucRxIdCount        要接收的报文个数

[IN]    pRxIds            要接收的报文数组

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

读取要接收的报文，下位机为覆盖机制，同一ID本接口只会读取到最新状态数据，扩展帧ID带0x80000000

示例

[H3LinSetOneTimeTxMsg]

描述：单发lin通道消息服务

H3Status WINAPI H3LinSetOneTimeTxMsg(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN LinTxMsg config);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]    ucChannelIndex     通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]    config            参数结构体

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

Gid=06, Sid=07

示例

[H3LinSetWakeupMsg]

描述：发送lin唤醒或休眠消息服务

H3Status WINAPI H3LinSetWakeupMsg(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN LinWakeupMsg config);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]    ucChannelIndex     通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]    config            参数结构体

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

Gid=06, Sid=08

示例

[H3LinSetDisturbMsg]

描述：设置lIN干扰消息服务

H3Status WINAPI H3LinSetDisturbMsg(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN LinDisturbMsg config);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]    ucChannelIndex     通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]    config            参数结构体

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

Gid=06, Sid=09

示例

[H3LinStartStopScheduleTable]

描述：启动和停止LIN调度

H3Status WINAPI H3LinStartStopScheduleTable(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN UNUM8 bStartStop);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]    ucChannelIndex     通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]    bStartStop         0-停止调度 1-启动调度

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

Gid=06, Sid=06，仅80APro，不开放接口

示例

[H3OpenIoUpData]

描述：打开IO口数据采集功能

H3Status WINAPI H3OpenIoUpData(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucIOSwitch);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]    ucIOSwitch        设置IO上传功能是开还是关

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

示例

[H3SetDoStatus]

描述：设置DO口的输出状态

H3Status WINAPI H3SetDoStatus(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 count, IN UNUM8* ucDoData);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]     count            总共需要更改的DO数量

[IN]     ucDoData         需要更改的通道及状态

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

示例

[H3SetIoPeriodTime]

描述：设置IO模块上传数据的周期

H3Status WINAPI H3SetIoPeriodTime(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM16 usPeriodTime);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]     usPeriod_time     需要设置的周期时间，单位是ms

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

示例

[H3OpenIoTest]

描述：打开IO口数据采集功能的测试功能（上传8路通道的ADC采集数据，不上传其它的）

H3Status WINAPI H3OpenIoTest(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucIOTestSwitch);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]     ucIOTestSwitch    设置IO测试功能开还是关

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

示例

[H3OpenIoTrigger]

描述：打开IO口触发上传模式

H3Status WINAPI H3OpenIoTrigger(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucIOTrigSwitch);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]     ucIOTrigSwitch    设置是否需要触发模式，1，需要。0，不需要

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

示例

[H3SwitchIoStatus]

描述：设置DO口的输出状态

H3Status WINAPI H3SwitchIoStatus (IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 count, IN UNUM8* ucDODIStatus);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]     count            总共需要更改的DO数量

[IN]     ucDODIStatus         需要更改的通道及状态

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

示例

[H3StartStopSeqTxMsg]

描述：执行序列报文发送服务

H3Status WINAPI H3StartStopSeqTxMsg(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM16 ucCycleCounter, IN UNUM16 ucSeqMsgCount, IN SeqMsgList* pSeqMsgList);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]     ucCycleCounter    序列报文循环次数

[IN]    ucSeqMsgCount    序列报文结构体数组大小

[IN]     pSeqMsgList      序列报文结构体数组

返回

参见3.4函数返回值定义列表

说明

示例

[H3EthSomeipSetSD]

描述：SOMEIP配置SD

H3Status WINAPI H3EthSomeipSetSD(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN SomeipSD config, OPTIONAL OUT UNUM64* unTimestamp = NULL);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]     ucChannelIndex    通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]    config            下发的SD配置

[OUT]   unTimestamp      返回的时间戳（可选）

返回

无

说明

示例

[H3EthSomeipSetClient]

描述：SOMEIP配置SomeipClient

H3Status WINAPI H3EthSomeipSetClient(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN SomeipClient config, OPTIONAL OUT UNUM64* unTimestamp = NULL);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]     ucChannelIndex    通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]    config            下发的SomeipClient配置

[OUT]   unTimestamp      返回的时间戳（可选）

返回

无

说明

示例

[H3EthSomeipSetServer]

描述：SOMEIP配置SomeipServer

H3Status WINAPI H3EthSomeipSetServer(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN SomeipServer config, OPTIONAL OUT UNUM64* unTimestamp = NULL);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]     ucChannelIndex    通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]    config            下发的SomeipServer配置

[OUT]   unTimestamp      返回的时间戳（可选）

返回

无

说明

示例

[H3EthSomeipSetService]

描述：SOMEIP配置SomeipService

H3Status WINAPI H3EthSomeipSetService(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN SomeipService config, OPTIONAL OUT UNUM64* unTimestamp = NULL);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]     ucChannelIndex    通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]    config            下发的SomeipService配置

[OUT]   unTimestamp      返回的时间戳（可选）

返回

无

说明

示例

[H3EthSomeipSetMethod]

描述：SOMEIP配置SomeipMethod

H3Status WINAPI H3EthSomeipSetMethod(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN SomeipMethod config, OPTIONAL OUT UNUM64* unTimestamp = NULL);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]     ucChannelIndex    通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]    config            下发的SomeipMethod配置

[OUT]   unTimestamp      返回的时间戳（可选）

返回

无

说明

示例

[H3EthSomeipSetEvent]

描述：SOMEIP配置SomeipEvent

H3Status WINAPI H3EthSomeipSetEvent(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN SomeipEvent config, OPTIONAL OUT UNUM64* unTimestamp = NULL);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]     ucChannelIndex    通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]    config            下发的SomeipEvent配置

[OUT]   unTimestamp      返回的时间戳（可选）

返回

无

说明

示例

[H3EthSomeipSetEventGroup]

描述：SOMEIP配置SomeipEventGroup

H3Status WINAPI H3EthSomeipSetEventGroup(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN SomeipEventGroup config, OPTIONAL OUT UNUM64* unTimestamp = NULL);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]     ucChannelIndex    通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]    config            下发的SomeipEventGroup配置

[OUT]   unTimestamp      返回的时间戳（可选）

返回

无

说明

示例

[H3EthSomeipSetClientFireForget]

描述：SOMEIP下发ClientFireForget

H3Status WINAPI H3EthSomeipSetClientFireForget(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN SomeipClientFireForget config, OPTIONAL OUT UNUM64* unTimestamp = NULL);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]     ucChannelIndex    通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]    config            下发的ClientFireForget配置

[OUT]   unTimestamp      返回的时间戳（可选）

返回

无

说明

90A作为客户端发送SetFF的情况，无须带回PayLoad，须回复接收指令的肯定响应

示例

[H3EthSomeipSetServerRR]

描述：SOMEIP-ServerRR配置

H3Status WINAPI H3EthSomeipSetServerRR(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN SomeipServerRR config, OPTIONAL OUT UNUM64* unTimestamp = NULL);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]     ucChannelIndex    通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]    config            下发的ServerRR配置

[OUT]   unTimestamp      返回的时间戳（可选）

返回

无

说明

配置90A作为服务器时，对RequestResponse的回复配置

示例

[H3EthSomeipRequestClientRR]

描述：SOMEIP-ClientRR请求

H3Status WINAPI H3EthSomeipRequestClientRR(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN SomeipClientRR* config, OPTIONAL OUT UNUM64* unTimestamp = NULL);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]     ucChannelIndex    通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]    config            下发的ClientRR配置

[OUT]   unTimestamp      返回的时间戳（可选）

返回

无

说明

配置90A作为客户端时，对RequestResponse的获取，需要设置超时值

示例

[H3EthSomeipStartStopEventPacket]

描述：SOMEIP周期启动/周期停止/单次发送SomeipEventPacket

H3Status WINAPI H3EthSomeipStartStopEventPacket(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN SomeipEventPacket packet, OPTIONAL OUT UNUM64* unTimestamp = NULL);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]     ucChannelIndex    通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]    packet

[OUT]   unTimestamp      返回的时间戳（可选）

返回

无

说明

示例

[H3EthSomeipStartStop]

描述：SOMEIP功能启停

H3Status WINAPI H3EthSomeipStartStop(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN UNUM8 bStartStop, OPTIONAL OUT UNUM64* unTimestamp = NULL);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]     ucChannelIndex    通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]    bStartStop         启停标志，0-停，1-启

[OUT]   unTimestamp      返回的时间戳（可选）

返回

无

说明

示例

[H3EthSomeipClear]

描述：SOMEIP清除协议栈

H3Status WINAPI H3EthSomeipClear(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, OPTIONAL OUT UNUM64* unTimestamp = NULL);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]     ucChannelIndex    通道索引，必须为输入端口对应持有

[OUT]   unTimestamp      返回的时间戳（可选）

返回

无

说明

示例

[H3EthSomeipGetMacStatus]

描述：Someip获取状态

H3Status WINAPI H3EthSomeipGetMacStatus(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN UNUM8* unMac, OUT UNUM8* unStatus, OPTIONAL OUT UNUM64* unTimestamp = NULL);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]     ucChannelIndex    通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]     unMac

[IN]     unStatus

[OUT]   unTimestamp      返回的时间戳（可选）

返回

参见3.4函数返回值列表

说明

Gid=03, Sid=11

示例

[H3EthSomeipSetActivedStatus]

描述：someip设置激活状态

H3Status WINAPI H3EthSomeipSetActivedStatus(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN SomeipActivedStatus config, OPTIONAL OUT UNUM64* unTimestamp = NULL);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]     ucChannelIndex    通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]     config           参数结构体

[OUT]   unTimestamp      返回的时间戳（可选）

返回

参见3.4函数返回值列表

说明

Gid=24, Sid=17

示例

[H3EthSomeipAddMacTable]

描述：someip增加静态MAC地址表

H3Status WINAPI H3EthSomeipAddMacTable(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN SomeipMacTable config, OPTIONAL OUT UNUM64* unTimestamp = NULL);

[IN]    unPortHandle      由H3OpenPort获取的端口句柄

[IN]     ucChannelIndex    通道索引，必须为输入端口对应持有

[IN]     config           参数结构体

[OUT]   unTimestamp      返回的时间戳（可选）

返回

参见3.4函数返回值列表

说明

Gid=24, Sid=18

示例

[H3ConfigCommandCleanup]

描述：配置清理开关设置

H3EXPORT H3Status WINAPI H3ConfigCommandCleanup(IN uintptr_t unPortHandle, IN UNUM8 ucChannelIndex, IN bool bOnOff);

参数：

IN uintptr_t unPortHandle 由H3OpenPort获取的端口句柄

IN UNUM8 ucChannelIndex 通道索引，必须为输入端口对应持有

IN bool bOnOff true-需进行资源指令的清除 false-不进行资源指令的清除

说明：

unPortHandle是由H3OpenPort获取的端口句柄；ucChannelIndex是通道索引，必须为输入端口对应持有；bOnOff 代表是否进行资源指令的清除。

示例：

接口超时值

| 名称 | 超时值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GetDeviceVersion | <=5000ms | 此类接口需实际执行后记录 |
| H3AuthorizeGetDataField | <=5000ms |  |
| H3BootReprogramming | <=5000ms |  |
| H3BootEraseMemory | <=5000ms |  |
| H3BootDownloadData | <=5000ms |  |
| H3BootDownloadExit | <=5000ms |  |
| H3BootCheckMemory | <=5000ms |  |
| H3CANSetOneTimeTxMsgNoResp | <=260us | 本接口需重点关注 |
| H3SWGetVlan | <=2000ms | 若VLAN数量过大下位机返回时间耗时较长 |
| H3SWDeleteVlanId | <=2000ms | 如果需删除的数据量较大则会耗时很长（至少2s） |
| 其他接口 | <=400ms | 此类接口需实际执行后记录 |

系统数据结构设计

基本类型

| 名称 | 意义 | 值 |
| --- | --- | --- |
| CHAR8 | 有符号8位字符型 | char |
| UNUM8 | 无符号8位字符型 | unsigned char |
| UNUM16 | 无符号16位整型 | unsigned short |
| UNUM32 | 无符号32位长整型 | unsigned int |
| UNUM64 | 无符号64位长整型 | unsigned longlong |

常量

| 名称 | 意义 | 值 |
| --- | --- | --- |
| MAX_ONLINE_CHANNEL_COUNT | 通道最大个数 | 64 |
| MAX_CHANNEL_COUNT | 硬件通道最大个数 | 12 |
| BUF_MAX_SIZE | 最大缓存长度 | 256 |
| BUF_MID_SIZE | 缓存长度 | 128 |
| MAX_VALID_PDU_DATA_LEN | 包含足够有效信息的字节最大长度 | 10 |
| BUF_MIN_SIZE | 最小缓存长度 | 64 |
| CAN_MSG_LENGTH | 单帧CAN报文长度 | 64 |
| MAX_TRACE_MSG_COUNT | 总线监听最大报文个数 | 50 |
| LIN_MSG_LENGTH | LIN数据帧长度 | 8 |
| MAX_HEADER_SIZE | 14230协议头的最大长度 | 4 |
| MAX_14230_DATA_FILED_LENGTH | 14230协议帧数据场最大长度 | 255 |
| MAX_15765_DATA_FILED_LENGTH | 15765诊断响应数据场地 |  |
| H3_MAX_REPLAY_PACK_COUNT | 单次REPLAY服务包下发最大个数 | 150 |
| H3_MAX_PERIODTX_PACK_COUNT | 周期发送任务ID列表 | 150 |
| BUF_BASECHANNEL_COUNT | V90A设备以太网通信配置列表个数 | 256 |
| BASE_MSG_ETH_LENGTH | V90以太网原始帧单帧长度 | 1600 |
| BASE_MSG_TU_LENGTH | V90以太网TCP/UDP报文长度 | 65535 |
| ETHERNET_MSG_LENGTH | 以太网网卡数据长度 | 1518 |
| BASET1TX_MAX_SIZE | 车载、工业以太网帧最大 | 1600 |
| ETHERNET_MAX_SIZE | 获取以太网网卡接收数据data域长度 | 16384 |

枚举值

[CAN_BAUDRATE]

描述：CAN波特率枚举值

typedef enum

{

BAUD_100K	=  1,

BAUD_125K	=  2,

BAUD_250K	=  3,

BAUD_500K	=  4,

BAUD_33K		=  5,

BAUD_1M		=  6,

BAUD_2M		=  7,

BAUD_3M		=  8,

BAUD_4M		=  9,

BAUD_5M		=  10

} CAN_BAUDRATE;

[CAN_SAMPLEPOINT]

描述：CAN采样点

typedef enum

{

SAMPLE_75 = 0,

SAMPLE_50 = 1,

SAMPLE_52_5 = 2,

SAMPLE_55 = 3,

SAMPLE_57_5 = 4,

SAMPLE_60 = 5,

SAMPLE_61_25 = 6,

SAMPLE_62_5 = 7,

SAMPLE_63_75 = 8,

SAMPLE_65 = 9,

SAMPLE_66_25 = 10,

SAMPLE_67_5 = 11,

SAMPLE_68 = 12,

SAMPLE_68_75 = 13,

SAMPLE_70 = 14,

SAMPLE_71_25 = 15,

SAMPLE_72_5 = 16,

SAMPLE_73_75 = 17,

SAMPLE_76_25 = 18,

SAMPLE_77_5 = 19,

SAMPLE_78_75 = 20,

SAMPLE_80 = 21,

SAMPLE_81_25 = 22,

SAMPLE_82_5 = 23,

SAMPLE_85 = 24,

SAMPLE_87_5 = 25,

SAMPLE_90 = 26,

SAMPLE_92_5 = 27,

SAMPLE_95 = 28

} CAN_SAMPLEPOINT;

[CAN_LISTEN_MODE]

描述：CAN采样点

typedef enum

{

NORMAL_TRANSMIT	= 0,

BUS_LISTEN		= 1

} CAN_LISTEN_MODE;

[CANMType]

描述：UDS诊断类型

typedef enum ISO15765_2_MTYPE

{

MTYPE_LOCAL = 0x01,

MTYPE_REMOTE = 0x02

} CANMType;

[N_Parameter]

描述：CAN网络层参数类型

typedef enum ISO15765_2_PARAMETER

{

N_STmin = 0x01,

N_BS = 0x02,

N_Cs = 0x03,

N_Bs = 0x04,

N_Cr = 0x05,

N_Opt = 0x06

} N_Parameter;

[ACCESS_PERMISSION]

描述：访问权限

typedef enum

{

ACCESS_CHANNEL_CAN_TXRX		= 0x00,

ACCESS_CHANNEL_CAN_15765	= 0x01,

ACCESS_CHANNEL_CAN_J1939	= 0x02,

ACCESS_CHANNEL_K			= 0x03,

ACCESS_CHANNEL_LIN			= 0x04,

ACCESS_DEVICE    			= 0x05,

ACCESS_DEFAULT				= 0xff

} ACCESS_PERMISSION;

[KInitType]

描述：初始化模式枚举

typedef enum

{

INIT_CARB			= 1,

INIT_5_BAUD		= 2,

INIT_FAST			= 3

} KInitType;

[AddrType]

描述：寻址模式枚举

typedef enum

{

ADDR_PHY		= 0,

ADDR_FUNC		= 1

} AddrType;

[CAN_TX_RX_FLAG]

描述：CAN收发设置

typedef enum

{

FLAG_TX = 0,

FLAG_RX = 1,

FLAG_TX_RX = 2,

FLAG_TX_RX_ALL = 3

} CAN_TX_RX_FLAG;

[DIAGNOSTIC_ERROR_CODE]

描述：诊断错误码

typedef enum

{

DIAGNOSTIC_ERROR_CONFIRM_TIMEOUT	= 0x01,//服务等待确认超时

} DIAGNOSTIC_ERROR_CODE;

[N_Result]

描述：诊断错误码

typedef enum ISO15765_2_RESULT

{

N_OK = 0x00,

N_TIMEOUT_A = 0x01,

N_TIMEOUT_Bs = 0x02,

N_TIMEOUT_Cr = 0x03,

N_WRONG_SN = 0x04,

N_INVALID_FS = 0x05,

N_UNEXP_PDU = 0x06,

N_WFT_OVRN = 0x07,

N_BUFFER_OVFLW = 0x08,

N_ERROR = 0x09

} N_Result;

[L_Result]

描述：ISO14230数据链路层返回结果

typedef enum  ISO14230_2_RESULT

{

L_OK					= 0x00,

L_CS_ERROR			= 0x01,

L_LENGTH_ERROR	= 0x02,

L_P1_TIMEOUT		= 0x03

} L_Result;

[N_Parameter]

描述：CAN网络层参数类型

typedef enum

{

N_STmin = 0x01,

N_BS = 0x02,

N_Cs = 0x03,

N_Bs = 0x04,

N_Cr = 0x05

} N_Parameter;

[N_Result_Parameter]

描述：ISO15765_2结果改变参数

typedef enum  ISO15765_2_RESULT_CHANGE_PARAMETER

{

N_CHANGE_PARAMS_OK							= 0x00,

N_CHANGE_PARAMS_RX_ON						= 0x01,

N_CHANGE_PARAMS_WRONG_PARAMETER		= 0x02,

N_CHANGE_PARAMS_WRONG_VALUE			= 0x03

}N_Result_Parameter;

[CONFIRM_TIMEOUT]

描述：枚举超时值

typedef enum

{

H3_DIAG_CONFIRM_TIMEOUT = 6000,//诊断请求的网络层确认超时值

H3_BOOTLOADER_TIMEOUT = 5000, //BootLoader服务执行超时值

H3_V90API_TIMEOUT = 2000,//V90A设备在总线上有大量报文的情况下会存在指令回复慢的情况，先暂时指令超时时间进行规避

H3_DOIPCOMMON_TIMEOUT = 7000 //配置诊断仪与DOIP实体通信超时指

} CONFIRM_TIMEOUT;

[LIN_VERSION]

描述：LIN协议版本枚举

typedef enum

{

LIN_VERSION_2_X = 0,//协议2.0或2.1

LIN_VERSION_1_X = 1,//协议1.2或1.3

} LIN_VERSION;

[LIN_CLEAR_FLAG]

描述：清除LIN设置

typedef enum

{

FLAG_LIN_SCHEDULER		= 0,//停止调度并清除调度表

FLAG_LIN_TX					= 1,//清除设置的发送LIN消息

FLAG_LIN_SCHEDULER_TX	= 2 //清除调度表和设置的发送LIN消息

} LIN_CLEAR_FLAG;

[H3_EVENT_TYPE]

描述：TestBaseVCI事件回调函数相关结构

typedef enum

{

H3_EVENT_TYPE_DEVICE_CHANGE = 0x01, /*硬件变动事件*/

H3_EVENT_TYPE_DATA_AVALID = 0x02, /*数据获取事件*/

H3_EVENT_TYPE_ASSERT = 0x03, /*异常事件*/

H3_EVENT_TYPE_REPLAY = 0x04, /*Replay事件*/

H3_EVENT_TYPE_BOOT = 0x05, /*Bootloader事件*/

H3_EVENT_TYPE_AUTH = 0x06,  /*Authorize事件*/

H3_EVENT_TYPE_AUTH_TRY_WILL_DUE = 0x07, /*Authorize试用即将到期事件*/

H3_EVENT_TYPE_PERIODIC_EXCEPT = 0x08, /*动态周期报文用户DLL发生异常*/

H3_EVENT_TYPE_SEQLIST_RESULT = 0x09, /*序列报文发送完成通知事件*/

H3_EVENT_TYPE_TCPLINK_CHANGE = 0x0a // TCP连接状态变化信息

}H3_EVENT_TYPE;

[RxServiceType]

描述：无确认/双确认服务类型枚举

typedef enum

{

RX_SERVICE_TYPE_BUS_ERROR							= 0x0,

RX_SERVICE_TYPE_DIAGNOSTIC_ERROR				= 0x1,

RX_SERVICE_TYPE_15765_2_CONFIRM					= 0x2,

RX_SERVICE_TYPE_15765_2_FF_IND						= 0x3,

RX_SERVICE_TYPE_15765_2_RESP_IND					= 0x4,

RX_SERVICE_TYPE_14230_2_CONFIRM					= 0x5,

RX_SERVICE_TYPE_14230_2_HEADER_IND				= 0x6,

RX_SERVICE_TYPE_14230_2_RESP_IND					= 0x7,

RX_SERVICE_TYPE_CAN_TRACE							= 0x8,

RX_SERVICE_TYPE_1939_2_PACKET						= 0x9,

RX_SERVICE_TYPE_LIN_TRACE							= 0xa,

RX_SERVICE_TYPE_IO_TRACE							= 0xb,

RX_SERVICE_TYPE_ETHERNET							= 0xc,

RX_SERVICE_TYPE_BASET1TX = 0xd,              //V90适配

RX_SERVICE_TYPE_BOOT_PROGRESS                = 0xf,

RX_SERVICE_TYPE_BUS_ERROR_EX                  =0x10,

RX_SERVICE_TYPE_LIN_TRACE_EX                   = 0x11,

RX_SERVICE_TYPE_LIN_WAKEUP                     = 0x12,

RX_SERVICE_TYPE_SOMEIP_RR                       = 0x13

}RxServiceType;

[SERVICE_ERROR_CODE]

描述：服务错误信息相关结构

typedef enum

{

SERVICE_ERROR_PROCESS_BUFFER_FULL					= 0x10,

SERVICE_ERROR_SAME_REQUEST						= 0x11,

SERVICE_ERROR_REQ_CONDITON_CORRECT			= 0x12,

SERVICE_ERROR_REQ_PARAM_OUT_OF_BUFFER		= 0x13,

SERVICE_ERROR_REQ_GID_NOT_SUPPORT				= 0x14,

SERVICE_ERROR_REQ_SID_NOT_SUPPORT				= 0x15,

SERVICE_ERROR_TRANSFER_LENGTH_INVALID			= 0x16,

SERVICE_ERROR_REQ_OUTOF_RANGE					= 0x17,

SERVICE_ERROR_NOT_INIT_BEFOR_CHANNGE			= 0x18,

SERVICE_ERROR_REQ_CAN_ID_NOT_SUPPORT			= 0x19,

SERVICE_ERROR_FLASH_ERASE							= 0x1c,

SERVICE_ERROR_FLASH_WRITE							= 0x1d

}SERVICE_ERROR_CODE;

[FIRMWARE_ERROR_CODE]

描述：固件不匹配错误码枚举

typedef enum

{

FIRMWARE_ERROR_PROCESS_BUFFER_FULL			=  0x10,

FIRMWARE_ERROR_SAME_REQUEST						=  0x11,

FIRMWARE_ERROR_REQ_CONDITON_CORRECT			=  0x12,

FIRMWARE_ERROR_REQ_PARAM_OUT_OF_BUFFER		=  0x13,

FIRMWARE_ERROR_REQ_GID_NOT_SUPPORT			=  0x14,

FIRMWARE_ERROR_REQ_SID_NOT_SUPPORT			=  0x15,

FIRMWARE_ERROR_TRANSFER_LENGTH_INVALID		=  0x16,

FIRMWARE_ERROR_REQ_OUTOF_RANGE				=  0x17,

FIRMWARE_ERROR_NOT_INIT_BEFOR_CHANNGE		=  0x18,

FIRMWARE_ERROR_REQ_CAN_ID_NOT_SUPPORT		=  0x19,

FIRMWARE_ERROR_FLASH_ERASE						=  0x1c,

FIRMWARE_ERROR_FLASH_WRITE						=  0x1d

} FIRMWARE_ERROR_CODE;

[BUS_ERROR_CODE]

描述：总线错误类型枚举

typedef enum

{

BUS_ERROR_NOERROR					=   0x00,

BUS_ERROR_STURFF_ERROR				=   0x01,

BUS_ERROR_FORM_ERROR				=   0x02,

BUS_ERROR_ACK_ERROR					=   0x03,

BUS_ERROR_BITRX_ERROR				=   0x04,

BUS_ERROR_BITDOMI_ERROR			=   0x05,

BUS_ERROR_CRC_ERROR					=   0x06,

BUS_ERROR_BUS_OFF					=   0x07,

BUS_ERROR_TX_ERROR					=   0x08,

BUS_ERROR_RX_ERROR					=   0x09,

BUS_ERROR_TX_WARN					=   0x0a,

BUS_ERROR_RX_WARN					=   0x0b,

BUS_ERROR_BUS_WARN					=   0x0c

} BUS_ERROR_CODE;

[H3_HARDWARE_TYPE]

描述：硬件设备类型枚举

typedef enum

{

H3_HW_V60 = 0x00,

H3_HW_V80_80A = 0x1,

H3_HW_V60A = 0x2,

H3_HW_V60A_PRO = 0x3,

H3_HW_V80A_PRO = 0x4,

H3_HW_V90X = 0x7,

H3_HW_V90A = 0x8,

H3_HW_HASP_HL = 0x0c,

H3_HW_ETH = 0xd,

H3_HW_V60B = 0xe,

H3_HW_UNKNOWN = 0xf,

H3_HW_V30 = 0x10,

H3_HW_V30A = 0x11,

H3_HW_V30S = 0x12,

V30待补充

} H3_HARWARE_TYPE;

[H3_TRANS_MODE]

描述：枚举设备传输模式

typedef enum

{

H3_TRANS_MODE_USB = 0,

H3_TRANS_MODE_WIFI = 1,

H3_TRANS_MODE_BLUETOOTH = 2,

H3_TRANS_MODE_ETH = 3

} H3_TRANS_MODE;

[H3_DEVICE_CHANGE_CODE]

描述：HiMetal3设备变动码

typedef enum

{

H3_DEVICE_ARRIVAL = 0x8000, //设备加入

H3_DEVICE_REMOVAL = 0x8004, //设备移除

H3_DEVICE_CONFLICT = 0x8006, //设备冲突（主要是指序列号冲突）

H3_DEVICE_SYNCREMOVE =0x8008 //设备同步信号掉线

} H3_DEVICE_CHANGE_CODE;

[H3_BUS_TYPE]

描述：枚举设备传输模式

typedef enum

{

H3_BUS_CAN = 0x0,

H3_BUS_K = 0x1,

H3_BUS_LIN = 0x2,

H3_BUS_CANFD = 0x3,

H3_BUS_ETH = 0x4,

H3_BUS_BASET1 = 0x5,

H3_BUS_BASETX = 0x6,

H3_BUS_SWITCH = 0x7,

H3_BUS_CANCANFD_EX = 0x8, // 更新后的CAN/CANFD激活通道输入参数，目前适用于90APro，但不作为驱动内部，设备持有的通道类型

H3_BUS_LIN_EX = 0x9, // 更新后的LIN激活通道输入参数，目前适用于80APro，但不作为驱动内部，设备持有的通道类型

H3_BUS_UNKNOWN = 0xf

} H3_BUS_TYPE;

[CAN_LISTEN_MODE]

描述：CAN监听状态

typedef enum

{

NORMAL_TRANSMIT	= 0,

BUS_LISTEN		= 1

} CAN_LISTEN_MODE;

[CAN_SAMPLEPOINT]

描述：CAN采样点

typedef enum

{

H3_BUS_CAN = 0x0,

H3_BUS_K = 0x1,

H3_BUS_LIN = 0x2,

H3_BUS_CANFD = 0x3,

H3_BUS_ETH = 0x4,

H3_BUS_BASET1 = 0x5,

H3_BUS_BASETX = 0x6,

H3_BUS_SWITCH = 0x7,

H3_BUS_UNKNOWN = 0xf

} CAN_LISTEN_MODE;

[TX_STATUS]

描述：枚举内部服务载体的返回状态

typedef enum

{

TX_STATUS_WAIT_SEND					= 0x0600,//等待发送

TX_STATUS_WAIT_CONFIRM		 	  	= 0x0601,//等待第一confirm

TX_STATUS_CONFIRM_SUCCESS			= 0x0602,//第一confirm成功

TX_STATUS_CONFIRM_TIMEOUT		  	= 0x0603,//第一confirm超时

TX_STATUS_SERVICE_ERROR				= 0x0604,//服务错误

TX_STATUS_CANCELLED					= 0x0605 //服务撤销

} TX_STATUS;

[ReplayCtrlCode]

描述：Replay任务调度控制码

typedef enum

{

REPLAY_CTRL_COMPLETE					=3,//请求完成

REPLAY_CTRL_CANCEL		 	  	       = 4,//请求取消

REPLAY_CTRL_PAUSE			              = 5,//请求暂停

REPLAY_CTRL_RESUME		  	          = 6,//请求恢复

} ReplayCtrlCode;

[H3Status]

描述：枚举导出函数接口返回值，函数调用失败返回错误状态码

typedef enum

{

//公共状态

//

H3_STATUS_NOERROR = 0x0000,

H3_ERR_FCT_FAILED = 0x1001,

H3_ERR_INVALID_PARAMETERS = 0x1002,

H3_ERR_RECV_QUEUE_EMPTY = 0x1003,//接收队列为空

H3_ERR_RECV_QUEUE_OVERFLOW = 0x1004,//接收队列已达上限

H3_ERR_INSUFFICIENT_BUFFER = 0x1005,//缓冲区大小不满足

H3_ERR_NO_ACCESS_PERMISSION = 0x1006,//访问权限不足(不能进行设备和通道配置操作)

H3_ERR_QUEUE_FULL = 0x1007, // 队列已满

// 原有的1001及1002的部分展开，代表在驱动层就拒绝的指令，不会下发给设备

H3_ERR_INPUT_PORT_NULL = 0x1201, // 输入的端口号为0

H3_ERR_INPUT_PORT_NOEXISTED = 0x1202, // 输入的端口号不存在或已失效

H3_ERR_INPUT_PORT_NOACCESS = 0x1203, // 输入的端口号不具有目标通道权限

H3_ERR_INPUT_PORT_NO_SINGLE_DEV = 0x1204, // 输入的端口号不指向单个设备

H3_ERR_INPUT_CHL_NULL = 0x1205, // 输入的通道号为0

H3_ERR_INPUT_CHL_OVERANGE = 0x1206, // 输入的通道号超过合法范围

H3_ERR_INPUT_CHL_NOEXISTED = 0x1207, // 输入的通道号不存在

H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE = 0x1208, // 输入参数超过合法范围

H3_ERR_INPUT_ENUM_NOEXISTED = 0x1209, // 输入的枚举项无效

H3_ERR_INPUT_FW_NOSUPPORTED = 0x120a, // 当前固件版本不支持该接口

H3_ERR_INPUT_DEV_NOSUPPORTED = 0x120b, // 当前设备类型不支持该接口

H3_ERR_INPUT_CHL_NOSUPPORTED = 0x120c, // 当前通道类型不支持该接口

H3_ERR_INPUT_CODIATION = 0x120d, // 执行此接口的前置条件未满足

H3_ERR_INPUT_ACTIVE_CONFLICT = 0x120e, // 此通道已经被其他端口激活

H3_ERR_INPUT_PORT_LIMIT = 0x120f, // 端口数量已达上限

H3_ERR_AUTH_OPENLICENSE = 0x1100,//打开license文件失败

H3_ERR_AUTH_READLICENSE = 0x1101,//读取license文件失败

H3_ERR_AUTH_LICENSECONTENT = 0x1102,//license文件内容错误

H3_ERR_AUTH_DEVEICENOCONNECTION = 0x1103,//设备未连接

H3_ERR_AUTH_OPENPORT = 0x1104,//打开端口失败

H3_ERR_AUTH_READDATA = 0x1105,//读取授权区域失败

H3_ERR_AUTH_FEATUREID = 0x1106,//特征码错误

H3_ERR_AUTH_VERSION = 0x1107,//版本格式错误

H3_ERR_AUTH_DATETIME = 0x1108,//期限格式错误

H3_ERR_AUTH_BEGINDATE = 0x1109,//授权日期格式错误

H3_ERR_AUTH_SERVEROUTDATE = 0x110a,//服务过期

H3_ERR_AUTH_TIMEOUTDATE = 0x110b,//试用过期

H3_ERR_AUTH_HASPOPEN = 0x110c,//无法打开hasp

H3_ERR_AUTH_CHECKFAILED = 0x110d,//鉴权失败

//

//应用层API返回状态码

//

H3_ERR_CONFIRM_TIMEOUT_T1 = 0x2001,

H3_ERR_SERVICE_FORMAT = 0x2002,

H3_ERR_SERVICE_CANCELLED = 0x2003,//服务撤销（协议栈析构时状态）

H3_ERR_SEND_QUEUE_OVERFLOW = 0x2004,//服务发送队列已达上限

//

//底层API返回状态码

//

H3_ERR_SERVICE_DATA_CHECKSUM = 0x3001,

H3_ERR_SHARING_VIOLATION = 0x3002,

H3_ERR_DEVICE_SERIESNUMBER_INEXIST = 0x3003,

H3_ERR_DEVICE_NOT_FIND = 0x3004,//未发现指定路径设备

H3_ERR_DEVICE_LOST = 0x3005,//设备通信异常或丢失

H3_ERR_DEVICE_BEYOUND_ONLINE_COUNT = 0x3006,//同时在线设备个数超限

H3_ERR_DEVICE_ACK_TIMEOUT = 0x3007,//设备操作等待ACK超时

H3_ERR_DEVICE_ACK_CANCELLED = 0x3008,//设备操作取消等待ACK

H3_ERR_DEVICE_NOT_SUPPORT = 0x3009, //设备类型不支持

//

//底层60,80系列固件返回的错误码

//

H3_ERR_DEVICE_ERROR_NOT_SUPPORT = 0x4001,  //表示不支持该服务或服务标识符错误

H3_ERR_DEVICE_ERROR_DATA_LENGTH=0x4002,    //表示数据长度错误

H3_ERR_DEVICE_ERROR_DATA_FORMATE=0x4003,   //其它方面的数据格式错误

//（3.1.2及其后续固件使用以下错误码）

H3_ERR_DEVICE_GID_NOT_SUPPORT = 0x4010,  //表示不支持当前GID

H3_ERR_DEVICE_SID_NOT_SUPPORT = 0x4011,  //表示不支持当前SID

H3_ERR_DEVICE_PARM_OUT_MAX_NUM = 0X4012, //当前值超过参数限制

H3_ERR_DEVICE_REQ_SAME_SERVICE = 0X4013, //请求相同服务

H3_ERR_DEVICE_COND_INCORRECT = 0X4014,	//当前状态或配置条件错误

H3_ERR_DEVICE_PARM_SIZE_OUT_RANGE = 0X4015, //当前输入参数字节条件超出规定范围

H3_ERR_DEVICE_TRANS_LEN_INVALID = 0X4016, //传输的USB指令字节数长度错误

H3_ERR_DEVICE_REQ_OUT_RANGE = 0X4017, //当前请求超出规定范围

H3_ERR_DEVICE_CANID_NOT_SUPPORT = 0X4018, //当前CANID不支持选择的CAN模式

H3_ERR_DEVICE_CAN_MSG_NOT_SUPPORT = 0X4019, //当前CANmessage不支持

H3_ERR_DEVICE_LIN_SCH_BUFF_OUT = 0X401A, //LIN调度表BUFF超限

H3_ERR_DEVICE_UNAUTH_DEVICE = 0X401B, //当前VCI设备未激活

H3_ERR_DEVICE_FCT = 0x40FF, // 设备指令执行失败

//

//底层90A固件返回的错误码

//

H3_ERR_DEVICE_ERROR_LENGTH = 0x5000a,  //Usb报文长度错误

H3_ERR_DEVICE_VALUE_OUTOF_RANGE = 0x500b, //Usb报文提供的参数数值越界

H3_ERR_DEVICE_SERVICE_WRONG_SEQUENCE = 0x500c,//服务顺序错误，未激活通道

H3_ERR_DEVICE_BUFFER_BUSY = 0x500d,//Manage模块向其他模块中传输数据失败

H3_ERR_DEVICE_WRONG_SID = 0x500e,//错误的sid

H3_ERR_DEVICE_WRONG_GID = 0x500f,//错误的gid

H3_ERR_DEVICE_WRONG_VLAN_TAG_FLAG = 0x5010,//错误的vlantag

H3_ERR_DEVICE_DHCP_STATE_ERROR = 0x5011,//DHCP启动异常

H3_ERR_DEVICE_REACJED_MAXIMUM_LOAD = 0x5012,//达到最大负载

H3_ERR_DEVICE_ERROR_GET_CHANNEL_STATE = 0x5013,//获取通道状态错误

H3_ERR_DEVICE_TASK_ALREADY_EXIST = 0x5014,//DHCP任务已存在

H3_ERR_DEVICE_SEND_FAIL = 0x5015,// Send模块发送报文失败

NO_RESOURCES = 0x5016,

INVALID_IP = 0x5017,

H3_ERR_DEVICE_INVALID_LOGICAL_ADDRESS = 0x5018,//诊断仪或ecu的逻辑地址无效

H3_ERR_DEVICE_CONFIG_DOIP_ENTITY_COMM_FAILED=0x5019,//配置诊断仪和doip实体通信参数失败

//H3_ERR_DEVICE_INIT_COMMUNICATION_FAILED = 0x1a,

INIT_COMMUNICATION_FAILED = 0x501a,

H3_ERR_DEVICE_GET_DEVICE_FAILED = 0x501b,//Doip获取设备失败

H3_ERR_DEVICE_GET_RESOURCE_FAILED = 0x501c,//Doip获取通道资源失败

H3_ERR_DEVICE_ERROR_SOCKET_CFG_ID = 0x501d,//错误的socket id

H3_ERR_DEVICE_SEND_DIAG_MSG_FAILED = 0x501e,//发送诊断报文失败

H3_ERR_DEVICE_GET_SERVICE_RESULT_FAILED = 0x501f,

H3_ERR_DEVICE_CLEAR_COMM_FAILED = 0x5020,//清除doip和诊断仪通信参数失败

CLEAR_TESTER_CFG_FAILED = 0x5021,

H3_ERR_DEVICE_SET_COMM_PARAMS_FAILED = 0x5022,//设置诊断仪参数失败

H3_ERR_DEVICE_SET_ERROR_ETH_CHANNEL = 05023,//通道号错误

WRONG_KEY = 0x5024,

H3_ERR_DEVICE_SET_NO_SUCH_TASK = 0x5025, //Send模块没有这个周期任务

H3_ERR_DEVICE_SETDEVICE_CREATE_FAIL = 0x5026,//虚拟设备创建失败

DUPLICATE_SETTING= 0x5027,

H3_ERR_DEVICE_NO_INIT = 0x5028,//Doip没有初始化

NO_FILE = 0x5029,

H3_ERR_DEVICE_OPEN_FILE_FAILED = 0x502a, //打开设备文件失败

H3_ERR_DEVICE_MMAP_FILE_FAILED = 0x502b,//mmap映射失败

H3_ERR_SET_HARDWARE_SYNC_NODE_FAILED = 0x502c, // 设置硬件时间同步节点失败

H3_ERR_SET_SYNC_STATUS_FAILED = 0x502d, // 设置时间同步状态失败

H3_ERR_SET_GATEWAY_FAILED = 0X5031,//设置网关失败

H3_ERR_NO_SUCH_DEVICE = 0X5032,//设置通信参数时不存在该设备

H3_ERR_TESTER_NOT_CONFIGURE =0X5033,//诊断仪通信参数未配置

H3_ERR_ALREADY_INITED= 0X5034,//Doip通信库已初始化

H3_ERR_PARAMS_ARE_CHANGED=0X5035,//参数被修改

H3_ERR_UPDATE_CONFIG_ERROR = 0X5036, //更新参数配置错误

H3_ERR_NO_THIS_DEV = 0X5037, //不存在该虚拟设备

// 固件升级错误码不加入

H3_ERR_NO_SUCH_SERVER_SERVICE = 0x5045, // SERVER服务不存在,

H3_ERR_NO_SUCH_CONN = 0x5046, // 连接不存在，

H3_ERR_INIT_FAILED =0x5047, // 初始化失败

H3_ERR_CONNECT_FAILED = 0x5048, // 连接失败,

H3_ERR_NO_SUCH_SOCKET_ID = 0x5049, // SOCKET_ID不存在,

H3_ERR_GET_ETH_CHANNEL_FAILED = 0x504a, // 以太网通道获取失败,

H3_ERR_LOGICAL_ADDARESS_NOT_CONNECT = 0x504b, // 逻辑地址无法连接

H3_ERR_SOMEIP_MAC_FIRST_BYTE_IS_ODD = 0x504c,	//MAC地址第一个字节是奇数

H3_ERR_SOMEIP_MULTICAST_IP_OUT_OF_RANGE = 0x504d,	//组播IP超出范围

H3_ERR_SOMEIP_INIT_MAC_FAILED = 0x504e,	//初始化MAC地址失败

H3_ERR_SOMEIP_DIFFRENT_SUBNETWORK_HAVE_SAME_VLANID = 0x504f,	//不同网段的IP有相同的VLAN

H3_ERR_SOMEIP_VLANID_DIFFEREENT_FOR_THE_SAME_SUBNETWORK = 0x5050,	//相同网段的IP有不同的VLAN

H3_ERR_SOMEIP_VLAN_PRIORITY_DIFFERENT_FOR_THE_SAME_VLANID = 0x5051,	//相同VLAN

H3_ERR_SOMEIP_CREATE_VLAN_FAILED = 0x5052,	//创建VLAN失败

H3_ERR_SOMEIP_IP_NOT_EXIST = 0x5053,	//IP地址不存在

H3_ERR_SOMEIP_SD_NOT_CONFIGURE = 0x5054,	//SD没有配置

H3_ERR_SOMEIP_SERVICE_ID_NOT_EXIST = 0x5056,	//serviceID不存在

H3_ERR_SOMEIP_SERVICE_ALREADY_START = 0x5057,	//someip功能已经启动

H3_ERR_SOMEIP_SERVICE_IS_USED = 0x5058,	//service

H3_ERR_SOMEIP_METHOD_NOT_MATCH_SERVICE_IN_MODETYPE = 0x5059,	//method和service的modetype不匹配

H3_ERR_SOMEIP_EVENT_NOT_MATCH_SERVICE_IN_MODETYPE = 0x505a,	//event和service的modetype不匹配

H3_ERR_SOMEIP_EVENTGROUP_NOT_MATCH_SERVICE_IN_MODETYPE = 0x505b,	//eventgroup和service的modetype不匹配

H3_ERR_SOMEIP_EVENT_NOT_MATCH_EVENTGROUP_IN_MODETYPE = 0x505c,	//event和service的modetype不匹配

H3_ERR_SOMEIP_SERVICE_MODETYPE_IS_NOT_SERVER = 0x505d,	//service的modetype不是server类型

H3_ERR_SOMEIP_SERVICE_MODETYPE_IS_NOT_CLIENT = 0x505e,	//service的modetype不是client类型

H3_ERR_SOMEIP_INSTANCE_MODETYPE_IS_NOT_SERVER = 0x505f,	//instance的modetype不是server类型

H3_ERR_SOMEIP_INSTANCE_MODETYPE_IS_NOT_CLIENT = 0x5060,	//instance的modetype不是client类型

H3_ERR_SOMEIP_METHOD_NOT_MATCH_SERVICE_IN_PROTO = 0x5061,	//method和service的proto类型不匹配

H3_ERR_SOMEIP_EVENT_NOT_MATCH_SERVICE_IN_PROTO = 0x5062,	//event和service的proto类型不匹配

H3_ERR_SOMEIP_EVENTGROUP_NOT_MATCH_SERVICE_IN_PROTO = 0x5063,	//eventgroup和service的proto类型不匹配

H3_ERR_SOMEIP_EVENT_NOT_MATCH_EVENTGROUP_IN_PROTO = 0x5064,	//event和eventgroup的proto类型不匹配

H3_ERR_SOMEIP_CLIENT_SERVICE_NOT_DEPLOY_THIS_INSTANCE = 0x5065,	//client的service未部署该instance

H3_ERR_SOMEIP_SERVER_SERVICE_NOT_DEPLOY_THIS_INSTANCE = 0x5066,	//server的service未部署该instance

H3_ERR_SOMEIP_SERVICE_NOT_DEPLOY_THIS_METHOD = 0x5067,	//service下未部署该method

H3_ERR_SOMEIP_SERVICE_NOT_DEPLOY_THIS_EVENT = 0x5068,	//service下未部署该event

H3_ERR_SOMEIP_SERVICE_NOT_DEPLOY_THIS_EVENTGROUP = 0x5069,	//service下未部署该eventGroup

H3_ERR_SOMEIP_INSTANCE_CLIENTSERVICE_IS_EMPTY = 0x506a,	//client发现服务为空

H3_ERR_SOMEIP_METHOD_NOT_CLIENT_IN_MODETYPE = 0x506b,	//method的modetype类型不是client

H3_ERR_SOMEIP_METHOD_NOT_SERVER_IN_MODETYPE = 0x506c,	//method的modetype类型不是server

H3_ERR_SOMEIP_EVENT_NOT_SERVER_IN_MODETYPE = 0x506d,	//event的modetype类型不是server

H3_ERR_SOMEIP_METHOD_NOT_RR = 0x506e,	//method不是RR类型

H3_ERR_SOMEIP_METHOD_NOT_FF = 0x506f,	//method不是FF类型

H3_ERR_SOMEIP_EVENT_SEND_MODE_ERROR = 0x5070,	//event发送的mode设置错误

H3_ERR_SOMEIP_NOT_START = 0x5071,	//someip功能未启动

H3_ERR_SOMEIP_TCPPORT_NOT_ZERO = 0x5072, // TCP端口不为0

H3_ERR_SOMEIP_UDPPORT_NOT_ZERO = 0x5073, // UDP端口不为0

H3_ERR_SOMEIP_METHOD_RR_RESPONSE_ERROR = 0x5074, // RR响应错误

H3_ERR_SOMEIP_MODETYPE_OUT_OF_RANGE = 0x5075,	//modetype的值超出范围

H3_ERR_SOMEIP_PROTOCOL_OUT_OF_RANGE = 0x5076,	//protocol的值超出范围

H3_ERR_SOMEIP_METHOD_IS_UDP_AND_PAYLOADLENGTH_MORE_THAN_1400 = 0x5077,	//method的proto为udp，但是payload的length超出1400

H3_ERR_SOMEIP_EVENT_IS_UDP_AND_PAYLOADLENGTH_MORE_THAN_1400 = 0x5078,	//event的proto为udp，但是payload的length超出1400

H3_ERR_SOMEIP_EVENT_PERIOD_OUT_OF_RANGE = 0x5079,	//event的周期超出范围

H3_ERR_SOMEIP_VLANID_OUT_OF_RANGE = 0x507a,	//vlan

H3_ERR_SOMEIP_VLAN_PRIORITY_OUT_OF_RANGE = 0x507b,	//vlan优先级超出范围

H3_ERR_SOMEIP_MAC_NOT_EXIST = 0x507c,	//MAC地址不存在

H3_ERR_SOMEIP_SWITCH_NETNS_FAILED = 0x507d,	//切换网络命名空间失败

H3_ERR_SOMEIP_ADD_STATIC_ARP_ENTRY_FAILED = 0x507e,	//添加静态ARP条目失败

H3_ERR_SOMEIP_VLAN_ID_NOT_EXIST = 0x507f,	//vlan

H3_ERR_NO_TRANSFER_REQUEST = 0x5080,	//无传输请求

H3_ERR_UPDATE_LENGTH_CHECK_FAILED = 0x5081,	//更新长度校验失败

H3_ERR_UPDATE_COUNT_CHECK_FAILED = 0x5082,	//更新数量校验失败

H3_ERR_FILE_CLOSE_FAILED = 0x5083,	//文件关闭失败

H3_ERR_SOMEIP_METHOD_FF_REQUEST_SEND_ERROR = 0x5084,	//FF请求发送失败

H3_ERR_SOMEIP_SERVER_INSTANCE_NOT_CONFIG_THIS_METHOD_PROS = 0x5085,	//该server

H3_ERR_SOMEIP_SERVER_INSTANCE_NOT_CONFIG_THIS_EVENT_PROS = 0x5086,	//该server

H3_ERR_SOMEIP_SERVER_INSTANCE_NOT_CONFIG_THIS_EVENTGROUP_PROS = 0x5087,	//该server

H3_ERR_SOMEIP_CLIENT_INSTANCE_NOT_CONFIG_THIS_METHOD_PROS = 0x5088,	//该client

H3_ERR_SOMEIP_CLIENT_INSTANCE_NOT_CONFIG_THIS_EVENTGROUP_PROS = 0x5089,	//该client

H3_ERR_SOMEIP_EVENT_NOT_INCLUDE_IN_EVENGROUP = 0x508a,	//有event未被包含在eventGroup中

H3_ERR_SOMEIP_INSTANCE_NOT_DEPLOY_THIS_EVENT = 0x508b,	//该instance未部署这个event

H3_ERR_UNKNOW_ERROR = 0X5055

} H3Status;

[H3_BOOT_CODE]

描述：Bootloader事件码

typedef enum

{

H3_BOOT_OPERATE_SUCCESS = 0x0,//内存操作成功

H3_BOOT_MEMORY_OPERATE_TIMEOUT = 0x1,//内存操作超时

H3_BOOT_SESSION_NOT_SUPPORT = 0x50,//当前处于BT模式（BT下收到非BT相关服务）

H3_BOOT_STATUS_SEQUENCE_ERROR = 0x51,//BT内部状态不对

H3_BOOT_MEMORY_ERASE_FAILED = 0x52,//内存擦除失败

H3_BOOT_MEMORY_DOWNLOAD_FAILED = 0x53,//内存下载失败

H3_BOOT_MEMORY_CHECK_FAILED = 0x54,//内存校验失败

H3_BOOT_HWTYPE_CHECK_FAILED = 0x55,//硬件型号校验失败

} H3_BOOT_CODE;

[H3_REPLAY_CODE]

描述：Replay事件码

typedef enum

{

H3_REPLAY_COMPLETE = 0x0 //执行完成

} H3_REPLAY_CODE;

[HW_FEATURE_MODE]

描述：设备枚举特征类别

typedef enum

{

HW_FEATURE_PRODUCT = 0x30,  //产品默认特征

HW_FEATURE_EOL_FLASH = 0x0f,  //下线刷写特征

HW_FEATURE_EOL_TEST = 0x17,  //下线检测特征

} HW_FEATURE_MODE;

[H3_TCPLINK_CODE]

typedef enum

{

H3_TCPLINK_FIRSTCONNECT_SUCCESS = 0x0,//首次连接成功

H3_TCPLINK_CHANGE_DISCONNECT = 0x01,//连接状态变为断开连接状态

H3_TCPLINK_CHANGE_CONNECT = 0x02,//断开连接再次转为连接成功状态

H3_TCPLINK_TIMEOUT_3SECONDS = 0x03//距上一个断开连接时间点超过3秒

}H3_TCPLINK_CODE;

[SW_GREEK_VERSION]

typedef enum

{

VERSION_A = 0,// A（内部版本）

VERSION_B = 1,//B（测试版本）

VERSION_R = 2//R（发行版本）

}SW_GREEK_VERSION;

[BASE_BAUDRATE]

描述：以太网通信速率

typedef enum //根据新协议进行修改

{

BASET1_1000_MASTER_TX1000 = 0,

BASET1_1000_SLAVE_TX100 = 1,

BASET1_100_MASTER_TXAUTO = 2,

BASET1_100_SLAVE=3

} BASE_BAUDRATE;

[ResistorType]

描述：电阻配置枚举值

typedef  enum

{

RESISTOR_FALSE = 0, //不启用

RESISTOR_120 = 1, //启动120欧姆电阻

RESISTOR_26000 = 2  //启动2.6千欧姆电阻

} ResistorType;

[BypassMode]

描述：转发模式枚举值

typedef enum BYPASSMODE

{

NOBypass = 0,

MACBypass = 1,

PHYBypass = 2

}BypassMode;

[H3_BASE_PERIOD_MSG_TYPE]

描述：以太网通道周期发送数据类型

typedef enum H3BASE_PERIODMSGTYPE

{

H3_BASE_ETHFRAM = 0,//以太网原始帧

H3_BASE_TCPMSG = 1,//TCP报文

H3_BASE_UDPMSG = 2//UDP报文

}H3_BASE_PERIOD_MSG_TYPE;

[PeriodSendCtrlCode]

描述：周期报文任务控制码

typedef enum

{

PERIOD_CTRL_SEND = 1,//发送周期报文

PERIOD_CTRL_UPDATE = 2,//更新周期报文

PERIOD_CTRL_DELETE = 3//删除周期报文

} PeriodSendCtrlCode;

[N_PROTOCOL]

typedef enum

{

PROTOCOL_IP = 0x800,

PROTOCOL_ARP = 0x0806,

PROTOCOL_RARP = 0x8035

} N_PROTOCOL;

[T_PROTOCOL]

typedef enum

{

PROTOCOL_ICMP = 1,

PROTOCOL_IGMP = 2,

PROTOCOL_TCP = 6,

PROTOCOL_UDP = 17

} T_PROTOCOL;

[DOIP_ERROR_NRC]

typedef enum

{

NRC_SEND_ERROR = 0x0101,

NRC_RECV_ERROR = 0x0102,

NRC_RECV_TIMEOUT = 0x0103,

NRC_RECV_UNEXPECTED_ERROR = 0x0104,

NRC_SERVICE_CANCELLED = 0x0105,

NRC_OTHER_ERROR = 0x0100

}DOIP_ERROR_NRC;

结构体

[H3DriverConfig]

描述：可用TestBaseVCI设备配置

typedef struct

{

//通道信息

UNUM8	ucChannelIndex;//通道索引号（多硬件时依次为1,2,3,4...）

UNUM64	unChannelMask;//通道掩码(1,2,4,8,16,32,...) = (1ULL <<(ucChannelIndex-1));

CHAR8	szHwName[BUF_MIN_SIZE];//硬件名称

UNUM8   ucHwType;//所属硬件类型(H3_HARDWARE_TYPE枚举值)

CHAR8	szHwAdditionalInfo[BUF_MAX_SIZE];//硬件附加信息(USB:path; WIFI:ip; ETH:path)

UNUM8	ucHwChannelNo;//所属硬件中的实际通道号(1~6)

UNUM8	ucHwTransMode;//所属硬件通信方式(H3_TRANS_MODE 0-USB; 1-WIFI; 3-BLUETOOTH)

UNUM8	ucBusCapabilities;//通道支持的总线类型(H3_BUS_TYPE枚举)

}H3ChannelConfig;

typedef  struct

{

int nChannelCount;

H3ChannelConfig h3Channels[MAX_ONLINE_CHANNEL_COUNT];

} H3DriverConfig;

typedef struct //2.4.5及以后版本

{

int nChannelCount;

H3ChannelConfig h3Channels[MAX_ONLINE_CHANNEL_COUNT_EX];

} H3DriverConfigEx;

[DeviceIdentifier]

描述：获取设备标识符

typedef struct DEVICE_IDENTIFIER

{

UNUM8			ucDevTypeMask;//设备类型掩码

CHAR8			szDevSerialNo[BUF_MIN_SIZE];//序列号

int Validate()

{

if (ucDevTypeMask == 0)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if (szDevSerialNo == NULL)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

} DeviceIdentifier;

[DeviceConfig]

描述：Metal设备配置信息

typedef struct DEVICE_CONFIG

{

UNUM8 			ucDevType;//设备类型

CHAR8*          szSerialNo;//序列号

UNUM8 			ucHwVersion_1;//硬件主版本号

UNUM8 			ucHwVersion_2;//硬件从版本号

UNUM8 			ucBtVersion_1;//boostloader主版本号

UNUM8 			ucBtVersion_2;//boostloader从版本号

UNUM8 			ucBtVersion_3;//boostloader修订版本号

int Validate()

{

if ((ucDevType< H3_HW_V60 || ucDevType>H3_HW_V60A_PRO) && (ucDevType< H3_HW_HASP_HL || ucDevType>H3_HW_UNKNOWN))return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

} DEVICE_CONFIG;

[SWVlanConfiguration]

描述：获取VLAN配置结构体

typedef struct SWVLAN_CONFIGURATION

{

UNUM16 usVlanID;//VLANID

UNUM8 ucEgressVidRemarking[10];//10个通道的VLAN配置属性；0：Unmodified，1：Untagged，2：Tagged，3：不包含在此vlan中

}SWVlanConfiguration;

[WifiCommConfig]

描述：Wifi配置结构体

typedef struct WIFI_CONFIG

{

CHAR8 szSSID[40];//Wifi名称

CHAR8 szKey[64];//Wifi密钥

CHAR8 szDevIP[20];//设备ip

CHAR8 szNetMask[20];//设备网络掩码

CHAR8 szGateway[20];//设备ip网关

int Validate()

{

if (szSSID == NULL)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if (szKey == NULL)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if (szDevIP == NULL)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if (szNetMask == NULL)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if (szGateway == NULL)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

} WifiCommConfig;

[DeviceVersion]

描述：Metal设备配置信息

typedef struct DEVICE_VERSION

{

UNUM8 hw_version_1;//hardware主版本号

UNUM8 hw_version_2;//hardware从版本号

UNUM8 bt_version_1;//boostloader主版本号

UNUM8 bt_version_2;//boostloader从版本号

UNUM8 bt_version_3;//boostloader修订版本号

UNUM8 sw_version_1;//software主版本号

UNUM8 sw_version_2;//software从版本号

UNUM8 sw_version_3;//software修订版本号

} DeviceVersion;

[CAN_DIAGNOSTIC_CONFIG]

描述：CAN诊断服务配置

typedef struct ECU_INFO //ECU ID对

{

UNUM8	ucEcuAddr;

UNUM32	unReqID;//物理请求ID

UNUM32	unUSDTRespID;//响应ID

UNUM32	unUUDTRespID;

int Validate()

{

if ((unReqID > 0x7ff && unReqID < 0x80000000) || unReqID >0x9fffffff)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if ((unUSDTRespID > 0x7ff && unUSDTRespID < 0x80000000) || unUSDTRespID >0x9fffffff)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if ((unUUDTRespID > 0x7ff && unUUDTRespID < 0x80000000) || unUUDTRespID > 0x9fffffff)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

}EcuInfo;

typedef struct CAN_DIAGNOSTIC_CONFIG

{

UNUM8	ucDataPadding;//CAN数据域中未使用字节的填充数值

UNUM8	ucDeviceAddr;//设备地址

UNUM32	unFuncReqID;

UNUM8	ucEcuCount;

EcuInfo	   ecuInfo[BUF_MAX_SIZE];

} CanDiagnosicConfig;

[CanRequest]

描述：CAN诊断请求结构体

typedef struct ISO15765_REQUEST

{

UNUM32	unReqID;

UNUM8	ucMType;//CANMType枚举值

UNUM16	usDataLen;//最大MAX_15765_DATA_FILED_LENGTH = 4095

UNUM8	ucData[MAX_15765_DATA_FILED_LENGTH];

} CanRequest;

[CANParameter]

描述：CAN报文信息

typedef struct ISO15765_PARAMETER

{

UNUM8	ucMType;//CANMType枚举值

UNUM8	ucParameter;//ISO15765_2_PARAMETER枚举值

UNUM16	ucValue;//请求Parameter的值

int Validate()

{

if (ucMType< MTYPE_LOCAL || ucMType>MTYPE_REMOTE)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if (ucParameter< N_STmin || ucParameter>N_Opt)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if (ucParameter == 0x02)

{

if (unValue > 255)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

}

return H3_STATUS_NOERROR;

} CANParameter;

[KParameter]

描述：K线通信参数

typedef struct ISO14230_2_PARAMETER

{

UNUM8	paramId;

UNUM8	paramVal;

int Validate()

{

if (paramId < 1 || paramId>4) return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

} KParameter;

[KInitialisation]

描述：K线通信参数

typedef struct K_Initialisation

{

UNUM8	ucInitMode;//初始化模式，InitType枚举值

UNUM8	ucAddrType;//寻址模式,AddrType枚举值

UNUM8	ucTgtAddr;//目标地址

UNUM8	ucSrcAddr;//源地址

int Validate()

{

if (ucInitMode< INIT_CARB || ucInitMode>INIT_FAST)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if (ucAddrType< ADDR_PHY || ucAddrType>ADDR_FUNC)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

} KInitialisation;

[KRequest]

描述：K诊断请求结构体

typedef struct K_Request

{

UNUM8	ucHeaderSize;//Header占用字节长度<= MAX_HEADER_SIZE

UNUM8	ucHeader[MAX_HEADER_SIZE];

UNUM8	ucDataLen;//数据场字节长度<= MAX_14230_DATA_FILED_LENGTH

UNUM8	ucData[MAX_14230_DATA_FILED_LENGTH];

int Validate()

{

if (ucHeaderSize < 1 || ucHeaderSize > MAX_HEADER_SIZE)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;//@zxl:不能为0，至少为1

if (ucHeader == NULL)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if (ucDataLen<1 || ucDataLen > MAX_14230_DATA_FILED_LENGTH)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;//@zxl:不能为0，至少为1

if (ucData == NULL)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

} KRequest;

[CanMsg]

描述：CAN报文信息

typedef struct CAN_MSG

{

UNUM32		unCanId;

UNUM8		ucTag;//0-发送/1-接收帧

UNUM8		ucEDL;//0-CAN 1-CANFD

UNUM8       ucBRS;//0-关 1-开

UNUM8		ucDLC;//数据长度，最大为CAN_MSG_LENGTH

UNUM8		ucData[CAN_MSG_LENGTH];

UNUM32		unTimestamp;

} CanMsg;（DLC对应关系：//数据长度，最大为CAN_MSG_LENGTH，有映射关系：（ ((dlc) < 9 ? (dlc) :  DLC小于9则DLC是多少长度就是多少   \

(dlc) == 9 ? 12 :	   DLC等于9时长度为12 \

(dlc) == 10 ? 16 :		DLC等于10时长度为16\

(dlc) == 11 ? 20 :		以此类推\

(dlc) == 12 ? 24 :		\

(dlc) == 13 ? 32 :		\

(dlc) == 14 ? 48 : 64)））

[LinMsg]

描述：LIN数据信息

typedef struct LIN_MSG

{

UNUM8		ucLinId;

UNUM8		ucDataLen;//数据长度，最大为LIN_MSG_LENGTH

UNUM8		ucData[LIN_MSG_LENGTH];

int Validate()

{

if (ucLinId < 0 || ucLinId>63)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if (ucDataLen > LIN_MSG_LENGTH)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if (ucData == NULL)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

} LinMsg;

[LinNode]

描述：LIN节点信息

typedef struct LIN_NODE

{

UNUM8	ucId;

UNUM8	ucDlc;

UNUM16	usDelay;

int Validate()

{

if (ucId < 0 || ucId>63)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if (ucDlc > LIN_MSG_LENGTH)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

}LinNode;

[EthernetMsg]

描述：Ethernet数据信息

typedef struct ETHERNET_MSG//@zxl:获取类，无需校验

{

UNUM32		unDataLength;

UNUM8		ucData[ETHERNET_MSG_LENGTH];

int Validate()

{

if (unDataLength > ETHERNET_MSG_LENGTH) return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

else return H3_STATUS_NOERROR;

}

} EthernetMsg;

[EthRawData]

描述：协议载荷

typedef struct ETH_RAW_DATA

{

UINT32 unDataLen;

UNUM8 ucData[ETHERNET_MAX_SIZE];

int Validate()

{

if (unDataLen > ETHERNET_MAX_SIZE)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if (ucData == NULL)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

} EthRawData;

[CAN_RX_MSGS]

描述：获取CAN通道接收数据

typedef struct

{

UNUM8	ucCanIdCount;

CanMsg	    canMsg[BUF_MIN_SIZE];

} CAN_RX_MSGS;

[J1939PDU]

描述：J1939协议数据单元

typedef struct

{

UNUM32	unPGN;

UNUM8	ucTransMode;

UNUM16	usPeriod;

UNUM8	ucPriority;

UNUM8	ucSA;

UNUM8	ucDA;

UNUM32	unDataLen;

UNUM8*	pData;

} J1939PDU;

[J1939SimulateFilter]

描述：J1939仿真节点参数组过滤器

typedef struct J1939PG

{

UNUM32 unPGN;

UNUM8  ucSA;

UNUM8  ucDA;

} J1939SimulateFilter;

[J1939Params]

描述：J1939参数

typedef struct

{

UNUM8 ucMaxPacketsToOneCTS;

UNUM8 ucTrForPTP;

UNUM8 ucTrForBAM;

} J1939Params;

[RX_SERVICE]

描述：无确认/双确认服务数据联合体

typedef struct   //获取总线错误信息

{

UNUM32	unTimestamp; //下位机记录错误时间戳

//错误帧帧类型(H3_BUS_TYPE枚举值CAN/K/LIN/CANFD)

UNUM8	ucFrameType;

UNUM8	ucErrorCode;  //BUS_ERROR_CODE枚举值

}GET_BUS_ERROR;

#define  GET_CAN_TRACE  CAN_MSG

typedef struct {    //获取总线监听报文

UNUM8	   ucLinId;

UNUM32	unStartTimestamp;

UNUM32	unEndTimestamp;

UNUM8	ucCtlByte;

UNUM8   ucDataFiledLen;

UNUM8   ucDataFiled[LIN_DATA_FIELD_LEN];

}GET_LIN_TRACE;

struct LinRxMsgEx

{

UNUM8 unLinId; // LIN id，此id为接收到的包含2个奇偶检验位的LIN标识符场

UNUM32 unTimeStartOfFrame; // LIN数据帧start_of_frame时刻

UNUM32 unTimeEnfOfFrame; // LIN数据帧end_of_frame时刻

UNUM8 unCtlByte; // 参考通信协议

UNUM16 unLinErrorCode; // 参考通信协议

UNUM8 emTxRx; // TX/RX标志，为0表示由设备发送，为1表示设备接收

UNUM8 unDLC; // 报文数据场长度

UNUM8 unLinData[8]; // 字节（byte24-byte31）为lin_data

UNUM8 unChecksum; // 接收报文校验和值

UNUM8 unCalculateChecksum; // 理论报文校验和值

UNUM32 unEOH; // 完整接收到报头的时间，需要硬件来记录时间戳。精度10ns以下时间参数精度都是10ns

UNUM32 unBreakField; // 表示了同步间隔段的位时间

UNUM32 unBreakDelimiter; // delimiterLen表示了间隔界定符的位时间

UNUM32 unInterbyte; // 同步场和PID之前的字节间隔时间

UNUM32 unSyncByteData; // 同步场数据段的位时间

UNUM32 unRespInterbytes[8]; // 表示了数据场第X字节前的间隔时间（8个）4byte*8

UNUM32 unInterbyteBeforeChecksum; // checksum前的间隔位时间

UNUM32 unResponseLength; // 总响应的位时间

UNUM32 unBaudrateofHeader; // 请求场（header）的波特率

UNUM32 unBaudrateofData; // 响应场（data）的波特率

};

typedef struct

{

UNUM8 		ucErrorCode;//DIAGNOSTIC_ERROR_CODE枚举值

int			nDataSize;//数据长度

UNUM8		ucData[MAX_VALID_PDU_DATA_LEN];//对应Forward15765和Forward14230的报文帧数据场的最多前10个字节

}GET_DIAGNOSTIC_ERROR;

//获取15765诊断网络层确认

typedef struct

{

UNUM32 	unEcuReqId;//ecu请求id

UNUM8 	ucMType;//诊断类型 本地/远程

UNUM8   ucNResult;

} GET_15765_2_CONFIRM;

//15765诊断第一帧指示

typedef struct //@zxl:获取类结构无需校验

{

UNUM32	unEcuRespId;

UNUM8	ucMType;

UNUM16	usLength;

} GET_15765_2_FF_INDICATION;

//15765诊断响应指示

typedef struct {

UNUM32	unEcuRespId;

UNUM8	ucMType;

UNUM8	ucNResult;

UNUM16	usLength;

UNUM8	ucData[MAX_15765_DATA_FILED_LENGTH];

} GET_15765_2_RESP_INDICATION;

//获取14230传输层确认信息

typedef struct

{

UNUM8 	ucLResult;

} GET_14230_2_CONFIRM;

//14230头部指示

typedef struct {

UNUM8 ucFormat;

} GET_14230_2_HEADER_INDICATION;

//14230诊断响应指示

typedef struct {

UNUM8	ucLResult;

UNUM8	nFrameLen;

UNUM8	ucFrameBytes[MAX_14230_FRAME_SIZE];

} GET_14230_2_RESP_INDICATION;

typedef struct //@zxl:获取类结构无需校验

{

UNUM32	unPGN;

UNUM8	ucSA;

UNUM8	ucDA;

UNUM32	unTimestamp;

UNUM32	unDataLen;

UNUM8	ucData[MAX_1939_DATA_LEN];

} GET_1939_2_PACKET;

typedef struct//@zxl:获取类结构无需校验

{

UNUM32	unEndTimestamp;

UNUM8	ucTrigger;

UNUM8	ucDI;

UNUM8   ucDO;

float	fVCC3V3;

float 	fADC[8];

} GET_IO_TRACE;

typedef struct  //协议载荷

{

UINT32 unDataLen;

UNUM8 ucData[ETHERNET_MAX_SIZE];

} EthRawData;

typedef struct GET_ETHERNETTRACE //获取以太网监听报文

{

UNUM64 unTimestamp;

EthRawData ethRawData;

} GET_ETHERNET_TRACE;

typedef struct GET_BASET1TXTRACE

{

UNUM64 unTimestamp;            //下位机系统当前的时间戳

UNUM64 unETHFrameTimestamp;    //以太网数据帧时间戳

UNUM8  ucTag;                  //0-接收/1-发送

UNUM32 unDataLen;               //数据帧数据长度

UNUM8 ucData[BASET1TX_MAX_SIZE];//数据帧数据长度

} GET_BASET1TX_TRACE;

typedef struct GET_DOIPDIAGNOSTIC

{

UNUM64 unTimestamp;

UNUM16 unSocketCfgId;

UNUM8 bRespType;   // 0:肯定响应 1:否定响应

union

{

DOIP_POSITIVE_RESPONSE              positive_response;//doip诊断报文肯定响应

DOIP_NEGATIVE_RESPONSE              negative_response;//doip诊断报文否定响应

} doipdiagnostic;

} GET_DOIP_DIAGNOSTIC;//GET_BUS_ERROR用于外部通过GetTrace接口获取错误帧/无应答帧类型的总线错误信息

typedef struct

{

UNUM32	    unTimestamp;//下位机记录错误时间戳

UNUM8	    ucFrameType;//错误帧帧类型(H3_BUS_TYPE枚举值 CAN/K/LIN/CANFD)

UNUM8	    ucErrorCode;//BUS_ERROR_CODE_EX枚举值(仅包括BUS_ERROR_FRAME_ERROR/BUS_ERROR_FRAME_NORESP)

UNUM16      usErrorPosition;//错误的BIT位置

UNUM8       ucErrorMessage;//错误的具体协议位置（H3_CANERROR_POSITION枚举值）

UNUM32      unCanId;//最高位为0表示标准帧，为1表示扩展帧

UNUM8		ucTag;//0-发送/1-接收帧

UNUM8		ucEDL;//0-CAN 1-CANFD

UNUM8       ucBRS;//0-关  1-开，该位在错误帧为CANFD报文时有效

UNUM8       ucESI;//

UNUM8		ucDLC;//数据长度，最大为CAN_MSG_LENGTH

UNUM8		ucData[CAN_MSG_LENGTH];

}GET_BUS_ERROREX;

typedef struct RxService//@zxl:获取类无需校验

{

UNUM8										ucChannelIndex;

int 										nServiceType;//参见RxServiceType枚举值

union

{

GET_BUS_ERROR 							getBusError;

GET_DIAGNOSTIC_ERROR					getDiagnosticError;

GET_15765_2_CONFIRM						get15765_2_Confirm;

GET_15765_2_FF_INDICATION				get15765_2_FFInd;

GET_15765_2_RESP_INDICATION				get15765_2_RespInd;

GET_14230_2_CONFIRM						get14230_2_Confirm;

GET_14230_2_HEADER_INDICATION			get14230_2_HeaderInd;

GET_14230_2_RESP_INDICATION				get14230_2_RespInd;

GET_1939_2_PACKET						get1939_2_Packet;

GET_CAN_TRACE							getCanTrace;

GET_LIN_TRACE							getLinTrace;

GET_IO_TRACE							getIoTrace;					//wyt 2021 12 16

GET_ETHERNET_TRACE						getEthernetTrace;

GET_BASET1TX_TRACE						getBASET1TXTrace;		   //适配V90

//GET_DOIP_DIAGNOSTIC                     getDOIPTrace;        //V90doip诊断报文

GET_BOOT_PROGRESS                       getBootProgress;   // 固件升级进度响应

GET_BUS_ERROREX                         getBusErrorEx;

GET_LIN_TRACE_EX							getLinTraceEx;

GET_LIN_WAKEUP							getLinWakeup;

GET_SOMEIP_RR								getSomeipRR;

} service;

} RX_SERVICE;

[CanPeriodTxInfo]

描述：CAN报文周期发送信息结构体

//CAN数据信息

typedef struct CAN_MSG

{

UNUM32		unCanId;

UNUM8		ucTag;//0-发送/1-接收帧

UNUM8		ucEDL;//0-CAN 1-CANFD

UNUM8       ucBRS;//0-关  1-开

UNUM8		ucDLC;//数据长度，最大为CAN_MSG_LENGTH，有映射关系：（ ((dlc) < 9 ? (dlc) :  DLC小于9则DLC是多少长度就是多少   \

(dlc) == 9 ? 12 :	   DLC等于9时长度为12 \

(dlc) == 10 ? 16 :		DLC等于10时长度为16\

(dlc) == 11 ? 20 :		以此类推\

(dlc) == 12 ? 24 :		\

(dlc) == 13 ? 32 :		\

(dlc) == 14 ? 48 : 64)）

UNUM8		ucData[CAN_MSG_LENGTH];//CAN报文数据场

UNUM32		unTimestamp;//时间戳

} CanMsg;

typedef struct CAN_PERIOD_TX_INFO

{

CanMsg				canMsg;

UNUM16				usPeriod;//周期ms

int Validate(UNUM8 l_ucHwChannelNo)

{

if (canMsg.Validate(l_ucHwChannelNo) == H3_ERR_INVALID_PARAMETERS)

return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

}CanPeriodTxInfo;

[H3EVENT]

描述：TestBaseVCI设备事件回调函数原型

//HiMetal3事件结构体//@zxl:这个无需校验

typedef struct

{

UNUM8 ucEventType;//事件类型（H3_EVENT_TYPE枚举值）

union

{

//设备变动事件

//USB为底层通知，变动事件每次只有一个设备（加入或移除）

//WIFI为主动定时扫描，一次扫描可能会有多个变动设备加入或移除，作为一次事件

struct

{

int nDeviceCount;//变动的设备个数

struct

{

CHAR8	  szDevName[BUF_MIN_SIZE];//变动设备名称

UNUM8  ucTransMode;//设备通信方式(H3_TRANS_MODE枚举值 0-USB; 1-WIFI; 3-BLUETOOTH)

UNUM32	unChangeCode;//设备变动码(H3_DEVICE_CHANGE_CODE枚举值)

} devices[MAX_ONLINE_DEVICE_COUNT];//变动设备集合

} deviceChange;

//序列报文发送完成事件

//完成事件每次可能会有多个

struct

{

int nDeviceCount;//完成的序列报文发送个数

UNUM64	unSeqListID[10];//完成的序列报文标识符（也就是序列报文的句柄）

} seqlistsendresult;

//VCI服务层异常事件

struct

{

CHAR8	szFuncName[BUF_MAX_SIZE];//断言函数名称

UNUM32	unLineNumber;//断言行

CHAR8	szExpression[BUF_MAX_SIZE];//断言表达式

} exception;//Service异常事件

//Replay事件

struct

{

CHAR8	szDevName[BUF_MIN_SIZE];//设备名称

UNUM8	ucReplayCode;//Replay事件码，参见H3_REPLAY_CODE

} replay;//Replay执行事件

//Bootloader事件

struct

{

CHAR8	szDevName[BUF_MIN_SIZE];//设备名称

UNUM8	ucBootCode;//Bootloader事件码，参见H3_BOOT_CODE

} bootloader;//Bootloader执行事件

//Authorize事件

struct

{

UNUM32	unFeatureId;//授权特征ID

UNUM32	unAuthCode;//授权事件码

} authorize;//Authorize执行事件

//Authorize试用即将到期事件

struct

{

UNUM32	unFeatureId;		   //授权特征ID

UNUM32	unRemainTryDays; //试用剩余天数（0~9）

} authorizeTryDue;					   //Authorize试用即将到期事件

struct

{

UNUM32 unCANID;                // 异常的CANID

// 为了保证内存排布方式不改变，不影响现有上位机代码，无法新增8字节变量，只能新增4字节变量

UNUM32 pDLLFunctionH;           // 异常的函数指针的高四位

UNUM32 pDLLFunctionL;           // 异常的函数指针的低四位

CHAR8 szExceptionDLL[BUF_MAX_SIZE];	// 异常的DLL的路径

CHAR8 szException[200];       // 异常的文字描述

} dynamicMsgException;

// 客户端可收到连接/断开事件，服务端可收到连接/断开事件

// IP/Port仅在连接事件中有效，断开事件中IP/Port为全0

struct

{

UNUM8 ucChannelIndex; //以太网通道号

UNUM32 unSocketCfgId; //通信参数配置项

UNUM32 unConnectionNum; // 连接序号

UNUM8 unLinkCode; //0-连接 1-断开

UNUM8 unIP[4]; // 客户端IP

UNUM16 unClientPort; // 客户端Port

} TCPLinkChange;

} eventInfo;

} H3EVENT;

[CHANNEL_BUS_PARAMS]

描述：通道总线配置

typedef struct CAN_PARAMS

{

UNUM8	ucListenFlag;//监听状态 CAN_LISTEN_MODE枚举值

UNUM32	unBaudrate;//波特率(bps)

UNUM8   ucSamplePoint;//采样点 CAN_SAMPLEPOINT枚举值

int Validate()

{

if (ucListenFlag< NORMAL_TRANSMIT || ucListenFlag>BUS_LISTEN)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if (unBaudrate < 100000 || unBaudrate>1000000)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;//CAN波特率：100K~1M

if (ucSamplePoint< SAMPLE_75 || ucSamplePoint>SAMPLE_95)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

} CanParams;

typedef struct CANFD_PARAMS

{

UNUM8   ucListenFlag;//监听状态 CAN_LISTEN_MODE枚举值

UNUM32	unAbrBaudrate;//仲裁场波特率(bps)

UNUM32	unDbrBaudrate;//数据场波特率(bps)

UNUM8	ucAbrSamplePoint;//仲裁场采样点 CAN_SAMPLEPOINT枚举值

UNUM8	ucDbrSamplePoint;//数据场采样点 CAN_SAMPLEPOINT枚举值

int Validate()

{

if (ucListenFlag< NORMAL_TRANSMIT || ucListenFlag>BUS_LISTEN)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if (unAbrBaudrate > 1048576)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;//仲裁场不能大于1M

if (unDbrBaudrate < 100000 || unDbrBaudrate>5000000)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;//CANFD波特率范围：100K~5M

if (ucAbrSamplePoint< SAMPLE_75 || ucAbrSamplePoint>SAMPLE_95)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if (ucDbrSamplePoint< SAMPLE_75 || ucDbrSamplePoint>SAMPLE_95)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

}CanfdParams;

typedef struct   //K通道配置结构体

{

UNUM32 unBaudrate;//K波特率(bps)

}K_PARAMS;

typedef struct   //LIN通道配置结构体

{

UNUM16 unBaudrate;//LIN波特率(200~20480 bps)

UNUM8 ucLinVersion;//LIN协议版本(LIN_VERSION枚举值)

}LIN_PARAMS;

typedef struct  // ETHERNET通道配置结构体

{

CHAR8	   szFilter[BUF_MAX_SIZE];//过滤器

UNUM32	nMaxSize;//DUMP文件记录最大字节数(暂不支持)，0-不限制

UNUM32	nMaxPacks;//DUMP文件记录最大以太网包个数，0-不限制

CHAR8	   szDumpFileDir[MAX_PATH];//DUMP文件存放目录

}ETHERNET_PARAMS;

//BaseTxT1通道配置结构体

typedef struct BaseTxT1_PARAMS

{

//UNUM16 OperatMode;//BaseTxT1通信速率

UNUM8  ucOperatModeType;//BaseTxT1通信参数枚举BASE_BAUDRATE

int Validate()

{

if (ucOperatModeType <0 || ucOperatModeType>3)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

}BaseTxT1Params;

typedef struct CAN_CANFD_PARAMS_EX

{

UNUM8	ucCanMode;	// 0-can，1-canfd

UNUM8	ucListenFlag;	//监听状态 CAN_LISTEN_MODE枚举值

UNUM8	ucCanBrtBrp;	// 时间分频器的比例因子

UNUM8	ucCanBrtSjw;	// 同步补偿带宽

UNUM8	ucCanBrtTseg1; // 相位缓冲段1

UNUM8	ucCanBrtTseg2; // 相位缓冲段2

UNUM8	ucCanfdBrtBrp; // 数据场配置，同上，仅canfd

UNUM8	ucCanfdBrtSjw;

UNUM8	ucCanfdBrtTseg1;

UNUM8	ucCanfdBrtTseg2;

UNUM32	unAbrBaudrate;//仲裁场波特率(bps)

UNUM8	ucAbrSamplePoint;//仲裁场采样点 CAN_SAMPLEPOINT枚举值

UNUM32	unDbrBaudrate;//数据场波特率(bps)

UNUM8	ucDbrSamplePoint;//数据场采样点 CAN_SAMPLEPOINT枚举值

} CanCanfdParamsEx;

//LIN通道配置结构体

typedef struct LIN_PARAMS_EX

{

UNUM8 emOpenClose; // 0:close 1:open

UNUM16 unBaudrate; // LIN通信波特率 200~20480

UNUM8 emLinVersion; // LIN协议版本 0：1.3 1：2.0 2：2.1 3：2.2 4：SAE J-2602 2021

UNUM8 emPowerSupply; // 0：内部供电; 1：外部供电

int Validate()

{

if (unBaudrate < 200 || unBaudrate>20480) return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if (emLinVersion > 4) return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if (emPowerSupply > 1) return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

}LinParamsEx;

typedef struct channel_bus_params

{

UNUM8 ucBusType;//H3_BUS_TYPE枚举值

union

{

CAN_PARAMS can;    //CAN通信参数配置结构体

CANFD_PARAMS canFd;// CANFD通信参数配置结构体

K_PARAMS k; // K通信参数配置结构体

LIN_PARAMS lin; //LIN通信参数配置结构体

ETHERNET_PARAMS eth; // ETH网卡通信参数配置结构体

BaseTxT1_PARAMS base; // 90车载工业以太网通信参数配置结构体

CAN_CANFD_PARAMS_EX canCanfdEx; // CAN.CANFD扩展通信参数配置结构体

LIN_PARAMS_EX linEx; //LIN扩展通信参数配置结构体

} busParam; //总线配置

}CHANNEL_BUS_PARAMS;

[ReplayPack]

描述：Replay功能结构体

typedef struct REPLAY_PACK

{

UNUM8 ucChannelIndex;

UNUM32 unDeltaTime;

CAN_MSG canMsg;

int Validate()

{

if (canMsg.Validate(ucChannelIndex) == H3_ERR_INVALID_PARAMETERS)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

} ReplayPack;

[CANTransConfig]

描述：CAN转发服务配置结构体

// CAN转发数据修改信息结构体

typedef struct CAN_TRANSCHANGEDATA

{

UNUM16 unChangeStartBit;     // 数据修改起始位

UNUM8   unChangeBitLen;       // 数据修改比特长度（上限8）

UNUM8   unChangeVal;            // 修改为的数据（未修改位补零）

}CANTransChangeData;

// CAN转发服务配置结构体

typedef struct CANTRANSCONFIG

{

UNUM8 unSourceChannel;  // 源通道

UNUM8 unTargetChannel;  // 目标通道

UNUM8 bStartStopFlag;      // 启停标志位

UNUM32 unCANid;             // 需要修改其内容的ID号，最高位为0表示标准帧，为1表示扩展帧。

UNUM8  unCounter;           // 数据修改次数，上限为64

CANTransChangeData ChangeData[64];        // 数据修改规则，上限64条

}CANTransConfig;

[SERVICE_ERROR]

typedef struct //@zxl:这个无需校验

{

UNUM8 ucErrorCode; //SERVICE_ERROR_CODE枚举值

}SERVICE_ERROR;

[DeviceSwBuildVersion]

typedef struct DEVICE_SWBUILDVERSION

{

UNUM8 sw_GreekVersion;//希腊字母版本号,SW_GREEK_VERSION枚举值

UNUM8 szBuild[5];

UNUM32 sw_BuildVersion;//应用软件日期版本号，例如：20240506

} DeviceSwBuildVersion;

[ItemLicense]

描述：单个授权项信息

{

UNUM32 unFeatureID; // 授权项特征码

BOOL bTry;                    // 是否试用

UNUM16 unDateStart[3];      // 试用期/服务期开始日期: 年、月、日

UNUM16 unDateDue[3];      // 试用期/服务期截止日期

bool ifOverTrial()

{

// 获取本地时间

time_t rawtime;

time(&rawtime);

struct tm ptimeInfo;

localtime_s(&ptimeInfo, &rawtime);

UNUM32 localTime = ((ptimeInfo.tm_year - 100) << 16) + ((ptimeInfo.tm_mon + 1) << 8) + ptimeInfo.tm_mday;

// 计算试用过期

UNUM32 DeviceTime = (unDateDue[0] << 16) + (unDateDue[1] << 8) + unDateDue[2];

return localTime > DeviceTime;

}

UNUM32 GetDateDueN()

{

return ((unDateDue[0] << 16) + (unDateDue[1] << 8) + unDateDue[2]);

}

} ItemLicense;

[DeviceLicenses]

描述：获取设备授权信息

struct DeviceLicenses

{

UNUM32 unItemLicensesNum = 0; // 设备授权项个数

ITEM_LICENSE ItemLicenses[12]; // 设备授权项

void AddItem(ITEM_LICENSE item)

{

ItemLicenses[unItemLicensesNum] = item;

unItemLicensesNum++;

}

// 校验输入的ID是否存在

bool GetFeatureID(UNUM32 id, ITEM_LICENSE* item = NULL)

{

for (uint32_t i = 0; i < unItemLicensesNum; i++) if (ItemLicenses[i].unFeatureID == id)

{

if (item != NULL) *item = ItemLicenses[i];

return true;

}

return false;

}

};

[KParams]

描述：K通道配置结构体

typedef struct K_PARAMS

{

UNUM32 unBaudrate;//K波特率(bps)

int Validate()

{

if (unBaudrate > 115200)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

}KParams;

[LinParams]

描述：LIN通道配置结构体

typedef struct LIN_PARAMS

{

UNUM16 unBaudrate;//LIN波特率(200~20480 bps)

UNUM8 ucLinVersion;//LIN协议版本(LIN_VERSION枚举值)

int Validate()

{

if (unBaudrate < 200 || unBaudrate>20480)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if (ucLinVersion< LIN_VERSION_2_X || ucLinVersion>LIN_VERSION_1_X)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

}LinParams;

[EtherentParams]

描述：ETHERNET通道配置结构体

typedef struct ETHERNET_PARAMS

{

CHAR8	szFilter[BUF_MAX_SIZE];//过滤器

UNUM32	nMaxSize;//DUMP文件记录最大字节数(暂不支持)，0-不限制

UNUM32	nMaxPacks;//DUMP文件记录最大以太网包个数，0-不限制

CHAR8	szDumpFileDir[MAX_PATH];//DUMP文件存放目录

int Validate()

{

if (szFilter == NULL)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if (szDumpFileDir == NULL)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

}EtherentParams;

[GET_14230_2_BYTE_RESP]

描述：获取14230响应转发数据（按字节）

typedef struct

{

UNUM8 ucSubSrvData;

} GET_14230_2_BYTE_RESP;

[PeriodicMsgCallBackNode]

struct PeriodicMsgCallBackNode

{

UNUM64 unIndex;

UNUM8 ucData[64];

UNUM16 unInSize;

UNUM16 unOutSize;

};

[LinRxWakeupMsg]

struct LinRxWakeupMsg

{

UNUM32 unStartTimeStamp; // 接收唤醒信号的起始时间戳（10ns）

UNUM32 unEndTimeStamp; // 接收唤醒信号的最后时间戳（10ns）

};

[SwBasePortOption]

描述：车载以太网端口配置结构体

typedef struct SWBASE_PORTOPTION

{

UNUM8 ucPortNum;//端口号：取值0~7；

UNUM8 ucPortState;//状态：0：disabled 3：Forwarding

UNUM8 ucMasterSlaverMode;//0：master 1:slave

UNUM8 ucSpeed;//0：1000M 1：100M

UNUM8 ucMode;//0:IEEE 1:lEGACY

int Validate()

{

if (ucPortNum > 7) return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if (ucPortState != 0 && ucPortState != 3) return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if (ucMasterSlaverMode > 1 || ucSpeed > 1 || ucMode >1) return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

}SwBasePortOption;

[SwSFPPortOption]

描述：SFP端口配置结构体

typedef struct SWSFP_PORTOPTION

{

UNUM8 ucPortNum;//端口号取值：0~1

UNUM8 ucPortState;//0:disable 3:Forwarding

UNUM8 ucSpeed;//0：1000M 1：10000M

int Validate()

{

if (ucPortNum > 1 || ucSpeed > 1) return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if (ucPortState != 0 && ucPortState != 3) return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

}SwSFPPortOption;

[SwPortSegmentationOption]

描述：端口隔离配置结构体

typedef struct SW_PortSegmentationOption

{

UNUM8 ucIngressId;//入口ID最高位为0：车载以太网端口，此时低5位取值0~7；

//最高位为1：SFP端口取值：0~1

UNUM16 usEgressConnection;//入口与出口连接关系字,1:连接  0：断开

int Validate()

{

UNUM8 l_ucPorttype = ucIngressId >> 7;//（判断端口类型）

if (l_ucPorttype == 1)

{

//SFP端口

if ((ucIngressId & 0x1f) < 0 || (ucIngressId & 0x1f) > 1)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

}

if (l_ucPorttype == 0)

{

//车载以太网端口

if ((ucIngressId & 0x1f) < 0 || (ucIngressId & 0x1f) > 7)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

}

return H3_STATUS_NOERROR;

}

}SwPortSegmentationOption;

[SwAddressResolutionTable]

描述：地址解析表

typedef  struct SWADDRESSRE_SOLUTIONTABLE

{

UNUM8	ucMac[4]; //Mac地址

UNUM8   ucAge; //age的值

UNUM8   ucPort; //Port的值

}SwAddressResolutionTable;

[OperatMode]

描述：主从工作模式配置结构体

typedef struct SOPERATMODE

{

UNUM32 unChannelIndex = 0;      //通道号

UNUM8 ucChannelMode = 0;        // 0：Master模式，1：Slave模式

} OperatMode;

[TapMode]

描述：TAP模式配置结构体

typedef struct TAPMODE

{

UNUM8   unTapChannelIndex = 0;

UNUM8	 ucBypassMode = 1;//BypassMode枚举值默认MACBypass(仅包括NOBypass/MACBypass/PHYBypass)

int Validate()

{

if (ucBypassMode > PHYBypass) return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

else return H3_STATUS_NOERROR;

}

}TapMode;

[Channelstate]

描述：通道状态结构体

typedef struct CHANNEL_STATE

{

UNUM8 ucChannelIndex = 0;//设备通道号

UNUM8 unChannelState = 0;//设备通道状态：0：断线状态；1：连接状态；

}Channelstate;

[OperateMode]

描述：90A设备以太网通道工作模式

typedef struct OPERATEMODE

{

UNUM8 ucChannelIndex = 0;//设备通道号

UNUM8  ucOperatModeType;//BaseTxT1通信参数枚举BASE_BAUDRATE

}OperateMode;

[AddressConfig]

描述：诊断仪地址配置结构体

typedef struct ADDRESSCONFIG

{

CHAR8 szMac[20] = { 0 };//mac地址

CHAR8 szDevIP[20] = { 0 };//诊断仪ip

CHAR8 szNetMask[20] = { 0 };//子网掩码

CHAR8 szGateway[20] = { 0 };//网关

int Validate()

{

bool ifMustZero = false;

for (int i = 0; i < 4; i++)

{

if (!ifMustZero)

{

if ((UNUM8)szNetMask[i] == 255) continue;

else if (CHECK_MASK_BYTE((UNUM8)szNetMask[i])) ifMustZero = true;

else return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

}

else

{

if ((UNUM8)szNetMask[i] != 0) return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

}

}

return H3_STATUS_NOERROR;

}

}AddressConfig;

[StaticMacAddress]

描述：静态MAC地址结构体

typedef struct STATIC_MAC_ADDRESS

{

CHAR8 szMac[20] = { 0 }; //mac地址

CHAR8 szIP[20] = { 0 }; //诊断仪ip

}StaticMacAddress;

[IPRange]

描述：DHCP服务的起始及结束地址范围结构体

typedef struct IPRANGE

{

CHAR8 szStartIP[20] = { 0 };//起始IP地址

CHAR8 szEndIP[20] = { 0 };//结束IP地址

int Validate()

{

// 校验结束地址大于起始地址

UNUM32 unStartIP = (((UNUM8)szStartIP[0]) << 24) + (((UNUM8)szStartIP[1]) << 16) +

(((UNUM8)szStartIP[2]) << 8) + (((UNUM8)szStartIP[3]));

UNUM32 unEndIP = (((UNUM8)szEndIP[0]) << 24) + (((UNUM8)szEndIP[1]) << 16) +

(((UNUM8)szEndIP[2]) << 8) + (((UNUM8)szEndIP[3]));

if (unEndIP < unStartIP) return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

else return H3_STATUS_NOERROR;

}

}IPRange;

[StaticIPAddress]

描述：MAC_IP数据对

struct StaticIPAddress

{

UNUM8 unMac[6];

UNUM8 unIP[4];

};

[DHCPParams]

描述：DHCP结构体

struct DHCPParams

{

UNUM8 unStartIP[4];

UNUM8 unEndIP[4];

UNUM8 unMask;

UNUM8 unGateway[4];

UNUM16 unLeasesTime; // 租赁时间/s

UNUM8 unStaticIPCount; // 静态分配的IP地址个数

StaticIPAddress StaticIPAddress[256]; // 静态分配的MAC_IP数据对，上限256

};

[DeviceInfomation]

描述：以太网设备配置信息

typedef struct DEVICE_INFOMATION

{

CHAR8 szMac[20] = { 0 };//网络设备mac地址

CHAR8 szDevIP[20] = { 0 };//ip地址

CHAR8 szGateway[20] = { 0 };//网关

CHAR8 szNetMask[20] = { 0 };//子网掩码

CHAR8 szVlanTagFlag = 0;//是否带VLAN标签0：不带，1：带

UNUM32 unVlanTag = 0;//VLAN标签

int Validate()

{

bool ifMustZero = false;

for (int i = 0; i < 4; i++)

{

if (!ifMustZero)

{

if ((UNUM8)szNetMask[i] == 255) continue;

else if (CHECK_MASK_BYTE((UNUM8)szNetMask[i])) ifMustZero = true;

else return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

}

else

{

if ((UNUM8)szNetMask[i] != 0) return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

}

}

if (szVlanTagFlag != 0 && szVlanTagFlag != 1) return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

}DeviceInfomation;

[VehicleInfomationTable]

描述：车辆声明信息表

typedef struct VEHICLEINFOMATIONTABLE

{

CHAR8 szDevIP[4] = { 0 };//车辆声明的IP地址

CHAR8 szVin[17] = { 0 };//车辆声明的VIN

CHAR8 szLogicalAddress[2] = { 0 };//车辆声明的逻辑地址

CHAR8 szEid[6] = { 0 };//车辆声明的EID

CHAR8 szGid[6] = { 0 };//车辆声明的GID

CHAR8 szFurtherActionRequire;//声明的further_action_required

CHAR8 szVinGidSyncStatus;//声明的VIN/GIDSyncStatus

}VehicleInfomationTable;

[VehicleInfomation]

描述：车辆声明信息结构体

typedef struct VEHICLEINFOMATION

{

UNUM64 unTimestamp;//时间戳

UNUM16  usAnnoCount;//声明计数值

VehicleInfomationTable  VehicleInfoTable[512];//暂时无法确认上限，暂定512

}VehicleInfomation;

[VehicleInfomationRequest]

描述：车辆声明请求配置结构体

typedef struct VEHICLEINFOMATIONREQUEST

{

UNUM16 usAnnounceWaitTime;//车辆识别请求中的等待时间(单位：ms)

UNUM8  ucAnnounceRepeatTime;//车辆识别请求重复次数

UNUM16 usAnnounceTimeInterval;//车辆识别请求时间间隔(单位：ms)

UNUM8 ucFlag;//组播或广播，0：广播 1：组播

UNUM16 usPort;//端口号

CHAR8 szMulticastIP[4] = { 0 };//组播IP地址

}VehicleInfomationRequest;

[DiagnosticTimParameters]

描述：诊断仪定时参数结构体

typedef struct DIAGNOSTICTIMPARAMETERS

{

UNUM16  ucSocketCfgId;//通信配置项的ID

UNUM16  ucDoipP6Max;//单位ms

UNUM16  ucDoipP6Start;

UNUM16  ucDoipP3Phy;

UNUM16  ucDoipP3Func;

UNUM16  ucDoipS3Client;

}DiagnosticTimParameters;

[BaseMsg]

描述：V90数据信息

typedef struct BASE_MSG

{

UNUM8		ucType = 0;//0-原始以太网报文/1-TCP/2-UDP

//UNUM16		usSocketCfgId;//通信参数配置项id

UNUM16   	ucDLC;//数据长度，最大为BASE_MSG_LENGTH

UNUM8		ucData[BASE_MSG_TU_LENGTH] = { 0 };

int Validate()

{

if (ucData == NULL)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if (ucType == 1 && ucDLC > BASE_MSG_TU_LENGTH) return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

} BaseMsg;

[BaseEthMsg]

描述：V90通用发送数据报文结构体

typedef struct BASEETH_MSG

{

UNUM8       ucBaseMsgType;//车载以太网通道周期性发送数据帧类型（H3_BASE_PERIOD_MSG_TYPE枚举值）

UNUM32		usSocketCfgId;//通信参数配置项id

UNUM8       szDestIp[4]; // UDP报文发送端IP地址，非UDP报文可不关注此字段

UNUM16   	ucDestPort;//UDP报文发送端Port端口号，非UDP报文可不关注此字段

UNUM16   	ucDLC;//数据长度，最大为BASE_MSG_LENGTH

UNUM8		ucData[BASE_MSG_TU_LENGTH] = { 0 };

int Validate()

{

if (ucData == NULL)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if (ucBaseMsgType != 0 && ucDLC > BASE_MSG_TU_LENGTH) return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

} BaseEthMsg;

[BaseEthFrame]

描述：V90原始以太网数据帧信息

typedef struct BASE_ETHFRAME

{

UNUM32		unDataLength;

UNUM8		ucData[BASE_MSG_ETH_LENGTH] = { 0 };

int Validate()

{

if (ucData == NULL)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if (unDataLength > BASE_MSG_ETH_LENGTH) return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

}BaseEthFrame;

[BasePeriodTxInfo]

描述：V90以太网周期发送数据

typedef struct BASE_PERIOD_TX_INFO

{

// 联合体导致结构体默认构造函数被标记为删除，需要显式定义

BASE_PERIOD_TX_INFO() :basePeriodMsg({}) {};

UNUM32			    usPeriod;//周期ms

UNUM16              usTaskId;//周期性发送任务的ID

UNUM8               ucBaseMsgType;//车载以太网通道周期性发送数据帧类型（H3_BASE_PERIOD_MSG_TYPE枚举值）

union

{

BaseMsg				 baseMsg;

BaseEthFrame         baseethframe;

}basePeriodMsg;

} BasePeriodTxInfo;

[SetBasePeriodTxInfo]

描述：周期报文任务控制码

typedef struct SET_BASEPERIODTXINFO

{

UNUM8               ucBaseMsgType;//车载以太网通道周期性发送数据帧类型（H3_BASE_PERIOD_MSG_TYPE枚举值）

UNUM32		        usSocketCfgId;//通信参数配置项id

UNUM8               szDestIp[4]; // UDP报文发送端IP地址，非UDP报文可不关注此字段

UNUM16   	        ucDestPort;//UDP报文发送端Port端口号，非UDP报文可不关注此字段

UNUM32			    usPeriod;//周期ms

UNUM16              usTaskId;//周期性发送任务的ID

UNUM16   	        ucDLC;//数据长度，最大为BASE_MSG_LENGTH

UNUM8		        ucData[BASE_MSG_TU_LENGTH] = { 0 };

int Validate()

{

if (ucBaseMsgType != 0 && ucBaseMsgType != 1 && ucBaseMsgType != 2)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

if(ucDLC> BASE_MSG_TU_LENGTH)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

}SetBasePeriodTxInfo;

[UpdateBasePeriodTxInfo]

typedef struct UPDATE_BASEPERIODTXINFO

{

UNUM32			    usPeriod;//周期ms

UNUM16              usTaskId;//周期性发送任务的ID

UNUM16   	        ucDLC;//数据长度，最大为BASE_MSG_LENGTH

UNUM8		        ucData[BASE_MSG_TU_LENGTH] = { 0 };

int Validate()

{

if (ucDLC > BASE_MSG_TU_LENGTH)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

}UpdateBasePeriodTxInfo;

[DeleteBasePeriodTxInfo]

typedef struct DELETE_BASEPERIODTXINFO

{

UNUM8               ucTaskCount;

UNUM16              usTaskId[255];//周期性发送任务的ID

int Validate()

{

if (ucTaskCount > 255)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

}DeleteBasePeriodTxInfo;

[BasePeriodTxInfoEx]

描述：V90以太网周期发送数据

typedef struct BASE_PERIOD_TX_INFOEX

{

BASE_PERIOD_TX_INFOEX() :basePeriodMsgex({}) {};

UNUM8               ucCode;  //要进行周期报文操作的控制码，详细看枚举定义PeriodSendCtrlCode

union

{

SetBasePeriodTxInfo			   setperiodMsg;

UpdateBasePeriodTxInfo         updateperiodMsg;

DeleteBasePeriodTxInfo         deleteperiodMsg;

}basePeriodMsgex;

} BasePeriodTxInfoEx;

[BaseCommParam]

描述：V90以太网通信配置

typedef struct BASECOMMPARAM

{

UNUM16	ucVirdevnumber = 0;   //设置以太网设备配置信息成功后返回的序列号

CHAR8	szCommonbase_dip[4] = { 0 };  //目的ip地址

CHAR8	szCommonbase_sport[2] = { 0 }; //源端口

CHAR8	szCommonbase_dport[2] = { 0 }; //目的端口

}BaseCommParam;

[CommParamList]

描述：V90以太网通信配置

typedef struct COMMPARAMLIST

{

UNUM8 ucChannelIndex;//以太网通道编号

UNUM8 ucSocketCfgCounts;//通信参数配置个数

UNUM16 szSocketIdList[BUF_BASECHANNEL_COUNT] = { 0 };//通信参数配置列表

}CommParamList;

[BaseTCPClientCommParam]

描述：V90以太网TCP通信配置

struct BaseTCPClientCommParam

{

UNUM16	ucVirdevnumber;   //设置以太网设备配置信息成功后返回的序列号

UNUM8	szCommonbase_dip[4];  //目的ip地址

UNUM16	unSrcPort; //源端口

UNUM16 unDestPort; //目的端口

UNUM8 unTimeOut; // 超时时间/s

};

[BaseTCPServerCommParam]

描述：V90以太网TCP通信配置

struct BaseTCPServerCommParam

{

UNUM16	ucVirdevnumber;   //设置以太网设备配置信息成功后返回的序列号

UNUM16 unSrcPort; //源端口

UNUM8 unTimeOut; // 超时时间/s

};

[BaseTCPServerCommParam]

描述：V90以太网TCPSERVER的一条连接

struct BaseTCPServerConnection

{

UNUM32	unConnNum; // 连接序号

UNUM8	unClientIP[4]; // 客户端IP

UNUM16	unClientPort;  // 客户端端口

};

[BaseTCPServerConnections]

描述：V90以太网TCPSERVER连接状态

struct BaseTCPServerConnections

{

UNUM8	unConnCount; // 连接数

BaseTCPServerConnection TCPConnections[256];

};

[TaskIDList]

描述：V90获取以太网周期性发送任务ID列表

typedef struct TASKIDLIST

{

CHAR8      ucChannelIndex;//以太网通道编号

CHAR8      ucTaskCounts;//周期性发送任务数

UNUM16     szTaskIdList[H3_MAX_PERIODTX_PACK_COUNT] = { 0 };//通信参数配置列表（通信参数任务列表最大值待确认）

int Validate()

{

if (ucTaskCounts > H3_MAX_PERIODTX_PACK_COUNT) return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

else return H3_STATUS_NOERROR;

}

}TaskIDList;

[DiagService]

描述：发送的DOIP诊断服务报文结构体

typedef struct DIAGSERVICE

{

UNUM16  usSocketCfgId;//Doip TCP通信配置ID

UNUM16  usDoipP6Max;//单位ms

UNUM16  usDoipP6Start;

UNUM16  usDoipP3Phy;

UNUM16  usDoipP3Func;

UNUM16  usDoipS3Client;

UNUM8   ucFlagAddress;//目标功能/物理寻址，0：功能 1：物理（默认物理寻址）

UNUM16  ucLogicalAddress;//目标功能/物理逻辑地址

UNUM8   ucFlagResponse;//肯定响应标识，0：False 禁止肯定响应 1：True 允许肯定响应

UNUM32		unDataLength;            //诊断请求数据的长度

UNUM8		szData[DOIP_MSG_ETH_LENGTH] = { 0 }; //诊断请求数据（诊断请求最大数据长度待定）

int Validate()

{

if (unDataLength > DOIP_MSG_ETH_LENGTH) return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

}DiagService;

[DiagCommonConfig]

描述：诊断仪通信参数配置结构体

typedef struct DIAG_COMMONCONFIG

{

UNUM8 ucChannelIndex;//车载以太网通道号

UNUM16	ucVirdevnumber = 0;   //设置以太网设备配置信息成功后返回的序列号

UNUM16 ucLogicalAddress;//诊断仪逻辑地址

UNUM8 ucDoipVersion = 0x2;

}DiagCommonConfig;

[DiagDoipCommonConfig]

描述：诊断仪与Doip实体间的通信参数

typedef struct DIAGDOIPCOMMONCONFIG

{

UNUM8 ucChannelIndex;//车载以太网通道号

CHAR8 szEntityIp[4] = { 0 };//Doip实体的IP地址

UNUM16 ucPhyLogicalAddress;//Doip实体的物理逻辑地址

UNUM16 ucFunLogicalAddress;//Doip实体的功能逻辑地址（默认：0XE400）

}DiagDoipCommonConfig;

[TcpHeader]

描述：TCP协议头，共20字节

typedef struct tcp_header

{

UNUM16 src_port; //源端口号 2字节

UNUM16 des_port; //目的端口号 2字节

UINT32 seq_num; //序号 4字节

UINT32 ack; //确认号 4字节

UNUM8 header_len; //首部长度4位，保留位6位 共10位

UNUM8 flags; //标志位6位

UNUM16 winows; //窗口大小16位 2字节

UNUM16 checksum; //校验和16位 2字节

UNUM16 urp; //紧急指针16位 2字节

} TcpHeader;

[UdpHeader]

描述：UDP协议头

typedef struct udp_header

{

UNUM16 src_port; //源端口号 2字节

UNUM16 des_port; //目的端口号 2字节

UNUM16 length; // UDP长度：包含头部和数据部分 2字节

UNUM16 checksum; //校验和16位 2字节

UNUM16 urp; //紧急指针16位 2字节

} UdpHeader;

[UDP]

描述：UDP协议

typedef struct udp

{

UdpHeader header;

UdpPayload payload;

} UDP;

[IcmpHeader]

描述：ICMP协议头

typedef struct icmp_header

{

} IcmpHeader;

[IcmpData]

描述：ICMP协议数据

typedef struct icmp_data

{

} IcmpData;

[ICMP]

描述：ICMP协议

typedef struct icmp

{

IcmpHeader header;

IcmpData data;

} ICMP;

[IpHeader]

描述：IP协议头

typedef struct ip_header

{

#if defined(WORDS_BIENDIAN)

UNUM8		ip_version : 4, ip_header_length : 4;

#else

UNUM8		ip_header_length : 4, ip_version : 4;

#endif

UNUM8		ip_tos;

UNUM16		ip_length;

UNUM16		ip_id;

UNUM16		ip_flags;

UNUM8		ip_ttl;

UNUM8		ip_protocol;

UNUM16		ip_checksum;

struct in_addr	ip_souce_address;

struct in_addr	ip_destination_address;

} IpHeader;

[IpData]

描述：IP协议数据

typedef union ip_data

{

TCP	tcp;

UDP udp;

ICMP icmp;

} IpData;

[IP]

描述：IP协议

typedef struct ip

{

IpHeader header;

IpData data;

} IP;

[ArpHeader]

描述：ARP协议头

typedef struct arp_header

{

#if defined(WORDS_BIENDIAN)

UNUM8		ip_version : 4, ip_header_length : 4;

#else

UNUM8		ip_header_length : 4, ip_version : 4;

#endif

UNUM8		ip_tos;

UNUM16		ip_length;

UNUM16		ip_id;

UNUM16		ip_flags;

UNUM8		ip_ttl;

UNUM8		ip_protocol;

UNUM16		ip_checksum;

struct in_addr	ip_souce_address;

struct in_addr	ip_destination_address;

} ArpHeader;

[ArpData]

描述：ARP数据

typedef union arp_data

{

} ArpData;

[ARP]

描述：ARP协议

typedef struct arp

{

ArpHeader header;

ArpData data;

} ARP;

[EthernetHeader]

描述：以太网协议头

typedef struct ethernet_header

{

UNUM8	ether_dhost[6]; //目的Mac地址

UNUM8	ether_shost[6]; //源Mac地址

UNUM16	ether_type;     //协议类型(IP/ARP/RARP.etc)

} EthernetHeader;

[EthernetData]

描述：以太网数据

typedef union ethernet_data

{

union

{

IP	ip;

ARP arp;

}protocol;

} EthernetData;

[EthernetFrame]

描述：以太网报文帧

typedef struct ethernet_frame

{

EthernetHeader header;

EthernetData data;

} EthernetFrame;

[POSITIVE_RESPONSEDATA]

typedef struct POSITIVE_RESPONSE_DATA

{

UNUM8 ucAddress[2];

UNUM16 unDataLen;

UNUM8 ucData[65535]; // 诊断响应报文长度不会超过256 【？】

}POSITIVE_RESPONSEDATA;

[DOIP_POSITIVERESPONSE]

typedef struct DOIP_POSITIVE_RESPONSE

{

UNUM16 ucResp_Count;//响应个数

POSITIVE_RESPONSE_DATA	ResponseData[DOIP_RespCount];

}DOIP_POSITIVERESPONSE;

[DOIP_NEGATIVERESPONSE]

typedef struct DOIP_NEGATIVE_RESPONSE

{

UNUM16 ucNrc;//否定响应码,详细看否定响应的错误枚举DOIP_ERROR_NRC

}DOIP_NEGATIVERESPONSE;

[GetBootProgress]

描述：固件升级

typedef struct GET_BOOT_PROGRESS

{

UNUM8 unCurrentProgress;

}GetBootProgress;

[SeqMsg]

描述：序列报文列表

typedef struct SEQMSG

{

UNUM8 ucChannelIndex;

UNUM16 ucSendCount = 1;//发送次数

UNUM32 unSendTime = 100;//发送时间

UNUM32 unDelayTime =0;//间隔时间

CAN_MSG canMsg;

int Validate()

{

if (canMsg.Validate(ucChannelIndex) == H3_ERR_INVALID_PARAMETERS)return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

extern H3DriverConfigEx* g_pH3DriverConfig;

//判断输入通道的通信类型与MSG中通信方式是否是CAN

for (int i = 0; i < g_pH3DriverConfig->nChannelCount; i++)

{

if (g_pH3DriverConfig->h3Channels[i].ucChannelIndex == ucChannelIndex)

{

if (g_pH3DriverConfig->h3Channels[i].ucBusCapabilities != H3_BUS_CAN && g_pH3DriverConfig->h3Channels[i].ucBusCapabilities != H3_BUS_CANFD)

return H3_ERR_INVALID_PARAMETERS;

}

}

return H3_STATUS_NOERROR;

}

}SeqMsg;

[SeqMsgList]

typedef struct SEQMSGLIST

{

bool bOnOff;//开关操作:序列报文发送启动true/停止false

SeqMsg	seqmsg[SelList_Max_Count];

}SeqMsgList;

[GET_SOMEIP_RR]

描述：someip的RR响应

struct GET_SOMEIP_RR

{

UNUM16 unServiceID; // 服务ID号

UNUM16 unInstanceID; // 实例ID号

UNUM16 unMethodID; // MethodID

UNUM64 unTiemstamp; // 时间戳

UNUM32 unLength; // Valuelength

UNUM8 unPayload[1500]; // Payload

};

[SomeipSDInstance]

描述：一个SOMEIPSD实例

struct SomeipSDInstance

{

UNUM8 unIP[4];

UNUM8 unMask;

UNUM16 unVlan;

UNUM8 unPriority;

H3Status validate()

{

if (unMask > 32) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

if (unVlan > 0xFFF) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

if (unPriority > 7) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

};

[SomeipClientEventGroup]

struct SomeipClientEventGroup

{

UNUM16 unID;

UNUM16 unMaxRequestResponseDelay; // 回复订阅的延迟

UNUM16 unMinRequestResponseDelay;

UNUM16 unRetryDelay; // 订阅的延迟

UNUM8 unMaxRetryCount; // 为0代表不重复订阅

UNUM8 unSubSriptionTTL; // 订阅的TTL

H3Status validate()

{

if (unMaxRequestResponseDelay < unMinRequestResponseDelay) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

};

[SomeipServerEventGroup]

struct SomeipServerEventGroup

{

UNUM16 unID;

UNUM16 unMaxRequestResponseDelay; // 回复订阅的延迟

UNUM16 unMinRequestResponseDelay;

H3Status validate()

{

if (unMaxRequestResponseDelay < unMinRequestResponseDelay) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

};

[SomeipSD]

struct SomeipSD

{

UNUM8 unMac[6];

UNUM8 unMuticastIP[4];

UNUM16 unMuticastPort;

UNUM8 unCount; // 最大10个

SomeipSDInstance Instance[10];

H3Status validate()

{

if (unMac[0] % 2 == 1) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

if (unMuticastIP[0] < 224 || unMuticastIP[0] > 239) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

if (unCount > 10) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

for (int i = 0; i < unCount; i++) if (Instance[i].validate() != H3_STATUS_NOERROR) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

};

[SomeipClient]

struct SomeipClient

{

UNUM16 unServiceID;

UNUM16 unInstanceID;

UNUM8 unIP[4];

UNUM16 unUdpPort;

UNUM16 unTcpPort;

UNUM16 unMaxDelay; // 单位ms

UNUM16 unMinDelay;

UNUM8 unFindBehavior; // 定义版本号处理规范，0-Exact or any Minor Version，1-Min mum Minor Version

UNUM8 unRequiredMinorVersion; // 期望收到的次版本号

UNUM64 unRepetitionBaseDelay; // 基础时间

UNUM64 unMaxInitalRepetition; // 状态机Repetition最大次数

UNUM32 unUdpCollectionThreshold; // 收集多个请求时，允许收集数据的最大阈值（暂不实现）

UNUM8 EventGroupCount; // 上限256

SomeipClientEventGroup EventGroup[256];

UNUM64 pReservePointer;

H3Status validate()

{

if (unInstanceID == 0) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

if (unMaxDelay < unMinDelay) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

for (int i = 0; i < EventGroupCount; i++) if (EventGroup[i].validate() != H3_STATUS_NOERROR) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

};

[SomeipServer]

struct SomeipServer

{

UNUM16 unServiceID;

UNUM16 unInstanceID;

UNUM8 unIP[4];

UNUM16 unUdpPort;

UNUM16 unTcpPort;

UNUM16 unMaxDelay; // 单位ms

UNUM16 unMinDelay;

UNUM32 unTTL; // 生存时间

UNUM8 unLoadBalancingPriority; //优先级，嵌入式可能未实现（暂不实现）

UNUM8 unLoadBalancingWeight; //权重，嵌入式可能未实现（暂不实现）

UNUM64 unOfferCyclicDelay;

UNUM64 unRepetitionBaseDelay; // 基础时间

UNUM32 unMaxInitalRepetition; // 状态机Repetition最大时间

UNUM32 unUdpCollectionThreshold; // 发送多个请求时，允许发送数据的最大阈值（暂不实现）

UNUM8 EventGroupCount; // 上限256

SomeipServerEventGroup EventGroup[256];

UNUM64 pReservePointer;

H3Status validate()

{

if (unInstanceID == 0) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

if (unMaxDelay < unMinDelay) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

if (unTTL == 0) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

for (int i = 0; i < EventGroupCount; i++) if (EventGroup[i].validate() != H3_STATUS_NOERROR) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

};

[SomeipService]

struct SomeipService

{

UNUM8 unModeType; //0-client,1-server,2-both

UNUM16 unServiceID;

UNUM8 unVersion[4]; // 主版本号和次版本号

UNUM8 unProtocolType; //0-None,1-tcp,2-udp,3-both

H3Status validate()

{

if (unModeType > 2) return H3_ERR_INPUT_ENUM_NOEXISTED;

if (unProtocolType > 3) return H3_ERR_INPUT_ENUM_NOEXISTED;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

};

[SomeipMethod]

struct SomeipMethod

{

UNUM8 unModeType; //0-client,1-server,2-both

UNUM16 unServiceID;

UNUM16 unMethodID;

UNUM8 unProtocolType; //0-None,1-tcp,2-udp,3-both

UNUM8 bFireandForget; //1-true 0-false Service对该请求是否回复

UNUM16 unMaxRequestSeglen; // 请求的最大段长度（暂不实现）

UNUM16 unMaxResponseSeglen; // 回复的最大段长度（暂不实现）

UNUM8 unRequestSptime; // 请求的分离时间（暂不实现）

UNUM8 unResponseSptime; // 发送响应后，接收方需要等待的时间（暂不实现）

UNUM8 unBurstSize; // 单次分片数量（暂不实现）

UNUM32 unLength;

UNUM8 unPayload[65535];

H3Status validate()

{

if (unModeType > 2) return H3_ERR_INPUT_ENUM_NOEXISTED;

if (unProtocolType > 3) return H3_ERR_INPUT_ENUM_NOEXISTED;

if (bFireandForget > 1) return H3_ERR_INPUT_ENUM_NOEXISTED;

if (unMethodID == 0 || unMethodID > 0x7FFF) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

if (unLength > 0xFFFF) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

};

[SomeipEvent]

struct SomeipEvent

{

UNUM8 unModeType; // 0-client 1-server 2-Both

UNUM16 unServiceID;

UNUM16 unEventID;

UNUM8 unProtocolType; //0-None,1-tcp,2-udp,3-both

UNUM8 bEditd; //是否可编辑，1-true

UNUM16 unLoopCycleTimer; // 0-触发发送，>0-周期

UNUM16 unBurstSize; // 单次分片数量（暂不实现）

UNUM32 unMaxSegLen; // 默认0（暂不实现）

UNUM8 unSptime; // 2个相邻Event之间的最小时间间隔（暂不实现）

UNUM32 unLength;

UNUM8 unPayload[65535];

H3Status validate()

{

if (unModeType > 2) return H3_ERR_INPUT_ENUM_NOEXISTED;

if (unProtocolType > 3) return H3_ERR_INPUT_ENUM_NOEXISTED;

if (bEditd > 1) return H3_ERR_INPUT_ENUM_NOEXISTED;

if (unLength > 0xFFFF) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

};

[SomeipEventGroup]

struct SomeipEventGroup

{

UNUM8 unModeType; // 0-client 1-server 2-both

UNUM16 unServiceID;

UNUM16 unEventGroupID;

UNUM8 unProtocolType; //0-None,1-tcp,2-udp,3-both

UNUM32 unEventCount; // 事件个数

UNUM16 unEventIDs[256];

H3Status validate()

{

if (unModeType > 2) return H3_ERR_INPUT_ENUM_NOEXISTED;

if (unProtocolType > 3) return H3_ERR_INPUT_ENUM_NOEXISTED;

if (unEventCount > 0xFF) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

};

[SomeipClientFireForget]

struct SomeipClientFireForget

{

UNUM16 unServiceID;

UNUM16 unInstanceID;

UNUM16 unMethodID;

UNUM32 unLength;

UNUM8 unPayload[65535];

H3Status validate()

{

if (unLength > 0xFFFF) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

};

[SomeipServerRR]

struct SomeipServerRR

{

UNUM16 unServiceID;

UNUM16 unInstanceID;

UNUM16 unMethodID;

UNUM32 unLength;

UNUM8 unPayload[65535];

H3Status validate()

{

if (unLength > 0xFFFF) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

};

[SomeipClientRR]

struct SomeipClientRR

{

UNUM16 unServiceID;

UNUM16 unInstanceID;

UNUM16 unMethodID;

UNUM16 unTimeOut; // ms,到达后90A立即返回6802

IN UNUM32 unPostLength;

IN UNUM8 unPostPayload[65535];

OUT UNUM32 unGetLength;

OUT UNUM8 unGetPayload[65535];

H3Status validate()

{

if (unPostLength > 0xFFFF) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

};

[SomeipEventPacket]

struct SomeipEventPacket

{

UNUM16 unServiceID;

UNUM16 unInstanceID;

UNUM16 unEventID;

UNUM8 unSendMode; // 0-单次 1-周期

UNUM16 unPeriod; // ms mode=1有效

UNUM8 unStartStop; // mode=1有效，0-停止 1-启动

UNUM32 unLength;

UNUM8 unPayload[65535];

H3Status validate()

{

if (unLength > 0xFFFF) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

};

[SomeipActivedStatus]

struct SomeipActivedStatus

{

UNUM8 emActivateFlag; // 0-取消激活 1-激活

UNUM16 unServiceId; // 要激活/取消激活的服务ID

UNUM16 unInstanceNum; // 要激活/取消激活的实例个数

UNUM16 unInstanceId[255]; // 要激活/取消激活的实例ID

H3Status validate()

{

if (emActivateFlag > 1) return H3_ERR_INPUT_ENUM_NOEXISTED;

if (unInstanceNum > 255) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

};

[SomeipMacTable]

struct SomeipMacTable

{

UNUM16 emVlan; // id 要添加静态ARP的vlan设备，0代表不带vlan的所有ip，非0对应vlan id的所有ip，[0-4094]

UNUM8 unArpEntryCount; // Arp表项个数（上限255）

StaticIPAddress StaticIPAddress[255];

H3Status validate()

{

if (emVlan > 4094) return H3_ERR_INPUT_ENUM_NOEXISTED;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

};

[LinTxMsg]

struct LinTxMsg

{

UNUM8 emCtrlByte; // 0-单发Header；1-发response或都发

UNUM8 unLinId; // 报文id 范围[0，63]

UNUM8 unDLC; // 数据长度 范围[0，8]

UNUM8 unSyncByte; // Value of Sync Byte field default：0x55 范围 [0,255]

UNUM8 unInterByteBeforePID; // interByte space before PID default： 0 范围 [0,63]

UNUM8 unPID; // Value of Protected Identifier field (8-bit).

UNUM8 unBreakLength; // Length of the Break field (dominant bits) in bit units default: 13 范围 [0,255]

UNUM8 unDEL; // Length of the Break Delimiter field (recessive bits) in bit units default：1 范围 [0,63]

UNUM8 unLinData[8]; // 固定8个byte

UNUM8 unInterByte[8]; // Length of inter-byte space between data bytes with corresponding indexes. Number of configurable values is defined by the Length Trans. value in the Transmit list. default：0 范围 [0,255]

UNUM8 unInterByteCS; // Length of inter-byte space before the checksum byte. default：0 范围 [0,255]

UNUM32 unHeaderBaudrate; // 报文头波特率 200-20480bps

UNUM32 unRespBaudrate; // 响应的波特率 200-20480bps

H3Status validate()

{

if (emCtrlByte > 1) return H3_ERR_INPUT_ENUM_NOEXISTED;

if (unLinId > 63) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

if (unDLC > 8) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

if (unInterByteBeforePID > 63) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

if (unDEL > 63) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

if (unHeaderBaudrate < 200 || unHeaderBaudrate > 20480) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

if (unRespBaudrate < 200 || unRespBaudrate > 20480) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

};

[LinWakeupMsg]

struct LinWakeupMsg

{

UNUM8 emToChannel; // 0：唤醒或休眠VCI后不向总线发送相应的信号；1：唤醒或休眠VCI后向总线发送相应的信号

UNUM8 emType; // 0：休眠VCI; 1：唤醒VCI，VCI处于唤醒状态时也可直接发送唤醒信号；

UNUM8 unRepeatTime; // 唤醒信号重传次数[0,255]

UNUM16 unIntertime; // 设置两个连续LIN唤醒电平的唤醒时间间隔，默认为【150ms】，支持用户配置为【50-500ms】

UNUM16 unLength; // 修改唤醒帧宽度，默认为【1000µs】，支持用户配置为【250-5000µs】

UNUM8 emWakeupAndRun; // 支持修改唤醒后是否继续执行调度表的配置，默认为【是】；0：否；1：是

H3Status validate()

{

if (emToChannel > 1) return H3_ERR_INPUT_ENUM_NOEXISTED;

if (emType > 1) return H3_ERR_INPUT_ENUM_NOEXISTED;

if (unIntertime < 50 || unIntertime > 500) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

if (unLength < 250 || unLength > 5000) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

if (emWakeupAndRun > 1) return H3_ERR_INPUT_ENUM_NOEXISTED;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

};

[LinDisturbMsg]

struct LinDisturbMsg

{

UNUM8 emStartStop; // 0：开启干扰；1：关闭干扰

UNUM8 emEnableId; // 使能数据场干扰报文ID，不使能时对所有ID生效；0：不使能；1：使能

UNUM8 unId; // Lin_id (非PID) : 设置数据场干扰报文ID

UNUM8 emType; // 0: 干扰为显性 ；1: 干扰为隐性

UNUM8 unDisturbLength; // 设置干扰位时间（单位bits）[1,255]

UNUM8 unOffset; // 设置干扰偏移，0为最低位 [0,255]

// 0: 不施加干扰                         1 : 间隔段或间隔符

//	2 : 同步段                               3 : 同步段与PID段间隔

//	4 : PID段                                5 : 报文头与响应间隔

//	6 : Data0                                 7 : Data0 - 1间隔

//	8 : Data1                                 9 : Data1 - 2间隔

//	10 : Data2                               11 : Data2 - 3间隔

//	12 : Data3                               13 : Data3 - 4间隔

//	14 : Data4                               15 : Data4 - 5间隔

//	16 : Data5                               17 : Data5 - 6间隔

//	18 : Data6                               19 : Data6 - 7间隔

//	20 : Data7                               21 : Data7与Checksum间隔

//	22 : Checksum

UNUM8 emField;

UNUM8 emEnableDisturbTimes; // 使能干扰次数设置，不使能时永久生效。0：不使能；1：使能

UNUM16 unDisturbTimes; // 设置干扰次数[0, 65535]

H3Status validate()

{

if (emStartStop > 1) return H3_ERR_INPUT_ENUM_NOEXISTED;

if (emEnableId > 1) return H3_ERR_INPUT_ENUM_NOEXISTED;

if (unId > 63) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

if (emType > 1) return H3_ERR_INPUT_ENUM_NOEXISTED;

if (unDisturbLength == 0) return H3_ERR_INPUT_PARAM_OVERRANGE;

if (emEnableDisturbTimes > 1) return H3_ERR_INPUT_ENUM_NOEXISTED;

if (emField > 22) return H3_ERR_INPUT_ENUM_NOEXISTED;

return H3_STATUS_NOERROR;

}

};

结束语

本文档详细说明了TestBaseVCI系列产品API的使用方法。后续会根据项目开发过程中遇到的问题或情况对本文档进行修改更新。